Для служебного пользования

Инв.№ 5477  ДСП

Экз.№

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

КОНОШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию проекта

Генеральный директор  							        Щитинский В.А.

доктор архитектуры, профессор

Главный инженер института						        Шалахина Д.Х.

доктор экологии

Главный архитектор института						        Гришечкина И.Е.

почетный архитектор РФ

Руководитель АПМ-1							        Енина О.С.

Ведущий архитектор проекта						        Новинькова Н.Н.

Главный инженер проекта						                    Егорова Г.Л.

Санкт-Петербург

2013

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № п\п | Наименование | Гриф | Инв. № | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Положение о территориальном планировании |  |  |  |  |
|  | Текстовые материалы |  |  |  |
| 1. | Положение о территориальном планировании | НС | 5476 |  |
|  | Графические материалы (карты) |  |  |  |
| - 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района | НС | 11359 | б/м |
| - 3 | CD-диск | НС | 2493-к | - |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |  |
|  | Текстовые материалы |  |  |  |
| 1. | Материалы по обоснованию | ДСП | 5477 | - |
|  | Графические материалы (карты) |  |  |  |
|  | Опорный план (Карта современного использования территории) | ДСП | 11360 | 1:100000 |
|  | Схема ограничений использования территории (Карта зон с особыми условиями использования территории. Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного характера) | ДСП | 11362 | 1:100000 |
|  | Планировочная организация территории | ДСП | 11363 | 1:100000 |
|  | Функциональное зонирование территории | НС | 12225 | 1:100000 |
|  | CD-диск | ДСП | 2494-к |  |

О Г Л А В Л Е Н И Е

1. Общие положения	5

2. Природно-ресурсный потенциал территории	7

2.1. Климат	7

2.2. Гидрологическая характеристика	8

2.3. Инженерно-геологическая характеристика	10

2.4. Лесные ресурсы. Использование лесов	17

2.5. Особо охраняемые природные территории	19

2.6. Земельные ресурсы	21

2.7. Биологические ресурсы	22

3. Комплексная оценка территории. зоны с особыми условиями использования территории	23

4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ	28

4.1. Экономико-географическое положение района	28

4.2. Потенциал развития хозяйственного комплекса	30

4.3. Демографический потенциал	38

5. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД	44

6. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	46

7. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	57

7.1. Современное использование территории. Существующая планировочная организация территории	57

7.2. Основные направления градостроительного развития. Планировочная структура	59

7.3. Объекты культурного наследия	62

8.	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	65

9.	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	73

9.1. Электроснабжение	73

9.2. Газоснабжение	78

9.3. Связь	79

9.4. Водоснабжение и водоотведение	81

10.	ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ	94

11.	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	98

11.1. Охрана атмосферного воздуха	98

11.2. Воздействие физических факторов	100

11.3. Санитарно-защитные зоны	100

11.4. Охрана поверхностных и подземных вод	102

11.5. Обращение с отходами	105

11.6. Охрана объектов животного мира	111

11.7. Развитие сети особо охраняемых природных территорий	112

12. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	113

12.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	114

12.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	120

13. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	130

14. основные технико-экономические показатели	136

П Р И Л О Ж Е Н И Я	138

# 1. Общие положения

Схема территориального планирования Коношского муниципального района выполнена согласно Государственному контракту № 0124300019512000012 от 07 декабря 2012 г. между  Администрацией МО «Коношский муниципальный район» и Открытым акционерным обществом «Российский государственный научно-исследовательский  и проектный институт Урбанистики» (ОАО  «РосНИПИ Урбанистики») в соответствии с заданием на проектирование.

Схема территориального планирования – один из основных видов документации по территориальному планированию, инструмент управления территорией, в котором все пространственно-территориальные факторы представлены в системной взаимосвязи. Территориальное планирование направлено на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Схема территориального планирования разработана в соответствии с основополагающими федеральными законами Российской Федерации - Градостроительный кодекс РФ (ФЗ № 191 от 29.12.2004 г.), Земельный кодекс РФ (ФЗ № 136 от 25.10.2001 г.), Водный кодекс РФ 2006 (ФЗ № 74, 03.06.2006 г.), ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ») и другими нормативно-правовыми документами.

Схема территориального планирования разрабатывается с учетом федеральных, региональных и местных интересов на территории муниципального района в соответствии с утвержденными стратегиями и программами социально-экономического развития, включая отраслевые программные документы  различных уровней:

- «Схема территориального планирования Архангельской области» ФГУП «РосНИПИ Урбанистики»,

- «Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года»

Прогноз социально-экономического развития МО «Коношский муниципальный район» на 2012 год и плановый период  2013 и 2014 годов»,

- «Программа  комплексного социально-экономического развития  муниципального образования «Коношский муниципальный район» на 2013-2015г.г.»

- Муниципальная программа поддержки и развития предпринимательства в МО «Коношский муниципальный район на 2013-2015 годы».

- Проект генерального плана Коношского городского поселения. ООО «Кариатида», 2012.

Решения схемы территориального планирования детализируются на последующих стадиях проектирования в генеральных планах, проектах планировки и целевых программах.

Схема территориального планирования разработана на следующие проектные периоды:

- I этап - первая очередь строительства – 2022 год;

- II этап - расчетный срок генерального плана – 2032 год.

Исходные данные для проектирования предоставлены при содействии Заказчика на 2012 год.

В разработке данного проекта участвовал творческий коллектив в составе:

Руководитель АПМ-1 – Енина О.С.

Главный инженер проекта – Егорова Г.Л.

Главный архитектор проекта – Новинькова Н.Н.

Отдельные разделы проекта разработали:

| Природно-ресурсный потенциал, ограничения использования территории | ГИП Егорова Г.Л. ведущий инженер Сухов Р.В. инженер Успенская И.Е. |
| --- | --- |
| Социально-экономическое развитие, жилищный фонд, социальная инфраструктура | ведущий инженер Бойко Т.В. |
| Планировочная организация территории | ведущий архитектор Новинькова Н.Н. |
| Транспортная инфраструктура | главный специалист Цыркунова А.В. |
| Электро-, тепло-, газоснабжение, связь, ЧС | ведущий инженер Сухов Р.В. |
| Водоснабжение и водоотведение | ГИП Егорова Г.Л. |
| Инженерная подготовка территории | инженер Успенская И.Е. |
| Охрана окружающей среды | ГИП Егорова Г.Л. |
| Компьютерное оформление проекта | инженер Кан Т. |

Авторский коллектив выражает благодарность специалистам всех отделов и управлений администрации муниципального района за содействие в сборе исходной информации. Особая благодарность за активное участие в работе выражается сотрудникам отдела архитектуры и строительства.

- 2. Природно-ресурсный потенциал территории

- 2.1. Климат

Коношский район расположен в юго-западной части Архангельской области. Климат района умеренно-континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой, затяжной весной, коротким дождливым прохладным летом, продолжительной и ненастной осенью. Для весны и осени характерны неустойчивые температуры. Территория находится под переменным воздействием арктического воздуха и воздуха умеренных широт, что определяет изменчивость погодных условий.

Характерной особенностью климата района строительства является сравнительно высокая среднегодовая температура воздуха –  +2,2°С. Наиболее холодным месяцем в году со среднемесячной температурой -12,7°С является январь; наиболее теплым, с температурой +18°С – июль. Абсолютный минимум – минус 45°С, абсолютный максимум +36°С. Переход среднесуточной температуры через 0° происходит в начале апреля и конце октября. Зима нередко сопровождается оттепелями, иногда достаточно продолжительными (несколько дней). Первые заморозки наблюдаются в середине сентября, последние – в конце мая.

Район относится к зоне избыточного увлажнения (при значительном количестве осадков имеет малое испарение). Среднегодовое количество осадков составляет 764 мм. Более половины осадков выпадает в теплое время года (май-сентябрь), часть из них расходуется на испарение, но большая часть неиспарившейся влаги, выпадающей в виде дождя и снега, скатывается в реки и заболоченные понижения рельефа. Избыток влаги вместе с другими природными факторами способствует заболачиванию плоских равнинных участков местности. Заболачивание ограничивается локальными территориями, значительная часть территории района характеризуется периодическим переувлажнением почвы (в весенний и осенний периоды). Среднее число дней с осадками – 210. Снежный покров появляется во второй-третьей декаде октября, устойчивый снежный покров формируется через 2-3 недели, т.е. в первой декаде ноября. Высота снежного покрова составляет: средняя - 65 см, наибольшая – 90см, наименьшая – 55см. Снежный покров в среднем сходит 24 апреля, самый ранний – 4 апреля, самый поздний – 7 мая. Вскрытие рек в районе начинается 22 апреля со средней продолжительностью половодья 14 дней.

В районе преобладают ветра со скоростью до 5 м/с – более 70%. Среднегодовая скорость ветра – 3,6 м/с, наибольшая среднемесячная - в январе, наименьшая – в июле. Увеличение скорости ветра при отрицательных температурах воздуха усиливает суровость климата. В зимнее время преобладают ветры юго-западного направления, в летнее – северного.

По строительно-климатическому районированию, согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» (2003г.), Коношский район относится к району II-В. Характеристика климатических условий приводится по данным метеостанции «Котлас», расположенной вне исследуемой территории, но в схожих климатических условиях. Расчетные температуры воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 и обеспеченностью 0,94 соответственно равны -34°С и -19°С. Продолжительность периода со средней температурой менее 8°С (отопительный период) – 237 суток, ср. температура – минус 5,3°С.

Нормативная глубина промерзания, рассчитанная согласно СНиП для самых худших условий холодного периода года и открытой (бесснежной) поверхности, для различных типов грунтов района составляет: глины-суглинки – 160 см, пески-супеси – 176 см. Фактическая глубина промерзания существенно меньше, т.к. для района характерны многоснежные зимы и слабые ветры. В теплые зимы глубина промерзания грунтов может составлять всего 30-40 см.

Зона природной  дискомфортности

Согласно районированию РФ по природно-климатическим факторам дискомфортности жизнедеятельности населения территория Коношского района относится к относительно неблагоприятной зоне (относительно дискомфортная). В относительно неблагоприятной зоне возможна адаптация населения из средней полосы, но здесь требуются дополнительные вложения в поддержание жизни.

Проживание человека в дискомфортных или относительно дискомфортных климатогеофизических условиях приводит к более интенсивному использованию и быстрому истощению адаптационных резервов организма человека и, таким образом, к ускоренному расходованию «человеческого капитала». Требуется принять законодательные и социально-экономические решения, обеспечивающие необходимый для сохранения качества социального, духовного и физического здоровья населения, уровень функционирования систем жизнеобеспечения.

Потенциал загрязнения воздушного бассейна

По потенциалу загрязнения воздушного бассейна территория района попадает в зону умеренного потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА).

В связи с особенностями климата в зоне умеренного ПЗА в разные периоды года создаются примерно одинаковые условия, как для рассеивания, так и для накопления примесей в приземном слое воздуха. Повышенный уровень загрязнения воздуха в этой зоне может отмечаться летом и зимой. Однако летом он больше вследствие уменьшения количества осадков, а также увеличения повторяемости приземных инверсий и туманов.

- 2.2. Гидрологическая характеристика

Территория Коношского района является водоразделом трех больших рек – Северной Двины, Онеги и Кубены. Гидрографическая сеть представлена реками Волошка (бассейн занимает около 50% площади района), Вель, Кубена, Ковжа и их притоками.

Всего на территории района находится более 40 рек и речек, около 70 озер, большое количество небольших озер речного происхождения.

Основные гидрографические характеристики рек приводятся в таблице 2.2.1.

| Таблица 2.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные гидрографические характеристики рек |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Название водотока | Куда впадает | С какого берега впадает | Расстояние от устья, км | Длина водотока, км | Площадь водосбора, км2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Волошка | Онега | пр | 375 | 213 | 7100 |
| 2 | Вохтомица | Волошка | пр | 110 | 91 | 376 |
| 3 | Вандыш | Волошка | пр | 108 | 66 | н/с |
| 4 | Вель | Вага | лв | 355 | 223 | 5390 |
| 5 | Подюга | Вель | лв | 78 | 102 | 1300 |
| 6 | Вотчица | Вель | пр | 147 | 60 | 241 |
| 7 | Кубена | оз. Кубенское | - | - | 368 | 11000 |
| 8 | Ковжа | оз. Лача | - | - | 108 | 1080 |

Реки отличаются большой извилистостью, малым падением, незначительными уклонами, медленным течением, в поймах находятся озера вееров блуждания и озера-старицы.

Медленное таяние снега в лесах, обилие болот делают реки полноводными в течение длительного времени; весеннее половодье растягивается на 1,5-2 месяца.

Питание рек смешанное, основными источниками являются снеговые, в меньшей степени грунтовые и дождевые воды.

Гидрологические наблюдения ведутся за р. Волошка. Ближайший водомерный пост расположен в п. Волошка.

Стоковый режим

Питание рек осуществляется главным образом за счет талых вод. Поэтому водный режим рек области характеризуется высоким весенним половодьем и низкой зимней меженью.

Основной фазой рек является половодье, в период которого проходит 40-60% годового стока, а также наблюдаются максимальные расходы и наибольшие уровни воды.

Половодье

Начало половодья приходится на 10-15 апреля.

Средняя продолжительность половодья – 46-65 дней.

Основным источником питания рек в период половодья являются осадки.

Суммарный слой весеннего стока в основном определяется величиной поверхностного притока талых вод. Снеговой сток составляет 60-80% годового, дождевой –10-30%, грунтовый – 5-10%.

Летне-осенняя межень

После прохождения половодья, в засушливые годы, на реках территории на 3-5 месяцев (с июня по октябрь) устанавливается летне-осенняя межень, в дождливые – разбивается на отдельные короткие периоды, общая продолжительность которых может составлять всего лишь 0,5-1 месяц.

Летне-осенняя межень почти ежегодно нарушается прохождением дождевых паводков. Дождевые паводки летом обычно одиночные, осенью проходят сериями. Вызываемые ими подъемы уровня воды значительно ниже весенних, но в годы с относительно маловодными половодьями могут даже превышать весенние подъемы.

Наименьшие расходы за период летне-осенней межени наблюдается в августе.

Зимняя межень

Зимняя межень начинается в конце октября - ноябре и продолжается 4,5-6 месяцев. Наименьшие расходы воды за период межени наблюдаются, как правило, в конце периода. Водный режим рек в период зимней межени находится в тесной связи с режимом грунтовых вод и ледовым режимом на реках.

Реки характеризуются устойчивым ледоставом.

Уровенный режим

Весенний подъем уровня воды начинается в середине апреля. Нарастание уровней происходит очень интенсивно. Спад половодья сначала происходит резко, а затем постепенно замедляется и заканчивается в середине июня.

Высшие уровни воды половодья, являющиеся годовыми максимумами, наблюдаются и чаще всего проходят в конце весеннего ледохода или в первые дни после очищения ото льда.

Осенних подъемов уровня воды при замерзании рек не происходит, и летне-осенняя межень плавно переходит в зимнюю, довольно низкую и устойчивую.

В период весеннего (осеннего) паводка критической отметкой (по Государственному водомерному посту в п. Волошка) является подъем уровня паводковых вод до отметки 770 см.

Ввиду мелкомасштабности карты («Карта зон с особыми условиями использования территории. Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного характера» М 1:100000), зона затопления расчетным паводком 1% обеспеченности показана ориентировочно. На стадии генеральных планов поселений/населенных пунктов для уточнения линии затопления потребуется выполнение расчетов уровней затопления для населенных пунктов, не обеспеченных постами наблюдения.

Ледовый режим

Ледостав в среднем наступает в середине ноября.

Максимальная толщина ледового покрова достигает величины 50 – 70 см.

Средняя продолжительность ледостава – около 170 дней.

Весенний ледоход начинается в среднем в конце апреля и сопровождается заторами льда. Продолжительность ледохода - в среднем 6 дней. В период подвижки и первых дней ледохода лед движется сплошной массой или крупным полем, в последующие дни лед уже преимущественно мелкобитый с отдельными полями 50х80 м. При подвижках наблюдаются торосистость льда и его навалы высотой 1,5-2,0 м.

В гидрохимическом отношении речные воды пресные, гидрокарбонатные кальциевые, мягкие.

Хозяйственное значение всех водоемов района малозначительно. Во второй половине ХХ в. реки Волошка, Подюга, Вотчица, Тавреньга, Вандыш, Вель использовались для сплава леса, что отрицательно сказалось на экологии этих рек. После прекращения сплава, а в отдельных случаях – после расчистки дна, экологическая ситуация стала значительно улучшаться.

Сенокосы и пастбища, расположенные в прибрежных полосах рек и озер, еще совсем недавно в полной мере использовались, кормили тысячи голов крупного рогатого скота. В настоящее время в связи с падением сельскохозяйственного производства все эти угодья зарастают кустарником.

Количество видов рыб ограничено: лещ, окунь, плотва, язь, щука, налим. В Свиди обитают судак и сиг. Реки Вель, Волошка, Подюга, Кварзанга являются семужно-нерестовыми.

- 2.3. Инженерно-геологическая характеристика

При составлении данного раздела использованы данные, предоставленные Администрацией Коношского района, кроме того были учтены материалы «Схемы территориального планирования Архангельской области» (СПб, 2009г.).

Рельеф.  Коношский район расположен в южной части Архангельской области, на северной окраине Восточно-Европейской равнины. В геоморфологическом отношении территория района лежит в юго-западной части Онего-Двинско-Мезенской равнины.
Рельеф района сложился в результате деятельности ледников в четвертичный период (около 1 млн. лет назад). Мореные холмы и гряды особенно хорошо выражены в районе Вадьи. Из них же сложена и Коношско-Няндомская возвышенность, которая тянется с Юга на Север со средней высотой 160м. К востоку местность повышается. Наибольшая высота составляет 244 метра над уровнем моря.

В бассейне р.Вель наблюдается особенно волнистый характер рельефа. Протоки этой реки протекают в нешироких, но глубоких долинах. Сама Вель имеет значительную долину, но ее коренные берега порой возвышаются на 50 м и более от уровня воды.

В южной части района всхолмления чередуются со значительными по размерам заболоченными котловинными углублениями.

Резкие колебания в рельеф вносят реки Долгая, Синцибино, Осиновка, у которых глубокоовражистые, местами узкие долины. Здесь же расположены глубокие озерные впадины ледникового типа.

Территория района из-за особенностей рельефа является водоразделом трех больших рек – Северной Двины, Онеги и Кубены. Наибольшим является бассейн реки Волошка, впадающей в Онегу. Он занимает около 50% площади района. Всего на рассматриваемой территории находится более 40 рек и около 70 озер. Самым большим является озеро Святое площадью 5 км2, затем в порядке убывания озера Назаровское, Сосновое, Вельское. По глубине первое место занимает оз. Глубокое (16 м).

В районе находится более 100 болот, общей площадью 52466 га (6,2% от площади района). По типу болота делятся на верховые сфагновые, сфагновые переходные и низинные. В низинной, юго-западной части района, за пределами Коношско-Няндомской возвышенности болот особенно много. Самое крупное болото, Долгая Чисть, тянется на 40 км к северу от оз. Воже и занимает площадь 2367 га в пределах района.

- Геологическое строение

В геологическом строении глубиной до 100 м принимают участие отложения различного возраста и генезиса: от коренных отложений верхнепермского возраста до четвертичных (от склоновых отложений водоразделов до аллювиальных отложений долин рек).

Верхнепермские отложения, залегающие с глубины 70-100 м, представлены нижнеказанскими глинами и мергелями и верхнеказанскими трещиноватыми известняками.

В состав четвертичных отложений на территории района входят ледниковые, водно-ледниковые, аллювиальные и болотные отложения от нижнечетвертичных до современных. Общая мощность отложений на некоторых участках достигает 100 м и определяется, главным образом, рельефом поверхности дочетвертичных пород.

Нижне- и среднечетвертичные отложения встречаются на территории района только в западной ее части.

Верхнечетвертичные  конечно-моренные отложения валдайского возраста представляют собой сложное переслаивание отложений ледникового периода и водноледникового генезиса. Ледниковые осадки представлены суглинками с гравием и галькой, водноледниковые – разнозернистыми песками с гравием, галькой и валунами. Мощность линз и прослоев водноледниковых осадков на некоторых участках составляет значительной мощности (20-60 м). Общая мощность конечно-моренных осадков достигает 70-100 м.

- Современные четвертичные отложения, речной аллювий, озерные и болотные, представленные песками, иловатыми глинами  и торфом и имеющие мощность до  нескольких метров, слагают долины рек, озерные котловины и пониженные участки. Мощность торфа обычно не превышает 2 м, за исключением юго-западной низинной части района.

Гидрогеологические условия

Согласно гидрогеологическому районированию территория района приурочена к Северодвинскому артезианскому бассейну, подземные воды в разной степени распространены во всех генетических типах четвертичных отложений и в дочетвертичных породах.

Из гидрогеологического разреза можно выделить несколько водоносных горизонтов пресных подземных вод.

Воды типа «верховодки» содержатся в отложениях болотного и озерного генезиса, а также в песчаных линзах, развитых на ледниковых отложениях с поверхности, и создают условия для широкого заболачивания местности. Воды приурочены к линзам водноледниковых отложений, широко используются местным населением при помощи колодцев. Для организации водоснабжения значения не имеют из-за низких дебитов и возможности поверхностного загрязнения.

Выдержанный водоносный горизонт грунтовых вод связан с иловатыми мелкозернистыми и тонкозернистыми аллювиальными песками, развитыми в поймах рек. Из-за низких дебитов и возможности поверхностного загрязнения горизонт не имеет значения для водоснабжения.

Водоносный горизонт водноледниковых отложений. Воды, приуроченные к линзам и прослоям мелкозернистого глинистого песка с гравием и галькой, могут иметь, как напорный, так и безнапорный характер. Дебиты скважины достигают 3,0 л/сек., удельные дебиты – 0,42 л/сек., минерализация – 0,5 г/л. Воды гидрокарбонатные, кальциево-магниевые,  умеренно-жесткие. Горизонт может подвергаться поверхностному загрязнению и для организации централизованного водоснабжения не рекомендуется.

Водоносный горизонт верхнеказанских отложений приурочен к известнякам различной степени кавернозности и трещиноватости, развитых повсеместно с глубины 70-100 м. Мощность водосодержащих известняков составляет 20-30 м, напор 30-70 м. Водообильность горизонта неравномерная, но в целом довольно высокая. Удельные дебиты изменяются от 0,18 до 8,0 л/сек., составляя в среднем 1-2 л/сек., дебиты существующих скважин преимущественно составляют 3-8 л/сек., реже до 18 л/сек. Воды пресные с минерализацией 0,5-0,6 г/л, гидрокарбонатные кальциево-магниевые, умеренно жесткие, соответствуют ГОСТу 2874-82 «Вода питьевая» по всем показателям, за исключением повышенной мутности (5-10 мг/л) и железа – 2,75 – 3,35 мг/л. Водоносный горизонт широко используется для водоснабжения.

На территории Коношского района разведано одно месторождение подземных вод – Коношское (1984 г.), расположенное в 4-4,5 км юго-восточнее пгт. Коноша. Воды содержатся в трещиноватых и кавернозных известняках верхнеказанского возраста. Эксплуатационные запасы подземных вод составляют 12,12 тыс.м3/сут (категория А+В, ТКЗ, 18.02.84г.).

Физико-геологические процессы

Современные геологические и инженерно-геологические процессы (эндогенные и экзогенные) относятся к числу наиболее динамичных компонентов геологической среды.

Нормативный уровень сейсмической опасности (исходная или фоновая сейсмичность) того или иного региона, в том числе и населённого пункта, для целей проектирования и строительства, принимается по официально действующим нормативным документам – СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах» (актуализированная редакция СНиП II-7-81*), утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. № 779 и введен в действие с 20 мая 2011 г., а также с учетом новых карт А, В и С общего сейсмического районирования, утвержденных Российской Академией Наук (ОСР -97 РАН). Согласно карты С, сейсмичность территории оценивается в 6 баллов. Карта С должна учитываться при проектировании особо ответственных объектов.

Сейсмическая и геодинамическая активность территории Архангельской области очень незначительная и не требует принятия специальных конструктивных мер при градостроительном освоении территории. При новом строительстве крупных промышленных, энергетических, транспортных объектов учет ОСР-97 обязателен.

На территории района экзогенные геологические процессы (ЭГП) являются одним из основных факторов, определяющих в значительной степени хозяйственную освоенность территории. ЭГП различны по генезису, степени проявления.

В пределах рассматриваемой территории выделяются морфогенетические типы ландшафтов, характеризующиеся проявлением различных  ЭГП.

К ним относятся - поймы рек, террасированные и водораздельные равнины, заболоченные равнины.

В пределах первого типа из опасных экзогенных геологических и гидрологических процессов преобладают затопления и подтопления приречных территорий, эрозионные процессы, в пределах второго и третьего - болотные процессы (заболачивание, заторфовывание), местами - овражная эрозия.

Так, основными неблагоприятными факторами, влияющими на ведение градостроительной деятельности на территории района, являются:

- заболачивание и заторфовывание;

- затопление и подтопление.

Пойменные территории во время прохождения паводка затапливаются. В период весеннего (осеннего) паводка при подъеме уровня паводковых вод до критической отметки 770 см (по Государственному водомерному посту в п. Волошка) частично подвержены затоплению населенные пункты п. Волошка и п. Вандыш МО «Волошское» (площадь зоны затопления может составить 2 км2, 20 жилых домов) и дороги (протяженность подтопляемых дорог может составить 3 км);

- процессы овражной и береговой эрозии.

Инженерно-геологическая оценка территории

Инженерно-геологические условия рассматриваемой территории определяются:

- рельефом местности;

- характером грунтов, слагающих верхнюю часть геологического разреза и являющихся основанием для фундаментов зданий и сооружений;

- гидрогеологическими условиями и, прежде всего, характером развития грунтовых вод;

- развитием современных природных процессов – геологических, гидрогеологических и метеорологических.

Следует отметить, что инженерно-геологические условия территории, рассматриваемой настоящим проектом, достаточно сложные.

Исходя из вышеперечисленных факторов, можно выделить территории благоприятные, ограниченно благоприятные, неблагоприятные для градостроительного освоения и территории нормативного недропользования (с особыми условиями использования).

К территориям благоприятным для градостроительного освоения относятся незаболоченные участки водораздельных холмистых возвышенностей и пологоволнистых равнин.

Уклоны поверхности в основном не превышают 10%, грунтовые воды залегают на глубине более 2,0м. Основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить суглинки тугопластичные и полутвердые с включениями гравия до 5 % и линзами песков пылеватых и мелкозернистых. Расчетное сопротивление грунтов основания, согласно СНиП 2.02.01-83х) (1995г.) изменяются от 2,1 кгс/см2 до 3,2 кгс/см2, но содержащиеся в них прослои м/з и пылеватых песков могут обладать свойством морозного пучения.

К территориям, имеющим ограничения для градостроительного освоения, относятся:

- территории первой надпойменной террасы, характеризуются близким залеганием грунтовых вод, подвержены размыву и частично затоплению паводками. Грунтами оснований фундаментов зданий и сооружений будут служить пески с/з и суглинки. Расчетные сопротивления грунтов основания в зависимости от состава будут составлять 2,0 кгс/см2 и более;

- участки склонов с уклонами поверхности 10-20%.

К территориям, неблагоприятным для  градостроительного освоения, относятся:

- территории, приуроченные к болотным и пойменным заболоченным равнинам, характеризующиеся сильным заболачиванием и близким залеганием уровня грунтовых вод (менее 2м);

- склоны долин, с уклонами более 20% и осложненные эрозионными процессами;

- территории, затопляемые расчетными паводками 1% обеспеченности

- нарушенные территории (карьеры, отвалы, изрытости).

К территориям с особыми условиями использования относятся площади залегания полезных ископаемых. Характеристика месторождений полезных ископаемых приведена ниже в разделе «Минерально-сырьевые ресурсы».

Следует отметить, что в связи с недостаточной изученностью грунтов и подземных вод на отдельных территориях, при последующих стадиях проектирования застройки необходимо предусмотреть специальные инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания.

Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы района представлены следующими видами полезных ископаемых: глины кирпичные, минеральные краски, песчано-гравийные материалы и торф.

Месторождение кирпичных глин Волошское расположено по обоим берегам р. Волошка, в 1,2км к северу от п. Волошка.

Сырье месторождения пригодно для производства кирпичей марок «100» и «75». Месторождение разведано в 1955г., эксплуатировалось в 1963-67гг., до настоящего времени работы более на нем не проводились. В районе также обнаружен ряд проявлений глин и суглинков, это Коношское, Подюжское, Можугское. Подсчеты запасов на данных проявлениях не производились, поэтому для разработки их, а также месторождения Волошское необходимо провести дополнительные геологоразведочные работы по выявлению и оценке качества необходимого сырье.

Месторождение минеральных красок Коношское известно местным жителям давно. Запасы полезного ископаемого были подсчитаны в результате поисково-оценочных работ в 1953г. Дальнейших геологоразведочных работ на территории месторождения не проводились.

Месторождения песчано-гравийной смеси связаны с четвертичными древнеаллювиальными и современными аллювиальными отложениями. По данному виду полезных ископаемых Коношский район относится к числу благоприятных в сравнении с другими районами области. Они разрабатываются строительными и ремонтно-дорожными предприятиями по мере необходимости в сырье. Геологические условия района позволяют организовать добычу необходимого сырья в непосредственной близости от существующих транспортных коммуникаций. Запасы сырья, по предварительным оценкам, существенно превышают потребность в нем. В настоящее время разрабатывается 16 месторождений.

Торф.

В районе известно значительное количество месторождений торфа, из которых целый ряд обследован и произведен подсчет запасов. Кроме того, на территории выявлено много проявлений, которые вообще не обследовались и при дальнейшей необходимости потребуется постановка геологоразведочных работ с целым комплексом исследований на предмет более рационального использования данного сырья. На данный момент разработка торфа в промышленных масштабах не ведется, лишь отдельные хозяйства используют его в небольших объемах.

Пути использования торфа:

- получение компостов и удобрений на основе торфа;

- получение торфа фрезерного, производство брикетов, получение торфа кускового для коммунально-бытовых нужд;

- получение кормовых добавок для животноводства.

Кроме того, на территории района имеется много озер, в которых возможно накопление сапропели. Сапропель является ценным сырьем и может служить удобрением. В настоящее время изученность сапропеля в районе отсутствует.

Ниже в таблице 2.3.1 приведены сведения о запасах месторождений, учтенных балансом.

Таблица 2.3.1

Сведения о запасах месторождений, учтенных балансом

| № пп | Наименование месторождения | Состояние освоения, перспективность | Балансовые запасы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Глины кирпичные, тыс.м3 |  |  |  |  |
| 1 | Волошское | Нераспределенный фонд (гос. резерв) | 466,5 | - |
| Минеральные краски, тыс.т |  |  |  |  |
| 2 | Коношское | Нераспределенный фонд (гос. резерв), малоперспективное | 0,7 | - |
| Песчано-гравийные материалы, тыс.м3 |  |  |  |  |
| 3 | Круглица | Распределенный фонд (разрабатываемое) | 94 | - |
| 4 | Ятское (участок Попова гора) | Распределенный фонд (разрабатываемое), высокоперспективное | 69 | - |
| 5 | Ятское (участки 2,3) | Распределенный фонд (разрабатываемое), высокоперспективное | 212 | - |
| 6 | - | Распределенный фонд (разрабатываемое) | 194,4 | - |
| 7 | - | Распределенный фонд (разрабатываемое) | 131,6 | - |
| 8 | Раменье | Распределенный фонд (разрабатываемое) | 6,44 | - |
| 9 | Киселево | Распределенный фонд (разрабатываемое) | 142,36 | - |
| 10 | Павлово | Распределенный фонд (разрабатываемое) | 220 | - |
| 11 | Антиповское | Распределенный фонд (разрабатываемое) | 138 | - |
| 12 | - | Распределенный фонд (разрабатываемое) | 209,5 | - |
| 13 | - | Распределенный фонд (разрабатываемое) | 94,9 | - |
| 14 | - | Распределенный фонд (разрабатываемое) | 186,5 | - |
| 15 | - | Распределенный фонд (разрабатываемое) | 42,2 | - |
| 16 | Цыпино | Распределенный фонд (разрабатываемое) | 123,7 | - |
| 17 | Подюга-Звенячье | Распределенный фонд (разрабатываемое), высокоперспективное | 270 | - |
| 18 | Норменга (участок 8) | Распределенный фонд (разрабатываемое), высокоперспективное | 411 | - |
| 19 | Лычное | Распределенный фонд (разрабатываемое) | 78 | - |
| 20 | Квартал 38, выдел 6 | Нераспределенный фонд (гос. резерв), законсервированное | - | 60 |
| 21 | Каромица | Нераспределенный фонд (гос. резерв), законсервированное | 68,7 | - |
| 22 | Мостовица | Нераспределенный фонд (гос. резерв), законсервированное | 37,5 | - |
| 23 | Без н/з | Нераспределенный фонд (гос. резерв), законсервированное | 19,5 | - |
| 24 | Квартал 51, выдел 24 | Нераспределенный фонд (гос. резерв), законсервированное | - | 86,05 |
| 25 | Вельцы | Нераспределенный фонд (гос. резерв), малоперспективное | 596 | - |
| 26 | Звенячье-Заречное | Нераспределенный фонд (гос. резерв), законсервированное | 1653,2 | - |
| 27 | Пастухово | Нераспределенный фонд (гос. резерв), малоперспективное | 596 | - |
| 28 | 45-й км | Нераспределенный фонд (гос. резерв), малоперспективное | 1580 | - |
| 29 | Николаевское | Нераспределенный фонд (гос. резерв), малоперспективное | 1735 | - |
| 30 | Пестеровское | Нераспределенный фонд (гос. резерв), малоперспективное | 549 | - |
| 31 | Чуры | Нераспределенный фонд (гос. резерв), малоперспективное | 702 | - |
| Торф, тыс. м3 |  |  |  |  |
| 32 | Вандыш | Нераспределенный фонд | 78894 | - |
| 33 | Волошское | Нераспределенный фонд | 12571 | - |
| 34 | Близкое | Нераспределенный фонд | 84000 | - |
| 35 | Ершовское | Нераспределенный фонд | 22771 | - |
| 36 | Лычное | Нераспределенный фонд | 8592 | - |
| 37 | Волошское I | Нераспределенный фонд | 25252 | - |
| 38 | Кемское | Нераспределенный фонд | 32547 | - |
| 39 | Ближнее | Нераспределенный фонд | 170 | - |
| 40 | Долгая Чисть | Нераспределенный фонд | 500734 | - |
| 41 | Слободское | Нераспределенный фонд | 32982 | - |
| 42 | Перимское | Нераспределенный фонд | 11492 | - |
| 43 | Иванково | Нераспределенный фонд | 5828 | - |
| 44 | Медвежье | Нераспределенный фонд | 1498 | - |
| 45 | Большое I | Нераспределенный фонд | 1678 | - |
| 46 | Под Мышичницей Согра | Нераспределенный фонд | 496 | - |
| 47 | У Зеленого Ключа | Нераспределенный фонд | 6136 | - |
| 48 | Плишкино | Нераспределенный фонд | 707 | - |
| 49 | Под Починком Согра | Нераспределенный фонд | 1066 | - |
| 50 | Кремаково | Нераспределенный фонд | 3767 | - |
| 51 | Лавчево | Нераспределенный фонд | 1436 | - |
| 52 | Бродяга | Нераспределенный фонд | 5645 | - |
| 53 | «К. Глотика» | Нераспределенный фонд | 1822 | - |

- 2.4. Лесные ресурсы. Использование лесов

При составлении раздела использованы следующие материалы и документы:

- Лесохозяйственный регламент Коношского  лесничества, 2008 г.

- Долгосрочная целевая программа Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области на 2012-2020 годы»

В соответствии с Лесным Кодексом Российской Федерации большая часть лесных массивов, находящихся на территории Коношского района (за исключением лесов на землях населенных пунктов) входит в состав лесного фонда Российской Федерации и является федеральной собственностью.

Земли лесного фонда на территории Коношского муниципального района находятся в ведении одного лесничества – Коношского. Контора лесничества расположена в пгт.Коноша в 3 км от ближайшей железнодорожной станции Коноша Северной железной дороги.

Общая площадь лесничества составляет согласно Лесохозяйственному регламенту Коношского  лесничества  796816 га. Земли лесничества занимают 94,2%  площади Коношского района. Леса лесничества расположены в бассейнах трех крупных рек Европейского Севера: Северной Двины, Онеги и Сухоны одним большим массивом, внутри которого находятся землепользования сельхозформирований и других землепользователей.

Таблица 2.4.1

Структура Коношского лесничества

| Участковые лесничества | Участок | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Коношское | Коношское | 88196 |
| Подюжское | Подюжское | 52337 |
| Хмельницкое | Хмельницкое | 48089 |
| Фоминское | Фоминское | 96472 |
| Тавреньгское | Тавреньгское | 62293 |
| Ерцевское | Ерцевское | 54999 |
|  | Лухтонгское | 24566 |
| Ширихановское | Ширихановское | 53324 |
| Вандышское | Вандышское | 74496 |
| Ротковецкое | Ротковецкое | 81115 |
|  | Чужгинское | 60407 |
| Тавреньгское сельское | С-з «Фоминский» | 10967 |
|  | С-з «Тавреньгский» | 9196 |
|  | С-з «Даниловский» | 12720 |
|  | С-з «Коношский» | 4392 |
|  | С-з «Путь к коммунизму» | 15625 |
| Климовское | К-з им.Ленина | 17585 |
|  | К-з «Победа» | 9614 |
|  | С-з «Климовский» | 20433 |
| Всего |  | 796816 |

Климат района расположения лесничества в целом  благоприятен для произрастания древесных и кустарниковых пород.

Покрытые лесом земли в лесничестве составляют 91,4%. Лесистость территории Коношского района – около 86%.

На территории лесничества имеются как лесные (92,4%), так и нелесные земли. К лесным относятся покрытые лесом земли, несомкнувшиеся лесные культуры, лесные плантации и питомники, естественные редины, а также непокрытые лесом земли (гари, погибшие насаждения, вырубки, прогалины, пустыри), предназначенные для лесовосстановления; к нелесным – находящиеся в лесах участки угодий (пашни, сенокосы, пастбища), воды, площади особого назначения (дороги, просеки, усадьбы) другие земли, обслуживающие нужды лесного хозяйства), а также неиспользуемые земли (болота, пески, овраги и др.), которые без кардинальных мелиоративных работ не могут быть переведены в лесную площадь.

В лесорастительных условиях лесничества основными лесообразующими породами являются сосна (18,3%), ель (40,3%), береза (36,4%), осина (5,0%), а также отмечены лиственница (0,002%), сосна кедровая сибирская (0,004%), ольха серая (0,01%) и черная, ива древовидная формирующие чистые и смешанные древостои средней продуктивности. В целом по лесничеству преобладают средневозрастные насаждения – 40,4%, 8,4% составляют приспевающие, 28,7% лесопокрытой площади занимают спелые и перестойные леса. Площадь болотных экосистем в границах лесничества составляет 6,9%.

Леса на территории лесничества подразделяются по целевому назначению и категориям защитных лесов.

В общей структуре лесов лесничества эксплуатационные леса занимают по площади около 82%  его территории, защитные леса – около 18%. На территории лесничества присутствуют защитные леса следующих категорий защитности:

- леса, расположенные в водоохранных зонах

- леса зеленой зоны пгт.Коноша

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

- нерестоохранные полосы лесов.

Границы защитных лесов отображены на графических материалах проекта в соответствии с материалами лесоустройства 1998 г.

На землях лесного фонда Коношского лесничества расположен государственный природный биологический заказник регионального значения «Коношский».

Согласно Лесохозяйственному регламенту Коношского лесничества виды использования лесов на его  территории следующие:

- Заготовки древесины.

- Заготовки живицы.

- Заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов.

- Заготовки пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений.

- Ведения охотничьего хозяйства и осуществление охоты.

- Ведения сельского хозяйства.

- Осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной дея-

- тельности.

- Осуществление рекреационной деятельности.

- Создания лесных плантаций и их эксплуатация.

- Выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарствен-

- ных растений.

- Выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторожде-

- ний полезных ископаемых.

- Строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных

- объектов, а также гидротехнических сооружений

- Строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий

- связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов.

- Переработки древесины и иных лесных ресурсов.

- Осуществления религиозной деятельности.

- Иные виды деятельности.

При этом основным видом разрешенного использования лесов является заготовка древесины.

Расчетная лесосека по всем видам рубок по данным Лесохозяйственного регламента составляет в ликвидном запасе 1330 тыс.м3 в год. В структуре расчетной лесосеки хвойные породы составляю около 27%.

Наиболее крупными потребителями и заготовителями древесины на территории лесничества являются арендаторы лесных участков: ООО «ЛесСервис», ООО «Севдорстройсервис», ОАО ЛХК «Коношалес», ГУП ОИК № 4 Учреждение ОУ-250, ООО «Коношский ДОК».

Основная заготовка древесины производится в зимнее время, т.к. в это время она более доступна.

Потребителями древесины в районе являются лесопильные цеха в поселках Мирный, Подюга, Ерцево, которые перерабатывают часть древесины, заготовляемой лесозаготовительными предприятиями. Основные заготавливаемые сортименты – это пиловочник, стройлес, балансовая древесина. В последние годы значительно увеличивается доля лиственных сортиментов.

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, рединах, прогалинах, иных не покрытых лесной растительностью или пригодных для лесовосстановления землях.

Доля искусственного и комбинированного лесовосстановления для лесничества рекомендуется от 10 до 15% от общего объема с соотношением доли посева и посадки 50:50% без смешения древесных пород. Доля сосны должна составлять не менее 15%, исходя из соотношения доли основных лесообразующих пород  Коношского лесничества.

Вся площадь сплошных рубок восстанавливается в лесничестве за счёт сохранения молодняка и подроста хвойных пород, а где недостаточно подроста производится посев и посадка леса.

Для выращивания посадочного материала в лесничестве имеются лесопитомники на площади 16 га.

- 2.5. Особо охраняемые природные территории

На территории Коношского муниципального района расположена особо охраняемая природная территория (ООПТ)  регионального значения Государственный природный биологический заказник регионального значения «Коношский».

Заказник находится на землях лесного фонда Коношского лесничества, входит в состав - частично территории МО «Ерцевское и МО «Коношское».

Заказник образован в 1976 году с целью сохранения, воспроизводства и восстановления численности речного бобра и лося, среды их обитания и поддержания общего экологического баланса. Заказник расположен в Коношском районе Архангельской области, имеет общую площадь 9,0 тыс.га. На территории заказника обитает белка – летяга, занесенная в Красную книгу Архангельской области.

Режим использования территории заказника и его охраны определяются Положение о заказнике.

Положение о Коношском государственном природном биологическом заказнике утверждено Постановлением Главы администрации Архангельской области № 198 от 28.10.2005 г.

Запрещенные виды деятельности и природопользования на территории заказника:

- въезд всех видов транспорта вне дорог общего пользования в бесснежный период;

- проезд на гусеничном транспорте в бесснежный период вне технологических дорог, кроме транспорта природоохранных, правоохранительных органов и служб спасения при выполнении ими служебных мероприятий;

- рубка и сплав леса (кроме рубок ухода и выборочных санитарных рубок);

- применение ядохимикатов и пестицидов;

- строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций (за исключением строительства, установленного абзацем третьим пункта 2.2 Положения);

- охота на все виды зверей и птиц, разорение гнезд, нор, дупел, плотин и других убежищ.

Разрешенные виды деятельности и природопользования:

- организованный туризм;

- размещение хозяйственно-производственных объектов заказника;

- любительское и спортивное рыболовство в соответствии с действующим законодательством;

- традиционные виды деятельности (сенокошение, выпас скота, сбор грибов и ягод).

Обеспечение охраны и функционирование заказника находится в ведении Агентства природных ресурсов и экологии Архангельской области, Государственного казенного учреждения Архангельской области "Центр природопользования и охраны окружающей среды".

Схемой территориального планирования Архангельской области на территориях, имеющих природоохранную ценность  различного характера, планируется организация новых ООПТ регионального значения. На территории Коношского муниципального района предлагается создание  заказника «Волошский» и заказника «Ковжинский».

Целью создания заказника «Волошский» является охрана лесоболотных ландшафтов на водноледниковой равнине с участками старовозрастных еловых и сосновых лесов, восстановление флоры и фауны прилегающих территорий, пострадавших от сплошных рубок, поддержание общего экологического баланса на юге области. Заказник предлагается организовать на землях лесного фонда Коношского лесничества (Коношское уч. л-во: кв: 1,6ч,7ч,9ч,10; Фоминское уч. л-во: кв: 47ч,60,61,75,78, 79,80,95ч,96ч,97,98; Вандышское уч. л-во: кв: 70,71,83,84,95-99). Общая площадь заказника составит 9,6 тыс.га.

Заказник «Ковжинский» предлагается организовать у  западной границы района  на землях лесного фонда  Коношского лесничества (Ротковецкое уч. л-во. кв: 30-32, 47-50, 66-70, 85-89, 98-102; Чужгинское уч. л-во кв: 1-б, 13-19, 26-32, 41-47, 56-62, 73-77, 90-94). Площадь заказника составит 37,1 тыс.га.

Настоящим проектом Схемы территориального планирования Коношского района данное предложение учитывается, границы проектируемых заказников отображаются в графических материалах проекта.

- 2.6. Земельные ресурсы

При составлении раздела использованы следующие материалы и документы:

- Границы территорий муниципальных образований Архангельской области. Коношский муниципальный район. ГУПАО «Земкадастр», 2005 г.

- Сведения о наличии и перераспределении земель по категориям и формам собственности (форма № 22-1) Госкомстата России

- Материалы .лесоустройства на территорию Коношского лесничества,  2012 г.

Муниципальное образование «Коношский муниципальный район» является муниципальным образованием, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации и Архангельской области наделено областным законом  статусом муниципального района.

Границы муниципального образования «Коношский муниципальный район» утверждены законом Архангельской области от 26.09.2007 N 393-20-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Архангельской области».

Районный центр – рабочий поселок Коноша.

В состав муниципального образования «Коношский муниципальный район» входит 8 муниципальных образований: одно городское и 7 сельских поселений. В поселениях насчитывается 164 населенных пунктов.  Межселенных территорий в районе нет.

Территория района занимает площадь 846038 га.

Таблица 2.6.1

| Наименование поселения |  | Количество населенных пунктов | Центр МО | Площадь, га (по обмеру чертежа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коношское | 22 | пгт.Коноша |  |
| 2 | Волошское | 2 | п. Волошка |  |
| 3 | Вохтомское | 14 | п. Фоминский |  |
| 4 | Ерцевское | 28 | п.Ерцево |  |
| 5 | Климовское | 32 | д.Климовская |  |
| 6 | Мирный | 14 | п.Мирный |  |
| 7 | Подюжское | 11 | п.Подюга |  |
| 8 | Тавреньгское | 41 | д.Пономаревская |  |
| Итого |  | 164 |  |  |

Согласно Сведениям о наличии и перераспределении земель по категориям и формам собственности (форма № 22-1) Госкомстата России площадь земель населенных пунктов Коношского района составляет 7674 га (9% территории района), в том числе:

- городских (пгт.Коноша) – 1965 га

- сельских – 5709 га.

Землями сельскохозяйственного назначения занято около 4% территории Коношского района.

Земли промышленности составляют 3358 га и представлены землями промышленности (170 га), транспорта (железнодорожного – 1830 га, автомобильного – 1219 га), а также землями энергетики ( 17 га) и специального назначения (122 га). Доля этих земель в составе района составляет около 0,4%.

Площадь земель лесного фонда согласно Лесному плану Архангельской области и Лесохозяйственному регламенту Коношского лесничества составляет 796816 га, что соответствует 94,1%  территории Коношского района.

Земли запаса представлены землями под водой, под болотами, под застройкой, под дорогами, нарушенными землями (пески, свалки, другие) и занимают около 0,6% площади района.

Земель водного фонда и особо охраняемых территорий и объектов в районе нет.

В собственности Российской Федерации зарегистрированы земли лесного фонда, водного фонда, транспорта, иного специального назначения, запаса.

В собственности граждан и юридических лиц находятся земли сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, часть земель промышленности.

Изменение границ поселений настоящим проектом СТП  не предлагается.

- 2.7. Биологические ресурсы

Территория Коношского муниципального района характеризуется наличием значительного потенциала биологических ресурсов. Район расположен в таежной зоне, большая часть его территории покрыта лесом и относится к землям лесного фонда, имеется развитая гидрографическая сеть, часть территории заболочена. Практически  все биологические ресурсы связаны с лесом и водной средой, приурочены к лесным экосистемам различных типов.

Запасы дикорастущего сырья района не оценивались и в настоящее время, практически, не используются.

В условиях значительной безработицы во многих населенных пунктах сбор дикоросов имеет большое значение для жителей района, часть населения занимается сбором и реализацией дикорастущих грибов и ягод.

Видовой состав объектов животного мира разнообразен. Основное промысловое значение имеют лось, кабан, бурый медведь, белка, заяц-беляк, горностай, куница, лисица, рысь, бобр, выдра, ондатра, норка, глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка, гуси, утки. Для целей ведения охотничьего хозяйства лесные участки в районе не арендуются.

Рыбными ресурсами территория Коношского района сравнительно не богата в связи с отсутствием крупных рек и озер. На водоемах района промышленное рыболовство не осуществляется.

# 3. Комплексная оценка территории. зоны с особыми условиями использования территории

Комплексная оценка градостроительного потенциала развития Коношского муниципального района предусматривает анализ современного состояния и использования территории с позиций перспективных направлений развития экономических,  природных и социальных ресурсов с учетом зон с особыми условиями использования территории.

Основные факторы, определяющие систему планировочных ограничений, а также регламенты хозяйственной деятельности на территории района для планируемого размещения объектов капитального строительства, отражены на чертеже «Карта зон с особыми условиями использования территории. Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного характера».

Согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ, на  в СТП учитываются и отображаются ограничения использования территории для различных видов освоения. Ограничениями  для освоения являются природно-климатические, техногенные факторы, а также регламенты, закрепленные нормативно-правовыми документами  федерального и регионального уровней.

Градостроительное освоение территории определяется наличием зон с особыми условиями использования территории, к которым относятся:

  - водоохранные зоны водных объектов,

  - прибрежные защитные полосы водных объектов,

  - санитарно-защитные зоны,

  - зоны санитарной охраны источников водоснабжения,

  - охранные зоны инженерных коммуникаций,

  - придорожные полосы,

  - режимная территория (органов уголовно-исполнительной системы)

Иные территории  регламентированного использования:

- объекты культурного наследия,

- особо охраняемые природные территории,

- защитные леса,

- месторождения полезных ископаемых (эксплуатируемые).

Зоны опасного развития природных процессов:

- затопления паводком 1% обеспеченности,

- развития эндогенных и экзогенных геологических процессов.

Ниже представлены основные факторы, которые определяют систему планировочных ограничений, задают и уточняют конкретные регламенты хозяйственной деятельности на территории поселения для планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

- Водоохранные зоны

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйствования и иных видов деятельности. Соблюдение особого режима хозяйствования на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В соответствии с Водным кодексом РФ от 12.04. 2006 № 74-Ф (ст. 65) устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов. Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину.

Ширина водоохранных зон устанавливается в зависимости от длины реки и составляет от 50 до 200 м.

В водоохранной зоне запрещается (в соответствии с Водным кодексом РФ):

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам, и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования. Запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

- Санитарно-защитные зоны

Вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ)), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Размеры СЗЗ и режимы деятельности для промышленно-коммунальных объектов устанавливаются СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

На территории района вне границ населенных пунктов объекты I-II классов опасности представлены свалками ТБО, нормативные размеры СЗЗ от них составляют до 1000 м ( подробнее см. раздел «Охрана окружающей среды»).

- Охранные зоны

Охранная зона устанавливается вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения. Охранные зоны не территории района имеют высоковольтные линии электропередачи, железная дорога и проектируемый магистральный газопровод. В масштабе Схемы не выражаются.

Охранные зоны ЛЭП

Охранная зона железной дороги рассчитывается в соответствии с приказом Министерства транспорта РФ от 6 августа 2008 года №126. Для Архангельской области составляет не менее 100 м от границы полосы отвода.

- Придорожные полосы

Придорожные полосы устанавливаются вдоль автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги. Придорожные полосы прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги. Ширина каждой придорожной полосы устанавливается согласно требованиям Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст.26) в  зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

- Режимная территория (органов уголовно-исполнительной системы)

Режимная территория в Коношском районе находится в Ерцевском сельском поселении в п.Ерцево - ГУП ОИК № 4 Учреждение ОУ-250. Устанавливается на прилегающей к учреждению территории. Определяется индивидуальным решением территориального органа уголовно-исполнительной системы

Иные территории  регламентированного использования:

- Объекты культурного наследия

Для территорий сосредоточения памятников архитектуры устанавливается режим использования территории на основании Федерального закона № 73-ФЗ от 25.07.2002 г «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и с учетом Положения «О порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации» (утвержденного решением Ученого совета Института археологии РАН от 30.03.2007), дающих общие обязательные ограничения.

Объекты культурного наследия и ограничения с ними связанные отражены ниже в разделе «Объекты культурного наследия» настоящей записки.

- Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

Для ООПТ устанавливается режим использования на основании Закона РФ «Об особо охраняемых природных территориях», который дает общие обязательные ограничения. Степень и виды ограничений зависят от категории ООПТ и определяются  Положением каждой конкретной территории, в котором закреплен регламент ее использования.

На территории района в настоящее время числится ООПТ регионального значения – государственный природный биологический  заказник «Коношский» (см. раздел «Особо охраняемые природные территории»). Охранной зоны данная ООПТ не имеет.

- Месторождения полезных ископаемых

Месторождения являются территориями регламентированного хозяйственного освоения в соответствии с положениями «Закона о недрах»  (ограничения по застройке площадей залегания полезных ископаемых). В случае необходимости их освоения для планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения потребуется согласование с органами Госгортехнадзора по Архангельской области.

- Защитные леса

Основным назначением защитных лесов является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных функций. Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Защитные леса разделены на категории защитности в соответствии со ст.102 Лесного Кодекса РФ.

В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

В защитных лесах запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры (ст.14 ЛК РФ).

Правовой режим различных категорий защитности определен Лесным Кодексом РФ (ст.103-107).

На территории Коношского муниципального района защитные леса представлены следующими категориями защитности:

- леса зеленой зоны пгт.Коноша;

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

- нерестоохранные полосы лесов;

- леса, расположенные в водоохранных зонах.

Ограничения использования защитных лесов Коношского района установлены Лесохозяйственным регламентом Коношского лесничества.

- Зона затопления расчетным паводком 1% обеспеченности

Регламентируется СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», согласно которому освоение территорий под гражданско-промышленное строительство требуется проводить с учетом инженерной подготовки и защиты территории. В границах зоны затопления 1% паводком  запрещается жилищное и промышленное строительство без проведения специальных мероприятий..

- Зона развития экзогенных геологических процессов

На территориях, подверженных развитию опасных природных процессов, в соответствии с требованиями строительных норм и правил   промышленно- гражданское  строительство ведется с предварительным осуществлением мероприятий по инженерной защите и инженерной подготовке территории.

На территории района к неблагоприятным природным процессам, ограничивающим условия освоения территории,  отнесены: овражная и береговая эрозии, заболачивание и заторфовывание.

На территории района боковая эрозия активно проявляется на крутых излучинах водотоков, а также в местах впадения крупных притоков. Однако особенно опасных участков, подверженных эрозионным процессам,  в Коношском районе не выявлено.

Процессы заболачивания и заторфовывания наиболее активно развиваются в пределах пойменных территорий, а также на выровненных поверхностях равнин. Мощность торфа может составлять от 2 м и более.

На участках, подверженных данным процессам, для целей гражданского и промышленного строительства требуется проведение мероприятий по инженерной подготовке площадок освоения.

- 4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

- 4.1. Экономико-географическое положение района

Муниципальное образование «Коношский муниципальный район» расположено на юго-западе Архангельской области.

Граничит: на севере - с Няндомским, на востоке с Вельским, на западе с  Каргопольским муниципальными районами Архангельской области, на юге -  с Вожегодским районом Вологодской области.

Коношский район – своеобразные ворота из средней полосы России на Архангельский Север. Район состоит из территорий, которые на рубеже 19-20 веков входили в Вологодскую, Новгородскую и Олонецкую губернии.

Коношский район относится к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера.

Общая площадь района в административных границах – 8,46 тыс. км2 (1,4% территории области).

Численность населения на 05.10.2012 г. составляет 26,1 тыс. чел. (2,2% от численности Архангельской области (без Ненецкого АО).

В состав территории муниципального образования «Коношский муниципальный район» в соответствии с Законом Архангельской области от 23.09.2004 № 258-внеоч.-ОЗ (в ред.от 02.07.2012) «О статусе и границах муниципальных образований Архангельской области» входят 8 муниципальных образований: 1 – со статусом городского,  7 - со статусом сельских поселений, на территории  которых расположены 164 населенных  пункта. 80% населения района проживают в центрах поселений.

|  |  | Административный центр района и поселения | Число населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Коношский муниципальный район | пгт Коноша | 164 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1 | городское поселение Коношское | пгт Коноша | 22 |
| 2 | сельское поселение Волошское | пос. Волошка | 2 |
| 3 | сельское поселение Ерцевское | пос. Ерцево | 28 |
| 4 | сельское поселение Климовское | дер. Климовская | 32 |
| 5 | сельское поселение Мирный | пос. Мирный | 14 |
| 6 | сельское поселение Подюжское | пос. Подюга | 11 |
| 7 | сельское поселение Тавреньгское | дер.Пономаревская | 41 |
| 8 | сельское поселение Вохтомское | пос.Фоминский | 14 |

Административным центром муниципального района и городского поселения является пгт Коноша. В нем проживает половина населения, здесь концентрируются все основные административные и трудовые ресурсы района.

Расстояние от ст. Коноша до Архангельска составляет 427 км, до Вологды – 211 км, до Москвы – 707 км, до С-Петербурга – 810 км.

На расстоянии 250 км находятся крупные административные и межрайонные центры г.г.Вельск и Няндома.

Внешние и внутрирайонные транспортные связи осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

По территории Коношского района проходят 2 железнодорожные магистрали: в меридиональном направлении - Вологда – Коноша – Архангельск, в широтном направлении - Коноша – Котлас – Воркута.

Станция Коноша - один из крупнейших железнодорожных узлов Северной магистрали. Через ст.Коноша-1 и Коноша-2 проходят маршруты: Москва – Архангельск, Москва – Воркута, С-Петербург – Воркута, Вологда – Мурманск.

Основными региональными автодорогами района являются:

- в широтном направлении автодорога Коноша – Вельск – Шангалы, обеспечивает подключение Коношского района к автодороге федерального значения М8 «Холмогоры» и общей автодорожной сети области.

- в меридиональном направлении – автодорога Няндома – Коноша – Вожега, связывает Няндомский и Коношский районы и обеспечивает выход юго-западных районов области к Вологде.

Основу природно-ресурсного потенциала Коношского района составляют лесные ресурсы. Большая часть района (около 94% - земли лесного фонда) покрыта лесами.

Запасы леса (расчетная лесосека) - 1330 млн. м3, из них хвойные – 27%.

Гидрографическая сеть представлена реками Волошка, Вель, Кубена, Ковжа и их притоками. Наиболее крупной рекой протекающей по территории района является река Волошка, впадающая в Онегу.

Минерально-сырьевая база района представлена общераспространенными полезными ископаемыми (глинистое сырье, песчано-гравийные материалы), минеральными красками, торфом.

На территории района образован Коношский государственный природный биологический заказник регионального значения площадью 9,0 тыс. га,

Основная экономическая специализация района – обслуживание  железнодорожного транспорта, лесозаготовительная деятельность, деревообработка, сельское хозяйство.

Положительные и отрицательные экономико-географические факторы, влияющие на потенциальные возможности развития района

| - Наличие транзитных транспортных коридоров (железнодорожного, автомобильного транспортного сообщения с областным центром и соседними регионами) - Наличие крупного железнодорожного узла + Расположение большинства населенных пунктов вдоль транспортных магисталей + Значительная лесосырьевая база + Благоприятные природно-климатические условия по сравнению с другими районами области для развития сельского хозяйства | - значительная удаленность от областного центра (427 км по железной дороге, 650 км- автомобильном транспорте) |
| --- | --- |

- 4.2. Потенциал развития хозяйственного комплекса

Количество учтенных хозяйствующих субъектов на территории Коношского муниципального района в 2012 году составило 259 предприятий и организаций, из которых более 50% составляют предприятия частной формы собственности. В ближайшие годы количество организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования,  существенно не изменится. Количество индивидуальных предпринимателей – 480 чел.,  крестьянских (фермерских) хозяйств – 35 ед.

Доля промышленной продукции в экономике района составляет  60%, продукции сельского хозяйства - 40%.

Главные отрасли в экономике — железнодорожный транспорт и лесозаготовка. Сельское хозяйство представлено в основном молочным животноводством.

Транспорт

Ведущую роль в экономике района играют расположенные в Коноше предприятия и организации ОАО «РЖД» по обслуживанию и эксплуатации Северной железной дороги.

Обслуживание железнодорожного транспорта

пгт Коноша (ст.Коноша-1 и Коноша-2) - один из крупнейших железнодорожных узлов Северной магистрали. Через Коношу проходят крупные железнодорожные магистрали: Москва – Архангельск, Москва – Воркута, Санкт-Петербург – Воркута, Вологда – Мурманск.

На ст. Коноша функционируют предприятия ОАО «РЖД» по обслуживанию железнодорожного транспорта, на которых работают свыше 1 тыс. чел. Наиболее крупные из них - оборотное локомотивное депо ( 146 чел.), ВЧД-9 (270 чел.), ПМС-65 (340 чел.), ст.Коноша (100 чел.)

На территории Коношского района имеются станции и остановочные пункты:

- На меридиональном направлении – Лутонга, Ерцево, о.п. Перхино, п.п. Ширихановский, Мелентьевский, Фоминское, Вандыш.

- На широтном направлении – Вересово, Валдеево, Подюга, Норменга, Можуга, Хмельники.

Крупной ж/д станцией является п. Подюга (ОАО «Северные железные дороги», 220 чел.) 	Общая численность занятых по обслуживанию железнодорожного транспорта составляет порядка 1,3 тыс. чел.

Перспективное развитие железнодорожного транспорта выразится в прохождении через ст.Коношу новой железнодорожной магистрали Коноша – Медгора, предназначенной в основном для перевозки экспортно-импортных грузов. Трасса пройдет через пос.Мирный и далее по территории Мирнинского и Волошского поселений (протяженность в границах района - 47 км). Однако значительного увеличения рабочих мест в районе не произойдет.

Строительство ж/д магистрали предусмотрено в соответствии со Схемой территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения (утв.распоряжением Правительства РФ от 19 марта 2013 г. № 384-р), срок реализации – до 2030 г.

Промышленность

Основу промышленного производства Коношского муниципального района составляют предприятия, ориентированные на заготовку, переработку и вывозку лесоматериалов. Специализация района на лесной отрасли промышленности обусловлена значительной лесосырьевой базой.

Лесная отрасль играет значимую роль для большинства поселений и тесно связана с уровнем жизни населения. Опорным центром лесозаготовительной деятельности и деревообработки является п.Ерцево, подцентрами – п.Подюга, п.Фоминский, пгт Коноша.

Численность занятых в лесохозяйственном комплексе района – 1687 человек.

Лесозаготовки и деревообработка - традиционные для района виды хозяйственной деятельности.

Покрытые лесом земли в лесничестве составляют 94%.Значительную часть территории  Коношского района – около 86% занимают леса с высокими запасами древесины.

Эксплуатацией лесов занимается Коношское лесничество, в составе которого 11 участковых лесничеств. Леса лесничества расположены в бассейнах трех крупных рек Европейского Севера: Северной Двины, Онеги и Сухоны одним большим массивом.

Расчетная лесосека по всем видам рубок составляет в ликвидном запасе 1330 тыс.м3 в год. В структуре расчетной лесосеки на хвойные породы приходится около 27%.    Освоение расчетной лесосеки составляет не более 25% (при среднеобластном показателе 50%)

Наиболее крупными потребителями и заготовителями древесины на территории лесничества являются арендаторы лесных участков: ООО «ЛесСервис», ООО «Севдорстройсервис», ОАО ЛХК «Коношалес», ГУП ОИК № 4 Учреждение ОУ-250, ООО «Коношский ДОК», ООО «Крона.

Основная заготовка древесины производится в зимнее время, т.к. в это время она более доступна.

В среднем на территории района заготавливается 300 тыс.м3 древесины. Снижение объемов заготовки и вывозки древесины в последние годы было обусловлено погодными условиями, породным составом лесного фонда и низким спросом на рынке на лиственную древесину, преобладающую в лесном фонде Коношского района.

Потребителями древесины в районе являются лесопильные цеха в Коноше, п.п. Подюга, Ерцево, Мирный, которые перерабатывают часть древесины, заготовляемой лесозаготовительными предприятиями. Основные заготавливаемые сортименты – это пиловочник, стройлес, балансовая древесина. В последние годы значительно увеличивается доля лиственных сортиментов. На территории района насчитывается более 40 пунктов переработки древесины, принадлежащих индивидуальным предпринимателям и крестьянским хозяйствам. Производство пиломатериалов составляет 26 тыс.м3.

Глубокая переработка древесины в районе отсутствует.

Перспективы развития предприятий лесопромышленного комплекса района напрямую зависят от привлечения в отрасль инвестиций, направленных на оснащение предприятий новым оборудованием, внедрение новых технологий, в том числе направленных на глубокую переработку древесины.

Основным видом лесопользования в районе в настоящее время и на перспективу остается заготовка и переработка древесины с созданием производств углубленной переработки древесины. Размещение деревообрабатывающих производств предлагается на производственных площадках бывших предприятий (Коноша, Волошка, Ерцево, Подюга)

Коношский район рассматривается также как резервная территория по обеспечению лесосырьевыми ресурсами Няндомского фанерного завода и плит ДСП,  проект строительства завода предусмотрен к реализации после 2020 г.

На территории Коношского муниципального района заявлены следующие мероприятия  лесопереработки:

в пгт Коноша

- строительство лесоперерабатывающего цеха в п. Коноша (ИП Курилов) до 10 тыс. куб. м. в год.

- производство деревянных строительных конструкций на базе имеющихся производственных площадей в районе бывшего лесозавода

- строительство завода по производству строительных материалов, переработка отходов лесопиления в районе бывшего комбикормового завода

п. Подюга

- рассматривается предложение представителей фирмы «Сатис» по организации фанерного производства на территории МО «Подюжское» мощностью до 40 тыс. м3 готовой продукции в год

п. Волошка

- строительство завода по сборке жилых домов на основе использования технологии клееных деревянных конструкций и производство энергетических блоков мощностью 360 домов в год. Ввод – на расчетный срок

- строительство завода по производству древесных брикетов из низкосортной древесины на площадке бывшего Волошского целлюлозного завода №5

п. Ерцево

- производство пеллет (топливных гранул), брикетов мощностью 50 тыс.тонн в п. Ерцево, как  концентрирующем значительные объемы отходов

- строительство завода по производству продукции из древесины районе Ерцево на площадке, которая не эксплуатируется 10 лет

Численность занятых в лесохозяйственном комплексе может возрасти до 2 тыс.чел.

Недревесные ресурсы леса.

Коношский район обладает значительными запасами дикорастущего сырья, которое в настоящее время не используется. В населенных пунктах района отсутствуют приемные пункты. Заготовка дикоросов в поселениях имеет неорганизованный стихийный характер. В настоящее время промышленная переработка дикорастущего на территории района отсутствует.

В условиях значительной безработицы во многих населенных пунктах сбор дикоросов имеет большое значение для жителей района.

Схемой территориального планирования Коношского муниципального района создание пунктов приема и переработки дикорастущего сырья предлагается в п. Подюга, д. Климовская и д. Пономаревская.

Сельское хозяйство

По индивидуальным особенностям специализации и агроклиматическим условиям Коношский район входит в южную сельскохозяйственную зону, расположенную в наиболее благоприятных агроклиматических условиях, чем другие районы Архангельской области.

Площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет 2% от площади района. Сельскохозяйственные угодья (земли сельскохозяйственного назначения) - пашни, сенокосы  расположены вокруг обжитых зон в каждом поселении. Среди них территориями наибольшего сельскохозяйственного освоения располагают Тавреньгское и Климовское сельские поселения, где сельскохозяйственные угодья составляют около 20% от всех  земель сельскохозяйственного назначения района.

Основной сельскохозяйственной специализацией является молочное животноводство, картофелеводство и выращивание кормовых культур местного производства.

Доля продукции сельского хозяйства в экономике  муниципального района  за 2012 год составила 60 %.

Сельскохозяйственное производство представлено 36-ю индивидуальными предпринимателями-главами крестьянских (фермерских) хозяйств, 8-ю юридическими лицами в отрасли сельского хозяйства и переработки, 2-мя кооперативами, а также личными подсобными хозяйствами граждан.  По преобладающему характеру сельскохозяйственной специализации в Коношском районе выделяются следующие представители:

- картофелеводство – ИП Игнатов, крестьянско-фермерское хозяйство «Север», крестьянское хозяйство Виноградов В.С., крестьянское хозяйство Притыкин Е.А., личные подсобные хозяйства граждан;

- молочно-мясного производства – СПК-Коноша (д.Пономаревская), крестьянское хозяйство «Николаевка», крестьянское хозяйство Виноградов В.С., крестьянское хозяйство Нефедов А.В., крестьянское хозяйство Замолотов П.В.;

- свиноводство - крестьянское хозяйство Кислицин Д.А.;

- овощеводство – Шумилова Н.В.

В 2011г. в «СПК Коноша» (д. Пономаревская) построен животноводческий комплекс беспривязного содержания на 400 голов коров с доильным залом на 1000 коров.

На 01.01.2012 г. в хозяйствах района насчитывалось 1520 голов КРС (в том числе  коров 900 голов), свиней 1179 голов, 934 голов коз и овец.

Производство молока в хозяйствах всех категорий - 3861 т, реализации скота и птицы-324 т.

Удой на 1 корову: по району с учетом ЛПХ составил 4290 кг, в общественном стаде – 4617кг, в ООО СПК «Коноша»- 5171 кг, КФХ Замолотов П.В.- 4974 кг.

Численность занятых в сельском хозяйстве района -300 человек (в АПК района – 208 человек)

В перспективе сложившаяся специализация сельского хозяйства на производстве молока, картофеля, кормов местного производств, соответствующая природно-экономическим условиям района, сохранится.

Функционирование крестьяско-фермерских и личных подсобных хозяйств на территории муниципального района невозможно без поддержки районного, регионального и федерального бюджетов.

Поддержка сельского хозяйства имеет большое значение для увеличения самозанятости населения, повышения его доходов и уровня жизни.

В агропромышленном комплексе Коношского муниципального района предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство фермы КРС в дер. Заважерец на 70 голов коров (КФХ Замолотова П.В.)

- строительство овцеводческой фермы на 100-200 овец, п. Сосновка (с.п.Мирный).

- организация производства молока и мяса в п.Норменга и д.Николаевка (Подюжское с.п.)

Производство пищевых продуктов осуществляют малые предприятия и индивидуальные предприниматели. Основная продукция – хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия. В районе 6 предприятий хлебопечения («Коношский хлебокомбинат», ИП Сосновского А.И., ООО «Коношаторг», МУП «Подюжское МПТП» и  др.пекарни. В 2011 году ими произведено 1981 т хлеба и хлебобулочных изделий. Увеличился ассортимент производимой продукции на хлебопекарных предприятиях:

Потребность населения муниципального района в хлебе и хлебобулочных изделиях обеспечивается полностью.

Дальнейшее развитие отрасли связывается с наращиванием объемов производства и расширением номенклатуры выпускаемой продукции.

Разработка месторождений полезных ископаемых

На территории района расположены месторождения общераспространенных полезных ископаемых (глинистое сырье, песчано-гравийные материалы), минеральных красок, торфа.

В Коношском районе ведется добыча песчано-гравийной смеси. Месторождения разрабатываются строительными и ремонтно-дорожными предприятиями по мере необходимости в сырье. Запасы сырья, по предварительным оценкам, существенно превышают потребность в нем. В настоящее время разрабатывается 16 месторождений, наиболее крупные из них расположены вблизи п.Подюга, Норменьга.

Разведанные месторождения полезных ископаемых могут стать основой для развития новых видов производств.

Проектом предлагается использование производственной площадки бывшего Подюжского каменно-щебеночного завода по возобновлению на нем производства: строительство завода по производству строительных материалов, производству щебня.

На базе Волошского месторождения кирпичных глин, расположенного в 1 км  к северу от п.Волошка, после проведения дополнительных геологоразведочных работ по оценке качества и запасов сырья возможно строительство мини-завода по производству кирпича. Сырье месторождения пригодно для производства кирпичей марок «100» и «75».                         Месторождение эксплуатировалось в 1963-67г.г.

Рекреация и туризм

Одно из направлений экономического развития - туристско-рекреационная деятельность.

Обширные лесные пространства, разнообразный рельеф, многочисленные озера, родники, историко-культурное наследие позволяют формировать рекреационно-туристское направление развития района, ориентированное, как на внутренние, так и на внешние потребности.

На территории Коношского муниципального района образован Коношский государственный природный биологический заказник регионального значения площадью 9,0 тыс. га.

Отделом культуры администрации Коношского района проводится значительная работа по формированию туристско-рекреационной инфраструктуры. Создан туристско-информационный центр при районной библиотеке, разработаны туристические, этнографические маршруты, издан красочный путеводитель, развиваются традиции народного творчества и  гостеприимства (Вельцы, Вересово, Климовская, Пономаревская и др.),  в перспективе - открытие музея - мемориала И. Бродского в д. Норенская .

Исходя из имеющегося ресурсного потенциала, территория района перспективна для кратковременной рекреации местного населения и туристско-рекреационной деятельности с развитием культурно-познавательного, сельского, экологического, спортивного видов туризма.

Важным фактором развития туризма является создание туристической инфраструктуры – гостевых домов, баз отдыха, придорожного сервиса, объектов торговли и общественного питания. Необходимо совершенствование туристского обслуживания и предоставление дополнительных услуг (производство сувенирной продукции, развитие традиционных ремесел, кухни).

Рекомендуемые проектом мероприятия в области рекреационной деятельности:

- создание информационно-туристического центра, пгт Коноша

- центров народного быта и ремесел (Коноша, Нечаевское)

- реконструкция краеведческого музея (Коноша)

- обустройство рекреационных зон (Коноша)

- организация и благоустройство родников и источников (Ивакинская, Раменье)

- благоустройство мемориальных объектов (Коноша, Ерцево, Норинская)

- развитие сельского туризма (Нечаевская, Шестовская, Бор, Папинская, Ивакинская, Якушевская)

-  туристической инфраструктуры (базы отдыха, гостевые дома, гостиницы)

- придорожной инфраструктуры (в т.ч. объекты питания,  мотель) вдоль основных транспортных магистралей (Коноша, Ерцево, Волошка)

- организация спортивно-оздоровительного центра круглогодичного действия на базе детского оздоровительного лагеря «Восход» (п.Подюга)

- центрами развития событийного туризма предлагаются Коноша,Климовская, Вельцы, Бор, Валдеево

- включение в экскурсионный маршрут посещения геобиосферного стационара (Климовская)

Любое туристическое предложение на территории района может включаться в систему региональных туристических маршрутов и турпродуктов.

Для развития кратковременной рекреации местного населения благоустроенные зоны

отдыха местного значения должны быть приурочены к населенным пунктам района, где будут организованы удобный подъезд к территории, тропиночная сеть и санитарная очистка территории. Детально проекты таких зон прорабатываются на следующих этапах проектирования - в Генеральных планах поселений и проектах планировки.

Малое предпринимательство

Малый бизнес является развивающимся сектором экономики муниципального района и одним из приоритетов экономической политики.

С целью поддержки развития малого бизнеса разработана новая муниципальная Программа поддержки и развития предпринимательства в МО «Коношский муниципальный район на 2013-2015 годы».

По состоянию на 01.01.2012 г. на территории района осуществляют деятельность 160 малых предприятий, в т.ч. 145 индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица, на которых работают 2,7 тыс. чел. (25% от всех занятых в экономике района).

В районе зарегистрированы 35 крестьянских (фермерских) хозяйств с общей площадью земельного надела 2,4 тыс. га.

Большая часть работников малого бизнеса занята в торговле (37%), промышленности (25%) и сельском хозяйстве (9%), остальные – на предприятиях ЖКХ (5%), транспорта и связи (3%), в строительстве (3%) и прочих предприятиях.

Число предприятий малого бизнеса и их вклад в экономику Коношского муниципального района постоянно растут.

Оборот малых предприятий за 2012 год по всем видам деятельности составил 200 млн. рублей.

Доля доходов малых предприятий в доходной части местного бюджета района составляет 13-15%.

Малое предпринимательство способно выступить одним из важнейших факторов реализации как текущих, так и перспективных планов социально-экономического развития.

Создание условий развития малого бизнеса  - одно из приоритетных направлений социально-экономической политики администрации района, так как малое предпринимательство является резервом, дающим возможность поднять жизненный уровень населения.

В качестве наиболее перспективных направлений развития малого бизнеса рассматриваются:

- лесозаготовка и первичная лесопереработка

- производство деревянных строительных конструкций;

- сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции

- заготовка и переработка дикорастущего сырья,

- разработка общераспространенных полезных ископаемых

- производство строительных материалов

- придорожный сервис,

- строительные услуги, в том числе в жилищном и дорожном хозяйстве,

- отрасли потребительского рынка, развитие приемно-закупочной деятельности, транспортную деятельность, ремонт и техническое обслуживание автотранспорта,

- услуги жилищно-коммунального сектора,

- рекреационно-туристическая инфраструктура

Трудовые ресурсы. Рынок труда

По состоянию на 2013 год численность экономически активного населения составляет –   11,2 тыс. чел., численность занятых в экономике района – 8,9 тыс. чел. (с учетом ГУП ОИК № 4 Учреждение ОУ-250 – 10,5 тыс.чел.)

60% от всех занятых работают в административном центре пгт Коноша. В отраслевой структуре занятости выделяются промышленность (20%), транспорт и связь (17%), бюджетная сфера (30%), торговля (13%), сельское хозяйство (6%).

Численность граждан, не занятых трудовой деятельностью, ищущих работу и состоящих на учете составляет на 2012 год 361 человек. Оценочный уровень безработицы ~2,3 тыс. чел.

Перспективы развития рынка труда связаны, в первую очередь, с лесохозяйственной деятельностью и малым предпринимательством.

В основе определения масштабов развития района и численности его населения заложены прогнозируемая структура занятости. Цель определения количества занятых в экономике района на расчетный срок – показать лишь общую тенденцию развития отдельных отраслей экономики с позиций общей ситуации настоящего времени и планируемых изменений в экономической базе района.

| Прогноз отраслевой структуры занятости на предприятиях и организациях |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 |  | 2022 |  | 2032 |  |
|  |  | чел. | %% | чел. | %% | чел. | %% |
| 1 | Материальное производство | 4,2 | 47 | 4,6 | 49,5 | 4,7 | 51,5 |
| 1.1 | Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство (с учетом занятых в ЛПХ) | 0,5 | 6 | 0,6 | 6,5 | 0,6 | 6,7 |
| 1.2 | Обрабатывающие производства | 1,8 | 20 | 2,0 | 21,5 | 2,2 | 24,4 |
| 1.3 | Строительство | 0,1 | 1 | 0,15 | 1,6 | 0,1 | 0,5 |
| 1.4 | Транспорт и связь | 1,5 | 17 | 1,55 | 17 | 1,5 | 17 |
| 1.5 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 0,3 | 3 | 0,3 | 3 | 0,3 | 3,2 |
| 2. | Нематериальное производство | 4,7 | 53 | 4,7 | 50,5 | 4,3 | 47,5 |
| 2.1 | ЖКХ | 0,3 | 3,4 | 0,3 | 3,2 | 0,2 | 2,2 |
| 2.2 | Оптовая торговля, сфера потребительского рынка | 1,2 | 13,5 | 1,3 | 14 | 1,2 | 13,3 |
| 2.3 | Образование | 1,3 | 14,6 | 1,3 | 14 | 1,2 | 13,3 |
| 2.4 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 0,66 | 7,4 | 0,6 | 6,5 | 0,6 | 6,7 |
| 2.5 | Культура | 0,14 | 1,6 | 0,2 | 2,3 | 0,2 | 2,1 |
| 2.6 | Государственное управление, обеспечение военной безопасности и пр. | 0,8 | 9 | 0,7 | 7,5 | 0,7 | 7,8 |
| 1,7 | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 0,3 | 3,4 | 0,3 | 3,2 | 0,2 | 2,1 |
|  | ИТОГО | 8,9 | 100% | 9,3 | 100% | 9,0 | 100% |

Прогноз структуры трудового баланса

| Структура трудового баланса | 2012 г. |  | 2020 г. |  | 2030 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Самодеятельное население | 11,2 | 46 | 10,3 | 47 | 9,4 | 47 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| лица, занятые в экономике | 8,9 | 36 | 9,3 | 42 | 9,0 | 45 |
| - лица в трудоспособном возрасте | 8,4 | 34 | 8,5 | 38 | 8,0 | 40 |
| - работающие пенсионеры старше трудоспособного возраста | 0,5 | 2 | 0,8 | 4 | 1,0 | 5 |
| - самодеятельное население, не занятое в экономике района | 2,3 | 10 | 1,0 | 5 | 0,4 | 2 |
| Несамодеятельное население | 13,3 | 54 | 12,0 | 53 | 10,6 | 53 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| лица моложе трудоспособного возраста | 4,2 | 17,1 | 4,0 | 18 | 3,7 | 18,5 |
| учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы | 0,7 | 3 | 0,7 | 3 | 0,6 | 3 |
| неработающие инвалиды I и II групп в трудоспособном возрасте | 0,5 | 2 | 0,4 | 2 | 0,4 | 2 |
| неработающие пенсионеры в трудоспособном возрасте | 1,2 | 5 | 1,0 | 4,5 | 0,2 | 1 |
| неработающие пенсионеры старше трудоспособного возраста | 5,6 | 22,9 | 5,1 | 23 | 5,0 | 25 |
| занятые в домашнем хозяйстве | 1,1 | 4,3 | 0,8 | 3,5 | 0,7 | 3,5 |
| Всего | 24,5 | 100 | 22,0 | 100 | 20,0 | 100 |

Основные направления устойчивого социально-экономического развития муниципального образования «Коношский мунципальный район»

Сценарий комплексного устойчивого развития территории предполагает рациональное использование имеющегося природно-ресурсного потенциала; переход к более диверсифицированной экономики муниципального образования за счет развития малых форм предпринимательства.

Использование ресурсного потенциала района (природно-ресурсный, инфраструктурный, демографический) позволит повысить инвестиционную привлекательность, создать новые рабочие места, увеличить налогооблагаемую базу, что будет способствовать развитию социальной сферы и улучшению качества жизни населения.

Развитие малого предпринимательства рассматривается как один из основных факторов экономического роста и социальной стабильности общества на территориях сельских поселений района.

Перспективными направлениями экономического развития муниципального района являются:

1. Лесная и деревообрабатывающая промышленность:

  - лесопильные производства;

  - производство деревянных клееных конструкций и столярных изделий;

  - производство биотоплива из отходов предприятий лесопиления и деревообработки для местных нужд.

2. Строительная индустрия:

  - добыча песчано-гравийных смесей

  - производство ЖБИ

3. Агропромышленный комплекс:

  - развитие животноводства, овцеводства

  - производство мяса и молочной продукции

  - переработка дикоросов (цех по переработке грибов и ягод)

4. Производство товаров народных художественных промыслов.

- 4.3. Демографический потенциал

Численность населения МО «Коношский район» по состоянию на 05.10.2012 г. по данным администрации МО «Коношский район» составляла 24 484 человек, в том числе городское – 12,2 тыс. чел., сельское – 12,7 тыс. чел.

В период  2005-2012 г.г. численность населения сократилась на 7,2 тыс. чел. или  23%,  в основном за счет сокращения сельского населения.

Таблица 4.3.1

Динамика численности населения, человек

|  | 2005 | 2012 | Изменение 2012г. к 2005г., % |
| --- | --- | --- | --- |
| Все население | 31,67 | 24,5 | - 23 |
| пгт Коноша | 12,4 | 12,2 | -1,6 |
| п.Ерцево | 3,8 | 2,8 | -26 |
| п Подюга | 3,0 | 2,6 | -13 |
| п.Волошка | 1,4 | 0,9 | -35 |
| прочие | 11,07 | 6,0 | - 45 |

В состав территории муниципального образования «Коношский муниципальный район» в соответствии с Законом Архангельской области от 23.09.2004 № 258-внеоч.-ОЗ (в ред. от 02.07.2012) «О статусе и границах муниципальных образований Архангельской области» входят 8 муниципальных образований - 1 со статусом городского поселения, остальные со статусом сельских поселений, на территории  которых расположены 164 населенных  пункта, из них 41 – без населения.

Таблица 4.3.2

|  |  | Административный центр | Число н.п. | человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коношский муниципальный район | пгт Коноша | 164 | 24 484 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Коношское ГП | пгт Коноша | 22 | 13069 |
| 2 | Ерцевское СП | поселок Ерцево | 28 | 2916 |
| 3 | Климовское СП | деревня Климовская | 32 | 498 |
| 4 | Вохтомское СП | поселок Фоминский | 14 | 1074 |
| 5 | Подюжское СП | поселок Подюга | 11 | 3370 |
| 6 | СП Мирный | поселок Мирный | 14 | 878 |
| 7 | СП Волошское | поселок Волошка | 2 | 1177 |
| 8 | Тавреньгское СП | дер. Пономаревская | 41 | 1502 |

Почти половина жителей района проживает в административном центре пгт. Коноша, в центрах поселений - 30%.

По числу населенных пунктов в районе преобладает группа сел с людностью до 50 чел. (91 населенный пункт, без учета безлюдных населенных пунктов).

Тенденция ежегодного снижения численности населения Коношского муниципального  района  составляет около 800 человек в год.

Убыль населения характерна для всех поселений, кроме Коношского. В Коношском городском поселении за счет положительного сальдо-миграции и низкой естественной убыли наблюдается небольшой прирост населения (менее 1‰). Наибольшая убыль населения - в Волошском, Ерцевском, Подюжском сельских поселениях (с 2005 года от -27-56%).

Высокие темпы сокращения численности населения характерны для малых  населенных пунктов с численностью жителей до 50 человек.

В районе, как и в целом по области наблюдается стремительный процесс исчезновения малых населенных пунктов (1-4 в год), охватывающий преимущественно места, отдаленные от районного центра и местных центров социально-экономической активности (центров поселений). В них зачастую отсутствуют как производственные предприятия, так и учреждения повседневного пользования, что обусловливает отток населения из таких пунктов и концентрацию его в опорных центрах. В ближайшую перспективу, многие населенные пункты с численностью населения до 100 чел. могут прекратить свое существование, как уже произошло с большинством малых населенных пунктов.

Численность зарегистрированного населения в разрезе поселений, центров поселений и крупных населенных пунктов (более 100 человек) по данным администраций поселений за 2012 год представлена в таблице 4.3.3. Численность населения по всем населенным пунктам района за 2012 год приведена в Приложении 3.

Таблица 4.3.3

Численность населения, человек по данным администраций поселений

| Название поселения, населенного пункта; Численность населения. поселение; населенный пункт; 05.10.2012. Волошское СП; 1177. поселок Вандыш; 276. поселок Волошка; 901. Вохтомское СП; 1074. деревня Осташевская; 150. поселок Мелентьевский; 418. поселок Фоминский; 62. прочие (11); 444. Ерцевское СП; 2916. поселок Ерцево; 2837. прочие (27); 79. Климовское СП; 498. деревня Климовская; 241. прочие (31); 257. Коношское ГП; 13069. поселок Коноша; 12220. поселок Вересово; 351. поселок Заречный; 304. прочие (19); 194. СП Мирный; 878. поселок Мирный; 371. поселок Сосновка; 321. прочие (12); 186. Подюжское СП; 3370. деревня Вельцы; 101. деревня Николаевка; 215. поселок Новый; 195. поселок Подюга; 2626. прочие (7); 233. Тавреньгское СП; 1502. поселок Красивое; 185. деревня Пономаревская; 368. прочие (39); 949. | Демографический потенциал во многом определяет возможности развития муниципального образования, экономическое, социальное благополучие и стабильность. Отрицательная динамика численности населения в районе складывается из естественной и механической убыли. Сложная социально-экономическая ситуация в связи с дефицитом рабочих мест вызывает миграционный отток населения. Отток населения из района направлен в сторону центров экономической активности В общей убыли населения доля механической убыли (в основном населения в трудоактивном возрасте) составляет 75%. В 2011 году численность населения сократилась на 782 человека, в том числе за счет естественной убыли -205 человек, миграционного оттока -577 человек. Показатель рождаемости 11 человек на 1000 жителей (в Коноше – 14‰), показывает положительную динамику в последние 3 года. Коэффициент смертности составляет 20‰, наиболее высокий показатель в Тавреньгском (37‰) и Волошском (30‰) поселениях. Естественная убыль населения – 9‰ (промилле) остается одной из самых высоких в Архангельской области. Миграционный отток наряду с естественной убылью ведут к ежегодному сокращению численности населения на 800-1000 чел. |
| --- | --- |

| Наименование показателей | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на конец года, всего, тыс. чел. | 26,2 | 25,6 | 25,2 | 24,4 |
| городское | 11694 | 12388 | 12060 | 11743 |
| сельское | 15630 | 13595 | 13141 | 12669 |
| Число родившихся, человек | 300 | 293 | 267 | н/д |
| Общий коэффициент рождаемости, на 1000 чел. | 11,5 | 11,4 | 10,6 |  |
| Число умерших, человек | 534 | 519 | 499 |  |
| Общий коэффициент смертности, на 1000 чел. | 20,4 | 20,3 | 19,8 |  |

Доля лиц моложе трудоспособного возраста в Коношском районе – 17,1% соответствует среднеобластному показателю. Возрастная структура населения района характеризуется увеличением доли лиц старше трудоспособного возраста. В большинстве поселений доля населения старше трудоспособного возраста – свыше 30%. Всего в районе 9,4 тыс. пенсионеров, из них по возрасту - 6,1 тыс.чел.). Миграционный отток населения отрицательно влияет на уменьшение доли лиц в трудоспособном возрасте и в перспективе продолжится дальнейшее сокращение трудовых ресурсов.

Таблица 4.3.4

Возрастная  структура населения, %%

|  | Коношский район |  | Архангельская область |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | %% | %% |
| моложе трудоспособного возраста | 4,2 | 17,1 | 17,1 |
| трудоспособного возраста | 14,2 | 58 | 60,4 |
| старше трудоспособного возраста | 6,1 | 24,9 | 22,5 |
| Всего | 24,5 | 100 | 100 |

Прогноз численности населения

В проекте Схемы территориального планирования выполнен демографический прогноз с учетом следующих факторов:

- создание дополнительных рабочих мест в экономике района;

- сокращение численности экономически активного населения, не занятого трудовой деятельностью с 10% до 2% от всего населения;

- увеличение доли лиц старше трудоспособного населения до 30%,

- увеличение доли лиц моложе трудоспособного возраста до 18,5 %.

Прогнозная численность населения на 2022 год составит 22 тыс. чел., на 2032 год – 20 тыс. чел.

Прогнозная численность населения в разрезе поселений представлена в таблице 4.3.5.

Таблица 4.3.5

Прогноз численности населения

| поселения | 2012г. | 2022г. | 2032г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Коношское | 13069 | 12600 | 12000 |
| - пгт Коноша | 12,2 | 12 | 11,5 |
| Волошское | 1177 | 950 | 800 |
| - п Волошка | 901 | 770 | 650 |
| Вохтомское | 1074 | 900 | 800 |
| - п.Мелентьевский | 418 | 390 | 350 |
| Ерцевское | 2916 | 2500 | 2000 |
| - п Ерцево | 2837 | 2500 | 2000 |
| Климовское | 498 | 450 | 400 |
| - д.Климовская | 241 | 230 | 220 |
| Мирный | 878 | 700 | 600 |
| Подюжское | 3370 | 2700 | 2400 |
| - п. Подюга | 2626 | 2400 | 2200 |
| Тавреньгское | 1502 | 1200 | 1000 |
| - д. Пономаревская | 368 | 350 | 350 |
| ИТОГО | 24484 | 22000 | 20000 |
| городское | 13069 | 12600 | 12000 |
| сельское | 11415 | 9400 | 8000 |

Формирование численности населения будет идти за счет сокращения естественного убыли и механического оттока населения.

Рост рождаемости в среднесрочной перспективе будет ограничен снижением доли женщин в фертильном возрасте, в связи с чем, естественная убыль сохранится.

В перспективе во всех малых населенных пунктах вероятно дальнейшее снижение численности населения, которое по-прежнему будет сопровождаться оттоком населения в перспективные центры экономической активности. Предполагается однако, что с улучшением качества жизни, созданием новых рабочих мест в поселениях района  начнется процесс возвращения местных жителей.

Продолжится процесс обезлюдивания малочисленных населенных пунктов.

Стабилизация численности населения предполагается только в пгт Коноша.

Населенные пункты могут использоваться в рекреационных целях: под размещение объектов для развития сельского туризма, обслуживания отдыхающих.

| Таблица 4.3.6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники формирования численности населения |  |  |  |  |
| Период | Численность населения (тыс. чел.) | Средняя убыль населения, всего чел. | Источники формирования |  |
|  |  |  | За счет среднего естественной убыли /прироста, | За счет среднего механического оттока/ прироста, |
|  |  |  | всего чел. | всего чел |
|  |  | Средний за год, чел. | средний за год, чел. | средний за год, чел. |
| 2012-2022гг | 24,5 – 22,0 | 2500 | 1200 | 1300 |
|  |  | 200 | 120 | 130 |
| 2022-2032гг | 22,0 – 20,0 | 2500 | 500 | 2000 |
|  |  | 250 | 50 | 200 |

- 5. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Площадь жилищного фонда в Коношском муниципальном районе составляет 947 тыс.м2   Без учета пустующих домов, составляющих 25% жилфонда –  711 тыс.м2.

Жилищная обеспеченность в целом по району - 29 м2/чел.

По данным Госкомстата общая площадь жилых помещений на 01.01.2013 г. составила 435,4 тыс.м2, в том числе ветхого и аварийного - 48 тыс. м2 (11%)

В ветхом муниципальном жилфонде сегодня проживают 1830 человек, из них более всего, в %% от всех жителей – в с.п.Мирный (45%), Тавреньгском (36%) и Ерцевском (16%) поселениях.

Сведения о жилищном фонде и жилищной обеспеченности в разрезе поселений представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

Характеристика жилищного фонда

| № п/п | Поселения | Жилфонд, тыс. м2 общ.пол.пл. | Общая площадь жилых помещений, тыс.м2 | в том числе |  | Население, чел. | Жилобеспе ченность, м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ветхого жилищного фонда, тыс.м2 | проживающие в ветхом жилфонде, человек |  |  |
| 1 | Коношское | 415,7 | 185,6 |  | 143 | 13069 | 31,8 |
| 2 | Ерцевское | 86,5 | 60 | 14,6 | 470 | 2916 | 30,5 |
| 3 | Климовское | 12,6 | 12,6 |  | н/д | 498 | 25,3 |
| 4 | Вохтомское | 15,4 | 15,4 | 9,4 | 200 | 1074 | 14,3 |
| 5 | Подюжское | 84,08 | 82,7 |  | 72 | 3370 | 25,0 |
| 6 | Мирный | 23 | 11,3 |  | 400 | 878 | 12,9 |
| 7 | Волошское | 29,2 | 23,5 |  | 545 | 1177 | 24,8 |
| 8 | Тавреньгское | 44,3 | 44,3 |  | - | 1502 | 29,5 |
|  | ИТОГО | 710,8 | 435,4 | 48 | 1830 | 24484 | 29 |

В 2011 году на территории района введено 8543 м2 жилых домов, из них за счет ИЖС - 4485м2, многоквартирное - 4058м2 (МО «Коношское»)

Новое жилищное строительство в районе ведется по Программам «Активизация индивидуального жилищного строительства в Архангельской области на 2009-2012 годы» (в 2011г. построено 3 дома общей площадью 249,2 м2), «Социальное развитие села на 2010-2012 годы» (701,5 м2), «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда».

В соответствии с программой «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Коношском районе» в 2010 году было переселено 138 чел., в 2011 году - 264 чел., проживающих в непригодных для проживания ветхих и аварийных домах  (Коношское, Ерцевское, Волошское поселения)

Проектные предложения.

Жилищное строительство является приоритетным направлением социально-экономической стратегии развития Архангельской области. Необходимо проведение следующих мероприятий:

- реконструкция капитальных зданий с высокой степенью износа;

- ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда;

- наращивание объёмов нового строительства за счёт всех источников финансирования,

- улучшение жилищных условий, строительство жилья для очередников, молодых специалистов и их семей;

- формирование комфортной среды проживания,  благоустройство домов.

В соответствии со Схемой территориального планирования Архангельской области рекомендуемая проектная жилищная обеспеченность предусматривает увеличение на 8 м2/чел. (для муниципального района, имеющего высокий удельный вес городского населения и характеризующиеся стабильным социально-экономическим развитием), для остальных - увеличение на 6 м2/чел.

Объемы нового жилищного строительства уточняются на стадии разработки генеральных планов, где точнее проработаны функциональное зонирование в границах каждого населенного пункта.

Таблица 5.2

|  | Проектная численность населения, человек | Изменение жилобеспечен- ности м2/чел. | Объем нового жилищного cтроительства, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Коношское | 12000 | 8 | 96 |
| - пгт Коноша | 11,5 | 8 | 92 |
| Волошское | 800 | 6 | 5 |
| - п Волошка | 650 | 6 | 4 |
| Вохтомское | 800 | 6 | 3,6 |
| - Мелентьевский | 350 | 6 | 2,1 |
| Ерцевское | 2000 | 8 | 16 |
| - п Ерцево | 2000 | 6 | 16 |
| Климовское | 400 | 6 | 2,4 |
| - Климовская | 220 | 6 | 1,3 |
| Мирный | 600 | 6 | 3,6 |
| Подюжское | 2400 | 6 | 18,2 |
| - п. Подюга | 2200 | 8 | 17,6 |
| Тавреньгское | 1000 | 6 | 6 |
| - д. Пономаревская | 350 | 6 | 2,1 |
| ИТОГО | 20000 |  | 150 |

Для обеспечения необходимого объема жилищного фонда (без учета сноса и реконструкции) новое жилищное строительство составит 150 тыс.м2 на расчетный срок или в среднем за год 7,5 тыс.м2, при современных темпах 7-8 тыс.м2.

В пгт Коноша 30% объема строительства будет осуществляться многоквартирной застройкой, в центрах поселений -10% малоэтажной многоквартирной. Основную долю и весь объем строительства в остальных населенных пунктах составит индивидуальное жилищное строительство усадебного типа.

Учитывая значительную долю деревянного жилищного фонда в общем объеме жилья, требующего замены по причине ветхости, определена динамика жилищного фонда по проектным периодам.

Таблица 5.3

Динамика жилищного фонда (округл.)

| Показатели |  | 2012 г. | 2012-2022г.г. | 2012-2032г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | тыс.чел. | 24,5 | 22,0 | 20,0 |
| Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 435,4 |  |  |
| Убыль жилфонда | тыс.м2 |  | 48* | 115 |
| то же | %% |  | 11% | 26% |
| Существующий сохраняемый жилфонд | тыс.м2 |  | 387 | 320 |
| Новое строительство | тыс.м2 |  | 150 | 380 |
| Потребный жилфонд | тыс.м2 |  | 537 | 700 |
| Жилищная обеспеченность | м2/чел | 17,8 | 24,5 | 35 |

* признанный ветхим муниципальный жилфонд

- 6. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Цель проекта – удовлетворение потребности населения Коношского  муниципального района в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития и согласно существующим социальным нормативам и нормам.

Нормирование и определение проектом потребности выполнено в отношении всех объектов социальной инфраструктуры, которые необходимы для решения вопросов местного значения района.

В сферу полномочий Коношского муниципального района в рамках организации культурно-бытового обслуживания входят:

  - организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, организация предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования;

  - организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов

  - создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

  - организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками;

  - создание условий для обеспечения поселений услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

  - обеспечение условий для развития на территории района физической культуры и массового спорта;

  - организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью.

Система обслуживания населения района включает объекты 3-х уровней – регионального, местного значения района и местного значения поселения.

К объектам регионального значения на территории района относятся учреждения начального профессионального образования (ПУ №10), здравоохранения и социального обеспечения.

К объектам местного значения Коношского муниципального района отнесены объекты общего образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта, мероприятия по их развитию утверждаются в данной Схеме территориального планирования района.

Предложения  по развитию учреждений местного значения поселений  (учреждения клубного типа) в Схеме территориального планирования носят рекомендательных характер, и утверждаются на уровне Генеральных планов поселений.

Предложения по развитию объектов регионального уровня утверждены в Схеме территориального планирования  Архангельской области и целевых региональных программах.

В районе сформирована достаточно развитая структура социально-культурного обслуживания населения. Уровень развития определяется такими параметрами как нормативная обеспеченность, техническое состояние учреждений, наличие инженерного благоустройства, качество предоставляемых услуг, соответствие услуг потребностям населения.

Сокращение численности населения района сыграло положительную роль в улучшении показателей обеспеченности объектами социального обслуживания.

Ряд объектов социальной инфраструктуры (учреждения культуры, образования) расположены в приспособленных помещениях, либо в зданиях в высоким техническим износом.

Далее в таблице 6.1 приведена современная обеспеченность населения Коношского муниципального района основными видами обслуживания районного значения в сопоставлении с действующими нормативами РФ (согласно СНиП 2.07.01 – СП 42 13330. 2011 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

| Таблица 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность основными учреждениями обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проектная емкость | Фактическая емкость | Наполняемость, % | Нормативная емкость | Обеспеченность, % |
| 1. | Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | х | 1142 |  | 1640 | 70% |
|  |  | на 1 тыс. чел. | х | 47 |  | 67 |  |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | место | х | 2388 |  | 2200 | 108% |
|  |  | на 1 тыс. чел. | х | 97 |  | 90 |  |
| 1.3 | Учреждения дополнительного образования | место | х | 257 |  | 287 | 92% |
|  |  | на 1тыс.чел. | х | 11% школьников |  | 12% школьников |  |
| 4. | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Стационары | коек | х | 135 | - | 240 | 59% |
|  |  | на 1 тыс.чел. | х | 5,8 |  | 9,8 |  |
| 4.2 | Поликлиники, амбулатории, ФАПы | посещений/ смена | х | 455+260 | - | 588 | 121% |
|  |  | на 1 тыс.чел. | х | 29 |  | 24 |  |
| 2. | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Централизованная библиотечная система | тыс. экз | х | 18ед./227,8 | - | 110 | 207% |
|  |  | на 1 тыс.чел. | х | 9,3 |  | 4,5 |  |
| 2.2 | Клубы и учреждения культуры | место | х | 22ед./3327 | - | 3675 | 91% |
|  |  | на 1 тыс.чел. | х | 136 |  | 150-200 |  |
| 3. | Физкультурно-спортивные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Плоскостные сооружения | га | х | 2,0 | - | 4,9 | 41% |
|  |  | на 1 тыс. чел. | х | 0,1 |  | 0,2 |  |
| 3.2 | Бассейны | м2 зеркала воды | 0 | 0 | - | 490 | 0 |
|  |  | на 1 тыс. чел | 0 | 0 |  | 20 |  |
| 3.3 | Спортивные залы * | м2 пл. пола | х | 2450 | - | 8575 | 29% |
|  |  | на 1 тыс. чел. | х | 100 |  | 350 |  |

* с учетом спортивных залов при общеобразовательных школах

Образование

Объекты образования местного значения района включает в себя 20 муниципальных учреждений: 5 – муниципальных и 16 структурных дошкольных образовательных учреждений, 13 – общеобразовательных школ (среди них 9 – средних, 4 – основных, 1-вечерняя), учреждения дополнительного образования детей: ДДТ, ДЮСШ, ДШИ, деятельность которых направлена на обеспечение высокого уровня образованности детей и подростков, оздоровительный лагерь «Восход».

Кроме того, на территории района работают представительства Современной гуманитарной академии, учреждение начального профессионального образования Подюжское ПУ-10.

Обеспечение местами в дошкольных учреждениях, ДЦП Архангельской области "Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений в Архангельской области на 2012-2016 годы"

Дошкольное образование

На территории Коношского муниципального района функционируют 12 дошкольных образовательных учреждений: 3 муниципальных (Коноша) и 9 структурных подразделений ДОУ, в т.ч. в составе общеобразовательных школ  (Коноша, Заречный, Подюга, Пономаревская, Ерцево, Волошка, Вандыш, Мирный, Мелентьевский, Фоминский).

По состоянию на 15.09.2013 г. дошкольные образовательные учреждения района посещало 1142 человека в возрасте от 1,5 лет до 7 лет. Обеспеченность услугой дошкольного образования составляет 69% от потребностей для детского населения в возрасте от 3 до 7 лет. Всего  очередность составляет 668 детей в возрасте с 1,5 до 3 лет , их них 540 детей в пгт Коноша.

Проблема общедоступности дошкольного образования решается за счет использования перепрофилирования и открытия дополнительных групп, реконструкции помещений детских садов. На основании новых санитарных норм и правил для дошкольных образовательных учреждений СанПин 2.4.1.2660-10 во всех действующих детских садах проведено уплотнение групп.

Ввиду плохого технического состояния для дальнейшего безопасного функционирования требуется проведение капитального ремонта 7 зданий дошкольных образовательных учреждений (ДЦП Архангельской области "Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений в Архангельской области на 2012-2016 годы")

В соответствии с проектом «Программы  комплексного социально-экономического развития  МО Коношский район на 2013-2015 г.г.» предусмотрены следующие мероприятия в сфере дошкольного образования:

- реконструкция пришкольного интерната МОУ Коношская СОШ под здание детского сада,

- строительство детского сада на 220 мест, пгт Коноша

- строительство детского сада на 120 мест, пгт Коноша

- строительство детского сада на 140 мест, п. Ерцево

В малочисленных населенных пунктах группы дошкольного воспитания по-прежнему будут функционировать на базе общеобразовательных школ, исходя из потребности в них.

Общее образование представлено 13 общеобразовательными школами 3 видов (8 средних – Коношская, Коношоозерская, Лесозаводская, Климовская, Подюжская, Тавреньгская, Ерцевская, Волошская, 4 основных – Мирный, Вандыш, топоровская, Мелентьевский, 1 вечерняя – в Коноше).

Количество учеников в школах района по состоянию на 2012 год составило 2388 чел., 193 чел. обучается в вечерней школе.

Фактическая наполняемость общеобразовательных школ ниже проектной мощности, что позволяет открывать на их базе группы дошкольного и дополнительного образования.

В 2 смены функционирует МБОУ Лесозаводская СОШ (пгт Коноша).

В соответствии с «Программой  комплексного социально-экономического развития  МО Коношский район на 2013-2015 г.г.», предложениями отдела образования администрации района предлагается:

- строительство средней общеобразовательной школы на 440 мест, пгт Коноша

- строительство средней общеобразовательной школы на 360 мест, п. Подюга

(с размещением в ней детской школы искусств и детского сада)

- строительство средней общеобразовательной школы на 360 мест, п. Ерцево

- строительство средней общеобразовательной школы на 50 мест, п. Фоминский

Все мероприятия предлагаются к реализации на 1 очередь.

Таблица 6.2

Расчётный норматив потребности в объектах дошкольного и общего образования

| Оценочная возрастная структура населения на расчетный срок |  |
| --- | --- |
| Лица младше трудоспособного возраста 0-16 лет | 18% |
| в том числе: |  |
| дети дошкольного возраста 0-6 лет | 8,7% |
| школьники 7-15 лет | 9,3% |
| Подростки, школьники старшего звена 16-17 лет | 2,5% |
| Расчетный норматив потребности в детских садах о общеобразовательных школах |  |
| Итого детей, посещающих дошкольные учреждения чел./1000 жителей (с учетом нормативного уровня обеспеченности - 85%) | 72 |
| Итого подлежит обучению в общеобразовательной школе чел./1000 жителей (с учетом 70% охвата школьников старшего звена) | 110 |

Численность детей дошкольного и школьного возраста принята исходя из прогнозной возрастной структуры населения. В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.-89*) охват детей дошкольного возраста принят на уровне 85% от численности возрастной группы.

Дополнительное образование

Учреждения дополнительного образования – важное звено в общей образовательной  системе. Они обеспечивают условия для выявления индивидуальных особенностей и склонностей ребенка и для развития его творческого потенциала в различных сферах деятельности. Развитое внешкольное образование  необходимо для  занятости ребенка в свободное от учебы время, создания благоприятной среды для его воспитания.

Системой дополнительного образования охвачено порядка 927 учащихся.

Учреждения дополнительного образования представлены:

- МОУ ДОД «Коношский РДДТ» (дом детского творчества) на 152 места, работает в несколько смен, сегодня в нем обучается 550  детей в возрасте от 6 от 18 лет.

- МОУ ДОД «Коношская ДЮСШ» на 120 мест, посещают 430 детей

Данные учреждения расположены в пгт Коноша, в приспособленных деревянных зданиях со 100% степенью износа.

- МОУ ДОД «Детская школа искусств» (Коноша, Ерцево, Подюга), в них обучаются 257 учащихся

Неотделимы от образовательного процесса учреждения культуры и образования во всех поселениях района, в которых организованы секции и кружки для школьников.

Нормативная потребность в учреждениях дополнительного образования в целом покрывается существующими объектами.

К расчетному сроку предлагается предоставление новых помещений для всех учреждений дополнительного образования.

Высшее, среднее и начальное профессиональное образование.

В п.Подюга расположено учреждение начального профессионального образования, относящиеся к региональным полномочиям: ГОУ Коношский филиал ПУ № 10.

В пгт Коноша расположены представительства Современной гуманитарной академии (филиалы).

Всего в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования обучается около 300 учащейся молодёжи района.

Организация новых учреждений начального и среднего профессионального образования не планируется.

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Важной функцией государства является обеспечение бесплатного гарантированного медицинского обслуживания.

В Коношском районе медицинская помощь населению предоставляется ГБУЗ Коношская ЦРБ Арх. обл., НУЗ «Линейная поликлиника на ст. Коноша» ОАО РЖД и Федеральным бюджетным учреждением больница №1 (г.Архангельск) УФСИН России по Архангельской области филиал № 1.

В состав МУЗ Коношской ЦРБ Арх. обл. входит: стационар 135 койко-мест, 4 поликлинических отделения и  20 ФАПов.

При НУЗ «Линейная поликлиника на ст. Коноша» действует дневной стационар на 15 койко-мест, 3 здравпункта и медпункт на ст. Коноша.

ФБУ Больница № 1 имеет стационар на 20 койко-мест.

Емкость коечного фонда района - 135 коек, амбулаторно-поликлинических учреждений - 455 пос. смену,  20 фельдшерско-акушерских пунктов -  260 пос. смену. Емкость дневных стационаров составляет 70 коек.

Укомплектованность кадрами врачей по Коношской ЦРБ, линейной поликлиники, филиала №1 – 82 %, 100 %, 100 % и соответственно средним медицинским персоналом – 95,8 %, 100 %, 100 %.

Нормативная потребность в медицинских стационарах на расчетный срок составит 196 койки, в амбулаторно-поликлинических учреждениях – 480 посещений в смену.

В соответствии с Программами  модернизации здравоохранения Архангельской области и «Социальное развитие села» в Архангельской области за счёт средств областного и федерального бюджетов предусмотрено строительство фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе в Коношском районе:

- строительство ФАПа в п. Мирный  (уже построено),

- строительство ФАПа «Вересовский п. Заречный (2013 год)

Планируется также

- реконструкция (капремонт) терапевтического и других лечебных корпусов ГБУЗ «Коношская ЦРБ"

- реконструкция (капремонт) Ерцевского поликлинического учреждения

Так как большинство ФАПов района расположены в приспособленных зданиях  с высоким % износа продолжится постепенная замена старых помещений фельдшерско-акушерских пунктов на новые помещения (здания-модули), имеющие кабинет для приема больных и помещение для проживания семьи фельдшера (врача общей практики)

Развитие собственной сети медицинской учреждений должно идти по пути улучшения технического состояния помещений (центральная районная больница района нуждается в капитальном ремонте) и улучшения технического оснащения медицинских учреждений.

Социальная защита населения

Социальная защита на территории района представлена следующими учреждениями регионального значения:

- Учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

- ГБОУ АО "Коношский детский дом", пгт Коноша

- ГОУ "Тавреньгский детский дом", п. Красивое

- Государственное специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации "Коношский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" осуществляет предоставление гражданам социальной помощи, социального обслуживания, иных мер государственной социальной поддержки.

Согласно Схемы территориального планирования Архангельской области, региональным и ведомственным программам размещение новых объектов социальной защиты населения в Коношском муниципальном районе не предусмотрено.

Специализированные учреждения социального обслуживания будут расположены в межрайонных центрах обслуживания ( г. Вельске или г. Няндоме).

Физическая культура и спорт

Спортивно-оздоровительная деятельность осуществляется в рамках школьных занятий физкультурой и в форме любительского спорта.

В районе культивируется 19 видов спорта. Численность занимающихся в различных секциях составляет более 1500 детей и взрослого населения.

На территории района насчитывается 34 спортивных сооружения: 9 - плоскостных, 11 спортивных залов, 3 стадиона, 1 лыжная база, 12 других спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 1369 человек.

К учреждениям физкультуры и спорта  относится ДЮСШ п.Коноша, в которой систематически занимаются  физкультурой и спортом  349  чел.

Спортивные залы и открытые спортивные площадки имеются при всех общеобразовательных школах, однако почти все они требуют реконструкции (капремонта).

В районе регулярно занимается  физкультурой и спортом  5670 человек. Наиболее популярные виды спорта – футбол, хоккей, лыжные гонки. В п.п. Волошка, Мелентьевский, п.ПГС, п. Коноша построены хоккейные корты. В спортивных залах школ района работают секции по волейболу, баскетболу и т.д., действует спортивный клуб «Локомотив».

Основными проблемами развития физкультуры и спорта являются:

- слабая материально-техническая база спортивных сооружений,

- недостаточная их обеспеченность спортивным инвентарем

- ветхое состояние большинства спортивных залов,

- недостаточность залов и спортивных площадок для занятий в форме любительского спорта.

Нормируемыми объектами физкультуры и спорта являются спортивные залы, плавательные бассейны и плоскостные сооружения.

Существующая обеспеченность населения спортивными залами, с учетом школьных залов, значительно ниже  нормативной (350 м2 на 1000 человек) – 30%, плоскостными спортивными сооружениями (0,19 га на 1000 человек) – 93% (за счет открытых спортивных площадок в поселениях).

Нормативная потребность в спортивных залах на расчетный срок составит 7 тыс. м2 пл.пола, территория плоскостных спортивных объектов - 4 га.

Таблица 3.4.4

| № п/п | Наименование | Норматив | Нормативная потребность | Современное положение | Потребность в новых объектах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | спортивные залы | всего – 350 кв.м на 1000 жителей, в том числе - общего пользования - 80 кв.м на 1000 жителей | 7000 | 2450 н/д | 4550 |
| 2 | спортивные плоскостные сооружения | 1,95 тыс.кв.м на 1000 жителей | 38 | 15 | 23 |
| 3 | бассейны | 25 -75 м2 зеркала воды | 488 - 1463 | - | 480 |

Проектом предлагается строительство современных физкультурно-оздоровительных комплексов в наиболее крупных населенных пунктах района.

Для обеспечения доступности спортивных учреждений для населения необходимо строительство универсальных спортивных залов в центрах поселений.

Также в населенных пунктах необходимо размещать благоустроенные спортивные площадки – комплексные и хоккейные корты.

Схемой территориального планирования Коношского муниципального района предлагается следующие мероприятия по развитию учреждений физической культуры и спорта:

пгт Коноша

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (1000 м2 пл.пола)

- строительство 2 стадионов для мини-футбола

- завершение строительства (реконструкции) лыжной трассы

- строительство (реконструкция) стадиона с трибунами

- универсальный спортивный зал (800м2)

- строительство  плавательного бассейна (480 м2 зерк.воды)

п. Подюга

- строительство универсального спортивного зала (500 м2 пл.пола)

- спортивные игровые площадки

п.Ерцево

- строительство стадиона для мини-футбола

- универсальный спортивный зал (300м2)

п.Фоминский, п.Мирный, д.Климовская, д.Пономаревская

- универсальные спортивные залы (200-300м2)

- спортивные игровые площадки

Учреждения культуры и досуга

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры является одним из полномочий органов местного самоуправления района и поселений.

В Коношском муниципальном районе функционируют 40 учреждений культуры и досуга.

К объектам культуры и искусства местного районного значения относятся:

- МБУК «Библиотечная система Коношского района», которая включает Коношскую  центральная библиотека им. И.Бродского и 17 библиотек-филиалов;

- МБУК «Центр народного художественного творчества «Радушенька», пгт Коноша

- МБУК «Коношский районный краеведческий музей» пгт Коноша

-  3 учреждения дополнительного образования детей:

МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 8» пос.Коноша

МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 19» пос.Ерцево

МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 51» пос.Подюга

В детских школах искусств обучается 225 учащихся

В центрах поселений и локальных центрах обслуживания созданы центры культуры и досуга с филиалами (дом культуры, клуб, клуб-библиотека), относящиеся к объектам поселенческого значения. К ним относятся МБУК культурно-досугового типа - 8 учреждений культуры - юридических лиц и 13 филиалов-клубов.

Общая емкость 22 учреждений клубного типа составляет 3327 мест, емкость 18 библиотек  - 227,8 тыс. экз.

Состояние учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры и искусства характеризуется следующим:

          - боле 70% учреждений расположены в приспособленных помещениях (в зданиях школ) или в помещениях с высокой степенью износа

          - материально-техническая оснащенность учреждений культуры не отвечает современным требованиям.

Требуется реконструкция (капремонт) учреждений клубного типа, библиотек и дополнительного образования детей.

Схемой территориального планирования Коношского муниципального района с учетом предложений отдела культуры администрации предлагаются следующие мероприятия в области культуры:

- открытие дома-музея Иосифа Бродского в дер. Норенской МО «Коношское».

- перевод детской школы искусств № 51 пос. Подюга в строящееся здание Подюжской средней общеобразовательной школы.

- строительство (реконструкция) детской школы искусств № 19 в пос. Ерцево

- строительство нового здания Коношской центральной районной библиотеки по адресу: пер. Почтовый, 5.

Таблица 3.4.4

| № п/п | Наименование | Норматив | Нормативная потребность | Современное положение | Потребность в новых объектах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения культуры клубного типа* | 70-150 мест на 1000 жителей пгт Коноша 20 мест на 100 жителей | 1700 1200 | 3327 | - |
|  | Библиотеки | библиотеки - 1 межмуниципальная, детская и юношеская в районном центре и 1 в центре поселения | 7 | 18 ед. | - |

* Согласно СНиП 2.07.01-89 в сельских поселениях с численностью населения не более 500 чел. норматив для расчета учреждений клубного типа 20 мест на 100 жителей.

Допускается в населенных пунктах с числом жителей до 500 человек размещение не менее 1-го клубного учреждения на каждый населенный пункт мощностью 100-150 зрительских мест

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

Данные сферы обслуживания в Коношском муниципальном районе являются областью интересов частного бизнеса и относятся к ненормируемым. Емкость их формируется на основе сбалансированного спроса и предложения на данные виды услуг.

Формат предоставления услуг, их качество и ассортимент являются не только отражением уровня развития общества, но и необходимым элементом формирования среды населенных пунктов. Перспективы территориального района должны быть тесно связаны с развитием сферы услуг во всех селах.  В генеральных планах поселений должны быть выделены отдельные участки для развития общественно-деловой застройки.

В проекте Схемы территориального планирования Коношского муниципального района определена потребность в новых объектах социальной инфраструктуры с учетом решений Схемы территориального планирования Архангельской области, региональных и местных целевых программ.

В проекте Схемы территориального планирования Коношского муниципального района определена потребность в новых объектах социальной инфраструктуры с учетом решений Схемы территориального планирования Архангельской области, региональных и местных целевых программ.

Планируемые для размещения объекты социальной инфраструктуры

регионального значения

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Сроки реализации | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Здравоохранение |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция (капремонт) лечебных корпусов ГБУЗ «Коношская ЦРБ" | пгт Коноша | 2013-2015 | Программа модернизации здравоохранения Архангельской области Стратегия |
| 1.2 | Замена старых помещений ФАПов на новые здания (здания-модули) | п. Заречный пос. Мирный | 2013 |  |
| 1.3 | Реконструкция (капремонт) Ерцевского поликлинического учреждения | п Ерцево | 2012-2020 | «Программа комплексного социально-экономического развития МО Коношский район на 2013-2015 г.г.» |

Планируемые для размещения объекты социальной инфраструктуры

местного значения района

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Сроки реализации | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Образование |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство детского сада на 220 мест | пгт Коноша | 1 очередь | «Программа комплексного социально-экономического развития МО Коношский район на 2013-2015 г.г.» |
| 1.2 | Строительство детского сада на 140 мест | п.Ерцево | 1 очередь |  |
| 1.3 | Реконструкция пришкольного интерната МОУ Коношская СОШ под здание детского сада | пгт Коноша | 2013 |  |
| 1.4 | Строительство средней общеобразовательной школы на 360 учащихся | п. Подюга | 2013 |  |
| 1.5 | Строительство средней общеобразовательной школы на 440 учащихся | пгт Коноша | 1 очередь |  |
| 1.6 | Строительство средней общеобразовательной школы на 360 учащихся | п. Ерцево | 1 очередь | Предложения отдела образования администрации |
| 1.6 | Строительство средней общеобразовательной школы на 50 мест | п. Фоминский | Расчетный срок |  |
| 1.7 | Строительство детского сада на 120 мест | пгт Коноша | Расчетный срок |  |
| 2. Культура |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство здания Коношской центральной районной библиотеки | пгт Коноша пер. Почтовый,5 | 1 очередь | Предложение отдела культуры |
| 2.2 | Перевод петской школы искусств в строящееся здание Подюжской средней общеобразовательной школы | п. Подюга | 1 очередь |  |
| 2.3 | Реконструкция (строительство) детской школы искусств | п. Ерцево | 1 очередь |  |
| 2.4 | Открытие дома-музея Иосифа Бродского | дер.Норинская МО Коношское | 1 очередь |  |
| 3. Физическая культура и массовый спорт |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (800-1000 м2 пл.зала) | пгт Коноша | 2015 | «Программа комплексного социально-экономического развития МО Коношский район на 2013-2015 г.г.» |
| 3.2 | Реконструкция (строительство) лыжной трассы | пгт Коноша | 1 очередь |  |
| 3.3 | Реконструкция футбольного поля (стадиона) | пгт Коноша | 1 очередь |  |
| 3.4 | Строительство полей для мини-футбола (20х40 м и 40х60 м) | пгт Коноша | 1 очередь |  |
| 3.5 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (1000 м2 пл.зала) | пгт Коноша | Расчетный срок | Предложения Схемы территориального планирования Коношского муниципального района |
| 3.6 | Строительство плавательного бассейна (480 м2пл.пола) | пгт Коноша | Расчетный срок |  |
| 3.3 | Универсальный спортивный зал (500м2) | п. Подюга | 1 очередь |  |
|  | Строительство поля для мини-футбола (20х40 м) | п. Подюга | 1 очередь |  |
| 3.4 | Строительство открытого хоккейного корта | п. Ерцево | 1 очередь |  |
| 3.5 | Универсальный спортивный зал (200-300 м2) | п. Ерцево | 1 очередь |  |
| 3.5 | Универсальный спортивный зал (200-300 м2) | д. Климовская | 1 очередь |  |
| 3.6 | Универсальный спортивный зал (200-300м2) | д.Пономаревская | 1 очередь |  |
| 3.4 | Универсальный спортивный зал (200-300м2) | п. Фоминский | Расчетный срок |  |
| 3.5 | Универсальный спортивный зал 200-300м2) | п. Волошка | Расчетный срок |  |
| 3.8 | Спортивные игровые площадки | п. Мирный | 1 очередь |  |
| 3.9 | Спортивные игровые площадки | во всех нас. пунктах с численностью св.500 чел. |  |  |
| 4. Рекреация и туризм |  |  |  |  |
|  | Детский оздоровительный отдых |  |  |  |
| 4.1 | Спортивно-оздоровительный центр круглогодичного действия (4 смены) | МО Подюжское на базе лагеря «Восход» | 1 очередь |  |
| 4.2 | База отдыха | МО Климовское | 1 очередь |  |

Предлагаемые объекты могут быть расположены в новых зданиях, существующих зданиях после реконструкции или на базе существующих невостребованных помещений при соблюдении действующего законодательства.

- 7. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

- 7.1. Современное использование территории. Существующая планировочная организация территории

Коношский район расположен на юго-западе Архангельской области. Площадь района составляет 8,46 тыс. кв. км. Коношский район на севере граничит с Няндомским, на востоке с Вельским, на западе с  Каргопольским районами Архангельской области, на юге -  с Вожегодским районом Вологодской области.

Административный центр района  - поселок городского типа Коноша. Областной центр -  Архангельск находится в 650 км (по автодороге) от центра района, практически на одинаковом расстоянии (250 км) находятся крупные населенные пункты – районные центры Вельск и Няндомма.

По территории района проходят две крупные железнодорожные магистрали: Москва - Архангельск и Москва - Воркута. Таким образом, пгт.Коноша является крупным железнодорожным узлом области.

Станция Коноша (500 м от центра пгт.Коноша) - один из крупнейших железнодорожных узлов Северной магистрали. Это - своеобразные ворота из средней полосы России на Архангельский Север. Она выгодно отличается географическим положением от других населенных пунктов области. Через Коношу идут поезда в северо-западные, центральные, южные и восточные районы России. Среди крупных станций на территории района можно назвать п. Подюга и п. Фоминский.

В состав муниципального образования "Коношский муниципальный район" входит восемь муниципальных образований – 1 городское (МО «Кношское») и 7 сельских поселений:  
ГП «Коношское» (центр – п.г.т. Коноша)  
СП «Волошское» (центр – пос. Волошка) 
СП «Вохтомское» (центр – пос. Фоминский)  
СП «Ерцевское» (центр – пос. Ерцево)  
СП «Климовское» (центр – дер. Климовская)  
СП «Мирный» (центр – пос. Мирный)

СП «Подюжское» (центр – пос. Подюга)

СП «Тавреньгское» (центр – дер. Пономаревская)

Численность городского населения – пгт. Коноша составляет 12.2, сельского - 13.1 тысяч человек. Общее число населенных пунктов в районе – 164.

Коношский район впервые образован в 1929 году при районировании Северного края. Он состоит из территорий, которые на рубеже 19-20 веков входили в Вологодскую, Новгородскую и Олонецкую губернии. В 1930 году район был упразднён. В самостоятельную административно-территориальную единицу вновь выделен в соответствии с постановлением Президиума ВЦИК от 25.01.1935 г. «О новой сети районов Северного края».

Нынешний административный центр района был образован в 1898 г. как станция Коноша на Вологодско-Архангельской железнодорожной линии. Первыми жителями Коноши были, естественно, железнодорожники. В настоящее время пгт. Коноша является крупным железнодорожным узлом.

С начала образования района (1929 г.) и до середины XX века территория района активно осваивалась спецпереселенцами. Это привело к формированию сети поселков в структуре расселения района. Значительную долю поселки составляют в Волошском, Подюжском и Ерцевском поселениях.

Территория района характеризуется холмистым рельефом, пересеченным густой сетью рек.  На территории района находится более 40 рек и речек, около 70 озер. Самое крупное озеро - Воже примыкает к границам района со стороны Вологодской области. В пределах же Коношского района самым крупным является оз. Святое. Крупнейшей рекой на территории района является река Волошка, впадающая в Онегу.

Большая часть района (около 94% - земли лесного фонда) покрыта лесами. Это возобновляемый ресурс,  способный в будущем обеспечить стабильность развития  в районе лесохозяйственной отрасли.

Сельскохозяйственные угодья (земли сельскохозяйственного назначения) - пашни, сенокосы  расположены небольшими анклавами вокруг обжитых зон в каждом поселении. Среди них территориями наибольшего сельскохозяйственного освоения располагают Тавреньгское и Климовское сельские поселения. Сельскохозяйственные угодья составляют около 20% от всех  земель сельскохозяйственного назначения района.

Относительно суровые природно-климатические условия, а также сложившаяся экономическая обстановка обусловливают невостребованность  сельскохозяйственных земель, часть которых заброшена и не возделывается.

Природно-охранная составляющая территории представлена Коношским региональным биологическим заказником, защитными лесами Коношского лесничества.

Историко-культурная составляющая представлена памятниками архитектуры, которые расположены в исторических населенных пунктах,  в основном в Климовском и Тавреньгском поселениях. Они включают как объекты религиозного назначения (церкви, часовни), так и жилые постройки.

Планировочная организация территории Коношского района связана с природно-ландшафтным  и транспортным каркасом.

Сложившийся планировочный каркас сформирован меридиональным и широтным направлениями, соответственно: железной дорогой общего пользования Архангельск – Вологда – Москва и железной дорогой общего пользования Коноша – Котлас – Республика Коми.

Эти направления поддерживают основные автомобильные дороги регионального значения. Дорога меридионального направления  Няндома – Вандыш - Ивакинская - Коноша связывает Коношский и Няндомский районы. Дорога широтного направления Коноша – Пуминовская - Вельск – Шангалы обеспечивает подключение Коношского и Устьянского районов к автодороге федерального значения М-8 «Холмогоры» и общей автодорожной сети области.

Транспортный каркас дополняют второстепенные автомобильные дороги регионального значения, которые связывают большинство населенных пунктов с райцентром. 	Среди них меридианальное и широтное направления дополняют соответственно автодороги: Коноша – Сосновка – Климовская - Гора и  дороги Коноша – Сосновка – Раменье – Ерцево – Вожега, а также Пуминовская – Пономаревская – Гринево.

Кроме того, связь ряда населенных пунктов с райцентром осуществляется по ведомственным автодорогам.

Таким образом, на основании транспортного каркаса формируется районная система расселения, характеризующаяся радиальной структурой с главным планировочным центром района, транспортным узлом областного значения, административным центром района – п.г.т. Коноша и подцентрами в центрах поселений – п. Волошка, п. Фоминский, п. Подюга, д. Пономаревская, п. Ерцево, д. Климовская.

Информация о современном состоянии территории отражена на чертеже «Опорный план (Карта современного использования территории)», выполненной в М 1:100 000.

На данной Карте обозначены: административные границы, населенные пункты по административному статусу, территории различного назначения и использования, особо охраняемые природные территории, транспортная и инженерная инфраструктуры, месторождения полезных ископаемых, зоны и объекты специального назначения, объекты культурного наследия.

- 7.2. Основные направления градостроительного развития. Планировочная структура

Предложения по территориальному развитию МО «Коношский район» основываются на Схеме территориального планирования (СТП) Архангельской области. Они непосредственно связаны с социальным и экономическим развитием, совершенствованием инженерной и транспортной инфраструктуры, и направлены на повышение качества жизни населения.

Проектные решения выполнены с учетом существующего использования территории, результатов анализа планировочных ограничений, которые отражены на  чертеже «Карта зон с особыми условиями использования территории. Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного характера.».

Согласно работе ИТП Град «Объединенные схемы территориального планирования частей Архангельской области» Коношский район входит юго-западную группу районов Архангельской области (3 кластер), включающую также городской округ «Мирный» и Плесецкий, Каргопольский, Няндомский муниципальные районы.

Также в соответствии с СТП Архангельской области Коношский район входит в  Няндомскую группу районов, которые, относятся к территориям стабилизации и развития экономики на базе лесопромышленного комплекса. Район находится в зоне влияния г. Няндома – центра переработки ископаемого сырья, являющегося перспективной точкой роста как центра развития деревоперерабатывающей промышленности. Кроме того, влияние на стабильность развития района оказывает близость г. Вельска  - центра целлюлозно-бумажной и деревоперерабатывающей промышленности.

Территориальное развитие района предусмотрено вдоль транзитных транспортных коридоров, являющихся частью планировочной структуры Архангельской области. Это железнодоржные и автомагистрали Север – Юг, Восток – Запад, включающие существующие и проектируемые участки.

Основой планировочной организации территории района служит природно-экологический и урбанизированный каркас.

Природно-экологический каркас обеспечивает экологически  устойчивое развитие территории.

Природно-экологический каркас Коношского района представляет собой сформировавшуюся естественным путем систему непрерывных природных комплексов, которые включают лесные массивы, болота, экологические коридоры вдоль наиболее крупных рек (Волошка, Кубена, Ковжа, Вель и их притоков) и пойменные земли.

Сочетание лесов с речными поймами и сельскохозяйственными угодьями создает структуру открытых и закрытых пространств, обеспечивающих гармоничную жизненную среду.

Природно-охранная составляющая ландшафтного каркаса согласно проекту получит развитие за счет проектируемых ООПТ регионального значения – государственных природных биологических заказников «Волошский» и «Ковжинский»,  а также за счет организации ООПТ местного значения в поселениях «Вохтомское»- Ключи у д.Раменье и «Ерцевское» - Родники у д.Ивакинская.

Основу урбанизированного каркаса территории Коношского района составляют планировочные оси (транспортные коридоры) различного порядка и система планировочных центров различного уровня.

Главные оси – это международные и межрегиональные связи - транспортные коридоры Запад-Восток и Север-Юг. Они обеспечивают связи урбанизированных центров области с главными центрами расселения Европейского Севера.

Второстепенные оси – это межрегиональные и региональные связи на основе существующих и новых транспортных коридоров области обеспечивающие сообщение с областного центра с опорными центрами области и смежными регионами.

Дополняют урбанизированный каркас оси третьего порядка, в основе которых лежат внутренние и внешние межмуниципальные связи.

Благодаря развитию областной транспортной инфраструктуры формируется и планировочная организация территории Коношского района.

Главная планировочная ось района - участок главной оси областного значения, идущей в направлении Вологда – Архангельск. Эта ось пересекает западную часть Архангельской области с юга на север и формируется на основе железнодорожной магистрали Вологда – Архангельск и существующих и проектируемых участков автодорог Самодед – Плесецк -  Няндома – Коноша – Вожега. Это направление определяет развитие автотранспортного каркаса. Оно связано с подключением района к проектируемой межрегиональной транспортной оси меридионального направления -  основной автодороге регионального значения, которая связывает между собой Няндомский и Коношский районы и осуществляет кратчайший выход юго-западных районов области к Вологде, а также Архангельску без длительного перепробега по трассе М-8.

На этой оси расположен главный планировочный центр, административный центр района, являющийся районным центром межселенного обслуживания – п.г.т. Коноша, а также центры поселений –  подрайонные центры межселенного обслуживания – поселки Фоминский и Ерцево.

Вторая главная планировочная ось района – широтная, также является участком главной оси областного значения Санкт-Петербург – Воркута. Она пересекает южную часть области и формируется транспортным коридором железнодорожной и автомагистрали.

Согласно СТП РФ в области федерального транспорта к Коношскому железнодорожному узлу с северо-запада подходит проектируемая железная дорога Коноша – Пудож – Медвежьегорск, являющаяся продолжением второй главной оси.

Перспективным межрегиональным направлением и второстепенной осью областного и районного значения  является -  проектируемая основная автодорога регионального значения широтного направления Коноша – Климовская – Кречетово, которая подключается к главной оси - трассе Коноша – Котлас – Яренск – Сыктывкар. Эта автодорога свяжет Республику Коми и юг Архангельской области с Карелией, а также обеспечит связность между собой южной и юго-западной частей области.

На этой оси расположены центры поселений –  подрайонные центры межселенного обслуживания – поселок Подюга, деревня Климовская.

Главные оси дополняют оси третьего порядка – автодороги регионального значения - внутренние муниципальные связи, соединяющие с районным центром подрайонные центры обслуживания - д. Пономаревская, п. Мирный и локальный центр обслуживания – д. Топоровская.

Учитывая взаимодействие природно-ландшафтного и урбанизированного каркаса, на территории района можно выделить 4 функционально-планировочных зоны, которые включают следующие поселения:

- северо-восточная планировочная зона – Пожюжское, Вохтомское и Волошское сельские поселения и СП Мирный;

- юго-восточная планировочная зона – Коношское и Тавреньгское сельские поселения;

- южная планировочная зона – Ерцевское сельское поселение;

- западная планировочная зона – сельские поселения Климовское и Мирный.

В планировочных зонах сформировались территориальные поселенческие комплексы, устойчивость которым придают удобные транспортные связи и сложившаяся социальная инфраструктура.

В центрах системы расселения, благодаря развитию транспортных связей, складываются опорные центры хозяйственной деятельности района.

Перспективным видом хозяйственной деятельности в районе является лесохозяйственная деятельность. Коношский район представляет территорию, где лесозаготовительная деятельность и деревообработка направлены, в основном, на удовлетворение местных нужд района. Эта деятельность развивается во всех муниципальных образованиях. Опорным центром лесозаготовительной деятельности и деревообработки является п.г.т. Ерцево. Лесные территории Подюжского, Вохтомского и Волошского сельских поселений могут и СП Мирный являться базой для развития Няндомского центра деревоперерабатывающей промышленности

Сельскохозяйственные территории, наиболее эффективно используются в Тавреньгском и Климовском сельских поселениях, а также частично в Коношском, Подюжском, Вохтомском поселениях и СП Мирный. Здесь целесообразно развитие животноводства, растениеводства, пчеловодства.

Опорными центрами пищевой отрасли и  переработки сельскохозяйственной продукции,  являются п.г.т. Коноша, д. Пономаревская, п. Подюга, д. Климовская.

Развитию экономики района служит наличие на территории межрегиональных транспортных связей. Это предусматривает развитие железнодорожных предприятий в опорном центре - п.г.т. Коноша и подцентрах – п. Ерцево и Подюга. Проектом предлагается на основных автотранспортных направлениях размещение придорожных автосервисных комплексов в п. Ерцево и п. Подюга, д. Климовская, а также малых предприятий автосервиса  во всех центрах поселений.

Ландшафтные особенности района благоприятны для развития туристической составляющей. Коношский край – край озер, родников, обширных лесов, разнообразного рельефа, живописных просторов. В рамках индивидуальной предпринимательской деятельности предлагается развитие спортивного, познавательного и экологического туризма, основанного на ООПТ, естественных и культурных ландшафтах.

Отделом культуры администрации Коношского района проводится значительная работа по формированию туристско-рекреационной инфраструктуры. Создан туристско-информационный центр в районной библиотеке, разработаны туристические, этнографические маршруты, создан красочный путеводитель, развиваются традиции народного творчества и  гостеприимства (Вельцы, Вересово, Климовская, Пономаревская и др.),  в перспективе открытие мемориала Бродского в д. Норинская .

Развитие туристско-рекреационной деятельности, благодаря значительному культурному потенциалу, предусматривается в административном центре района – п.г.т. Коноша. Опорными центрами развития историко-познавательного туризма являются также п. Подюга, д. Пономаревская, д. Климовская. Перспективно расширение сети гостевых домов по всей территории района – для развития природного, экологического и агротуризма.

К объектам специального назначения относятся территории кладбищ, которые располагаются преимущественно в границах населенных пунктов, а также полигон и свалки ТБО.

Вопросы по расширению кладбищ, отводу новых участков или закрытию существующих должны решаться в генеральных планах поселений и в генеральных планах отдельных населенных пунктов.

Кроме вышеперечисленных факторов, ограничением являются водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, зоны санитарной охраны строгого режима источников водоснабжения, зоны зоны заболачивания и заторфовывания, охранные зоны инженерных коммуникаций.

Определенные ограничения на градостроительное освоение территорий накладывает наличие объектов историко-культурного наследия. На территории Коношского района это памятники архитектуры регионального значения.

Планировочная структура, планировочные оси, транспортный каркас, структура межселенного обслуживания, объекты социальной инфраструктуры, направления экономического развития территории района отображены на чертеже «Карта планировочной организации территории».

Размещение проектируемых и существующих объектов капитального строительства местного значения муниципального района, а также информационно - объектов федерального и регионального значения, отражено на чертеже «Планировочная организация территории (Проектный план)»

Таким образом, проектная функционально-планировочная основа комплексного освоения Коношского района направлена на создание условий, обеспечивающих пространственно-территориальную целостность, соблюдение баланса государственных, общественных и частных интересов, устойчивое развитие территории и безопасность проживания населения.

## 7.3. Объекты культурного наследия

При разработке проекта Схемы территориального планирования Коношского района учтено расположение на территории муниципального образования объектов культурного наследия (ОКН) - памятников архитектуры регионального значения.

Таблица

Список ОКН – памятников архитектуры регионального значения Коношского района

| № | Населенный пункт | Наименование/ материал | Дата, автор | Докум. о постан. на охрану | Принадлежность | Использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Антиповская МО "Ерцевское" | Часовня Никольская /дерево | вт.пол. 19в. | м207 | религиозного назначения | утрачен |
| 2 | д.Ануфриево МО "Климовское" | Часовня /дерево | вт. пол.19в. | м137 | религиозного назначения | склад |
| 3 | д.Большое Заволжье МО "Климовское" | Дом Горева /дерево | 1908 | м207 |  | Не используется |
| 4 | д.Большое Заволжье МО "Климовское" | Дом Мартынова /дерево | 1898 | м207 |  | утрачен |
| 5 | д.Грихнев Пал МО "Вохтомское" | Церковь Воздвиженская / дерево | нач.20в. | м207 | религиозного назначения | Не используется |
| 6 | д.Дубровка МО "Климовское" | Дом лесничего Бабаева /дерево | кон.19в. | м207 |  | Больница |
| 7 | д.Занива МО "Климовское" | Дом Жукова / дерево | кон.19в. | м207 |  | утрачен |
| 8 | д.Занива МО "Климовское" | Дом Федорова /дерево | нач.20в. | м207 |  | жилой дом |
| 9 | д.Зеленая МО "Тавреньгское" | Амбар / дерево | кон.19в. | м207 |  | утрачен |
| 10 | д.Зеленая МО "Тавреньгское" | Амбар / дерево | кон.19в. | м207 |  | утрачен |
| 11 | д.Зеленая МО "Тавреньгское" | Церковь Рождества Богородицы /дерево | 1765 | м207 | религиозного назначения | утрачен |
| 12 | д.Зубатинская МО "Тавреньгское» | Мост на реке Вель /дерево | нач.20в. | м207 |  | Мост |
| 13 | д.Кивика МО "Климовское" | Часовня Никольская /дерево | нач.20в. | м207 | религиозного назначения | Не используется |
| 14 | д.Нечаевская МО "Вохтомское" | Церковь/ кирпич | сер.19в. | м137 | религиозного назначения | Реммехмастерские |
| 15 | д.Папинская МО "Тавреньгское" | Мост на реке Вель /дерево | 1937 | м207 |  | утрачен |
| 16 | д.Папинская МО "Тавреньгское" | Церковь Пресвятой Богородицы Хмельницкого погоста / кирпич | сер.19в. (18 век) | м137 | религиозного назначения | Приход Спасо-Преображенского храма |
| 17 | д.Пархачевская МО "Коношское" | Дом Прокушиной /дерево | кон.19в. | м207 |  | Жилой дом |
| 18 | д.Плесовская МО "Тавреньгское" | Часовня Власиевская /дерево | нач.20в. | м207 | религиозного назначения | утрачен |
| 19 | д.Плосково МО "Климовское" | Церковь Троицкая /дерево | пер.пол.19в. | м207 | религиозного назначения | утрачен |
| 20 | д.Пономаревская МО "Тавреньгское" | Церковь Ильинская / кирпич | 1817 | м207 | религиозного назначения | Реммехмастерские |
| 21 | д.Пономаревская МО "Тавреньгское" | Церковь Спасо-Преображенская/ дерево | 1762 | м207 | религиозного назначения | Не используется |
| 22 | д.Поповка МО "Климовское" | Церковь Введения Ротковского прихода /дерево | кон.19в. | м207 | религиозного назначения | ИФПА УрО РАН, научно - биосферный стационар "Ротковец" |
| 23 | д.Пуминовская МО "Тавреньгское" | Часовня Воздвиженская | нач.20в. | м207 | религиозного назначения | Не используется |
| 24 | д.Раменье МО "Ерцевское" | Дом Серова /дерево | кон.19в. | м207 |  | утрачен |
| 25 | д.Слабодчиково МО "Тавреньгское" | Дом Сергеева /дерево | кон.19в. | м207 |  | утрачен |
| 26 | д.Толстая МО "Коношское" | Дом Чешиновых /дерево | вт.пол.19в. | м207 |  | утрачен |
| 27 | д.Тончиковская МО "Тавреньгское" | Часовня /дерево | нач.20в. | м207 | религиозного назначения | Не используется |
| 28 | д.Федуловская МО "Тавреньгское" | Дом Гришина /дерево | нач.20в. | м207 |  | Жилой дом |
| 29 | д.Чублок МО "Коношское" | Амбар /дерево | кон.19в. | м207 |  | утрачен |
| 30 | д.Якушевская МО "Тавреньгское" | Дом Кругловых /дерево | нач.20в. | м207 |  | Жилой дом |
| 31 | с.Климовское МО "Климовское" | Дом Филипповой /дерево | кон.19в. | м207 |  | утрачен |
| 32 | с.Климовское МО "Климовское" | Амбар /дерево | кон.19в. | м207 |  | Амбар |
| 33 | с.Кремлево МО "Коношское" | Дом Батунова /дерево | 1889 | м207 |  | Жилой дом |
| 34 | с.Кремлево МО "Коношское" | Дом торговца /дерево | кон.19в. | м207 |  | утрачен |
| 35 | с.Кремлево МО "Коношское" | Церковь Рождества Богородицы / кирпич | сер.19в. | м137 | религиозного назначения | Дом культуры |

Для территорий сосредоточения памятников архитектуры устанавливается режим использования территории на основании Федерального закона № 73-ФЗ от 25.07.2002 г «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и с учетом Положения «О порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации» (утвержденного решением Ученого совета Института археологии РАН от 30.03.2007), дающих общие обязательные ограничения.

Степень и виды ограничений зависят от категории историко-культурного значения объектов культурного наследия и определяются соответствующими статьями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Расположенные на территории поселения объекты культурного наследия могут быть использованы в туристско-рекреационной деятельности.

- ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Внешние и внутрирайонные транспортные связи Коношского района осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

Железнодорожный транспорт

По территории Коношского района проходят 2 железнодорожные магистрали: в меридиональном направлении - Вологда–Коноша–Архангельск и в широтном направлении - Коноша–Котлас–Воркута.

Участок железнодорожной магистрали Вологда-Коноша–Обозерская является двупутной электрифицированной железной дорогой.

Участок железной дороги Коноша–Вельск–Котлас является двупутной неэлектрифицированной железной дорогой. На участке Валдеево–Вельск имеются 2 однопутные линии: северный ход, проходящий через п.Усть-Шоношу и южный ход, проходящий через п.Согдинский.

Районный центр п.Коноша является железнодорожным узловым пунктом. На территории п. Коноша имеется две железнодорожные станции: Коноша-1 и Коноша-2.

Через железнодорожный узел Коноша проходят маршруты: Москва – Архангельск, Москва – Воркута, С-Петербург – Воркута, Вологда – Мурманск.

Расстояние до Архангельска от ст. Коноша составляет 427 км, до Вологды – 211 км, до Москвы – 707 км, до С-Петербурга – 810 км.

На территории Коношского района имеются следующие станции и остановочные пункты:

- На меридиональном направлении – Лутонга, Ерцево, о.п. Перхино, п.п. Ширихановский, Мелентьевский, Фоминское, Вандыш.

- На широтном направлении – Вересово, Валдеево, Подюга, Норменга, Можуга, Хмельники.

Пересечения с автомобильными дорогами осуществляются с организацией переездов в одном уровне.

Протяженность железных дорог общего пользования в пределах района составляет 163 км.

Кроме железных дорог общего пользования, имеется ведомственная железная дорога Ерцево – Мостовица – Свидь-Совза протяженностью 90 км. Железная дорога являлась однопутной неэлектрифицированной и функционировала на режимной территории.

В настоящее время сохранился участок ведомственной железнодорожной линии Ерцево – Мостовица, протяженностью 17 км, на остальном протяжении дороги полотно законсервировано со снятием рельс.

Мероприятия по развитию железнодорожной сети района.

- Распоряжением Правительства РФ от 19 марта 2013 г. № 384-р утверждена Схема территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения.

В соответствии с этим документом на территории Коношского района предусматривается строительство железнодорожной магистрали Коноша – Медгора. Железная дорога пройдет по районам: Коношскому, Каргопольскому, Пудожскому, Медвежьегорскому. Протяженность – 370 км, в пределах Коношского района протяженность составит 47 км.

Сроки реализации этого мероприятия определены на второй этап строительства – до 2030 г.

- На перспективу в соответствии со Схемой территориального планирования Архангельской области (утвержденной правительством Архангельской области в 2012 г.) предусматривается строительство железной дороги общего пользования на базе ведомственной железной дороги Ерцево – Совза. Протяженность трассы – 90 км, в пределах Коношского района – 74 км.

Мероприятия по реконструкции дороги намечены на период за расчетный сроком Схемы территориального планирования Коношского района. Целью этого мероприятия является транспортное обеспечение разработок полезных ископаемых Пудожского района Республики Карелия, а также целью является вывоз лесных грузов с прилегающих территорий.

- Настоящим проектом Схемы территориального планирования Коношского района предусматриваются следующие мероприятия:

- Обеспечение автоматической переездной сигнализацией всех неохраняемых в настоящее время переездов на пересечении с автодорогами на территории района.

- Строительство двух путепроводов на пересечении проектируемого автодорожного обхода п. Коноша с железными дорогами Коноша – Вельск – Котлас и Вологда – Вельск – Архангельск.

Строительство путепроводов обусловлено следующими предпосылками:

- предполагаемым ростом интенсивности движения железнодорожного и автомобильного транспорта в связи с вводом в эксплуатацию новых железных и автомобильных дорог,

- повышением категории автодорог на подходах к п. Коноша,

- соответствие нормативам СНиП 2.05.02-85* «Автомобильный транспорт» п.5.16, предусматривающим организацию пересечений автомобильных дорог I-III категории с железными дорогами в разных уровнях.

В перспективе протяженность железных дорог общего пользования на территории Коношского района увеличится до 284 км.

Автомобильный транспорт

На территории района в настоящее время имеется сеть автодорог общего пользования регионального и местного значения.

Основными региональными автодорогами района являются:

- В широтном направлении автодорога Коноша–Вельск–Шангалы, обеспечивающие подключения Коношского района к автодороге федерального значения М8 «Холмогоры».

- В меридиональном направлении – автодорога Няндома–Коноша–Вожега, связывающая Няндомский и Коношский районы и обеспечивающая выход юго-западных районов области к Вологде.

От основных автомобильных дорог ответвляется ряд автодорог регионального и местного значения, обеспечивающих подъезды к населенным пунктам района.

Таблица 8.1

Характеристика автодорог регионального и местного (муниципального) значения

| № | Наименование дороги | Общая протя-женность (км) | Покрытие проезжей части (км) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а/бетон | гравий. | грунт. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Автодороги регионального значения |  |  |  |  |
|  | Коноша - Вельск - Шангалы | 68,8 | 53,8 | 15,0 |  |
|  | Коноша - Няндома | 69,5 | 34,5 | 35,0 |  |
|  | Валдеево - Подюга - Николаевка | 24,7 | 24,7 |  |  |
|  | Коноша - Вожега | 47,0 | 32,0 | 15,0 |  |
|  | Ерцево - Глотиха | 14,0 |  | 14,0 |  |
|  | Сосновка - Климовская - Поздеевская | 38,0 | 24,0 | 14,0 |  |
|  | Пуминовская - Федуловская - Гринево | 17,4 | 10,0 | 7,4 |  |
|  | «Коноша - Няндома» - Волошка | 13,3 |  | 13,3 |  |
|  | Мелентьев Пал - Осташевская | 2,6 |  | 2,6 |  |
|  | Фатуново - Дуроевская - Топоровская | 27,8 |  | 27,8 |  |
|  | Коноша - Чублак - Толстая | 24,8 | 16,8 | 8,0 |  |
|  | Климовская - Поповка | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  | Шенчуга - Вельцы | 9,2 | 9,2 |  |  |
|  | Фатуново - Мирный | 10,2 |  | 10,2 |  |
|  | Климовская - Площадь - Гора | 21,5 |  | 21,5 |  |
|  | Подюга - Кварзонгский | 8,2 |  | 8,2 |  |
|  | Дуроевская - Борисовская | 5,5 |  | 3,0 | 2,5 |
|  | Подъезд к АБЗ от автомобильной дороги Коноша - Вельск - Шангалы | 5,0 | 5,0 |  |  |
|  | Подъезд к дер.Папинская от автомобильной дороги Коноша - Вельск - Шангалы | 3,6 |  | 3,6 |  |
|  | Подъезд к дер.Лычное от автомобильной дороги Коноша - Вельск - Шангалы | 0,7 | 0,7 |  |  |
|  | Подъезд к пос.Мелентьевский от автомобильной дороги Коноша - Няндома | 8,5 |  | 8,5 |  |
|  | Подъезд к пос.Сосновка от автомобильной дороги Коноша - Вожега | 0,7 | 0,7 |  |  |
|  | Подъезд к дер.Раменье от автомобильной дороги Коноша - Вожега | 1,5 |  | 1,5 |  |
|  | Подъезд к дер.Давыдовская от автомобильной дороги Коноша - Вожега | 1,6 |  | 1,6 |  |
|  | Подъезд к дер.Заречье от автомобильной дороги Коноша - Вожега | 1,4 |  | 1,4 |  |
|  | Подъезд к дер.Куфтыревская от автомобильной дороги Мелентьев Пал - Осташевская | 1,5 |  | 1,5 |  |
|  | Подъезд к дер.Кремлево от автомобильной дороги Коноша - Чублак - Толстая | 0,3 | 0,3 |  |  |
|  | Подъезд к ст. Вандыш от автомобильной дороги Коноша – Няндома – Волошка | 0,7 |  | 0,7 |  |
|  | ИТОГО по региональным дорогам: | 428,9 | 211,7 | 214,7 | 2,5 |
|  |  | 100% | 49,4% | 50% | 0,6% |
|  | Автодороги местного значения (по муниципальным образованиям) |  |  |  |  |
|  | МО "Коношское" | 39,0 |  |  | 39,0 |
|  | МО "Тавреньгское" | 36,5 |  |  | 36,5 |
|  | МО "Ерцевское" | 14,0 |  |  | 14,0 |
|  | МО "Климовское" | 14,0 |  |  | 14,0 |
|  | МО "Подюжское" | 24,2 |  |  | 24,2 |
|  | МО "Вохтомское" | 19,7 |  |  | 19,7 |
|  | МО "Мирный" | 25,0 |  |  | 25,0 |
|  | ИТОГО по местным дорогам: | 172,4 |  |  | 172,4 |
|  |  | 100% |  |  | 100% |

Примечание:

- Полный перечень автодорог местного значения приведен в Приложении 1.

- Кроме автодорог МО поселений, на территории Коношского муниципального района имеется ряд грунтовых дорог неопределенной принадлежности, общей протяженностью 48 км,

Основные автодороги регионального значения имеют IV техническую категорию. Все автодороги местного значения – грунтовые и относятся к V категрии или не имеют категории.

Автодорогами местного и регионального значения обеспечена транспортная доступность большинства населенных пунктов района. Несколько населенных пунктов не имееют в настоящее время автоподъездов к общей сети района. Это пункты в Ерцевском поселении – п. Мостовица, п. Круглица, разъезд Перхино; в Коношевском поселении – п. Колфонд; в Тавреньгском поселении – Тончиковская, Аниковская, Ермаковская.

Протяженность автодорог общего пользования регионального и местного значения в настоящее время составляет 601 км. Протяженность автодорог с твердым покрытием 426 км, что составляет 70 % от общей сети.

Плотность автодорог общего пользования составляет 71 км/на 1 тыс. кв. км. Плотность автодорог с твердым покрытием на территории Коношского района составляет 51 км/на 1 тыс. кв. км (в среднем по Архангельской области – 16 км/на 1 тыс. кв. км).

На сети автодорог общего пользования регионального значения имеется значительное количество мостов через реки и водотоки.

Основными мостами являются мосты через реки Вель, Волошка, Подюга.

Таблица 8.2

Характеристика крупных мостов на дорогах регионального значения

| Наименование автодорог и место нахождение мостов | Длина моста (м) | Ширина моста (м) | Материал конструкции | Год постройки | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А/д Коноша – Вельск – Шангалы: - р. Вель (на 36 км); - р. Вель (на 68 км). | 50,0 115,7 | Г-8+2х1,0 Г-10+2х0,8 | ж/б сталь, ж/б | 1997 2001 | Хор. Хор. |
| А/д Коноша – Няндома - р. Вохтомица (на 35 км); - р. Авженьга (на 68 км). | 51,2 50,0 | Г-8,15+2х1,0 Г-8+2х1,0 | ж/б ж/б | 2000 1990 | Удовл. Удовл. |
| А/д Валдеево – Подюга - Николаевка - р. Подюга (на 22 км); | 80,8 | Г-7+2х0,75 | ж/б | 2004 | Хор. |
| А/д Пуминово – Пономаревское - Федуловская - р. Вель (на 8 км); | 59,7 | Г-8+2х0,75 | ж/б | 2008 | Хор. |
| А/д «Коноша – Няндома» - Волошка - р. Вандыш (на 8 км); | 51,2 | Г-8,17+2х1,0 | ж/б | 1995 | Удовл. |
| А/д Фатуново – Дуроевская - Топоровская - р. Волошка (на 18 км); | 80,3 | Г-7,8+2х1,2 | ж/б | 1996 | Удовл. |

Примечание:

- Крупные мосты приняты длиной более 50 м.

- Полный перечень мостов через реки и водотоки на автодорогах регионального значения приведен в Приложении 2.

Всего в настоящее время на региональных автодорогах насчитывается 32 моста.

В основном все мосты капитального типа в хорошем или удовлетворительном состоянии (годы постройки не ранее 1990 г.).

Исключение составляют деревянные мосты через р. Бобровка на подъезде к АБЗ и по а/д Коноша – Вельск, а также деревянные мосты на а/д Климовская – Гора через р. Лычма, на а/д Шенчуга – Вельцы через р. Шенчуга и на автодороге а/д Коноша – Вожега через р. Лухтонга.

Имеется необходимость замены деревянных мостов на региональных автодорогах на капитальные.

На территории Коношского района действует ряд пригородных автобусных маршрутов, связывающих районный центр с населенными пунктами района.

В настоящее время (с 01 января 2013 года) в межпоселенческом сообщении на территории МО «Коношский муниципальный район» действуют 12 пригородных автобусных маршрутов. Перечень автобусных маршрутов представлен в нижеследующей таблице.

Таблица 8.3

Характеристика автобусных маршрутов общего пользования

| Номер маршрута | Наименование маршрута | Протяженность маршрута, км (кругорейс) | Количество рейсов на день (кругорейс) | Потребность на день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | п.Коноша – д.Климовская | 49 | 5 в неделю | 2 |
| 103 | п. Коноша – п. Вересово | 17,7 | 10 | 15 |
| 103А | п. Коноша – п. Вересово | 17,7 | 9, кроме выходных | 10 |
| 104 | п.Коноша – п.Мирный | 31 | 6 в неделю | 2 |
| 105 | п.Коноша – д.Пономаревская | 49 | 3 | 5 |
| 106 | п.Коноша – д.Синцовская | 49,9 | 2 | 3 |
| 107 | п.Коноша – п.Ерцево | 39,75 | 3 | 5 |
| 108 | п.Коноша – п.Подюга | 49,6 | 5 | 10 |
| 109 | п. Коноша – д. Чублак | 20 | 2 в неделю | 1 |
| 110 | п. Коноша – п. Вандыш | 57,88 | 1 | 2 |
| 110а | п. Волошка – п. Вандыш | 10,5 | 1 | 2 |
| 1 | п. Коноша – СХТ | 9,5 | 6 | 20 |
|  | п. Коноша – п.Мелентьевский | 20 | - | 1 |
|  | п. Коноша- п.Фоминский | 20 | - | 1 |
|  | п. Коноша – ПГС | 7 | - | 10 |
|  | п. Коноша - Лесозавод | 7 | - | 10 |

Объем пассажироперевозок составляет 145тыс. пасс. в год, пассажирооборот – 2,6 млн. пасс.-километров в год. Средняя дальность поездки составляет 18 км.

В с. Коноша имеется автостанция, расположенная в здании железнодорожного вокзала.

Пассажирские автобусные перевозки осуществляются индивидуальными предпринимателями.

На автобусных маршрутах работают 10 автобусов марок: ПАЗ - 5 ед., САРЗ – 1 ед, ГАЗ 32213 – 4 ед.

Состояние автотранспортных средств неудовлетворительное. Автобусы ПАЗ – 4 ед. и автобус САРЗ – выработали свой ресурс и подлежат списанию, что ставит под угрозу пассажирское сообщение на общественном транспорте. Необходимо обновление подвижного состава.

Обеспеченность легковыми автомобилями индивидуального пользования в Коношском районе в настоящее время составляет 300 автомобилей на 1 тыс. жителей.

На территории Коношского района имеется 4 АЗС и одна АГЗС.

Таблица 8.4

Перечень АЗС Коношского района

| №№ | Наименование | Эксплуатирующая организация, ведомственная принадлежность | Виды топлива, количество (т.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АЗС | ОАО «Коношское ДУ» | бензин, ДТ,100 |
|  | АЗС | Подюжское МУПТП | бензин, ДТ, 16 |
|  | АЗС № 22 | ОАО «НК Роснефть Архангельскнефтепродукт» | бензин, ДТ, 40 |
|  | АЗС № 5 | ООО «Няндома-нефть» | бензин, ДТ, 40 |
|  | АГЗС | ООО «Петройл» | пропанобутановая смесь, 10 |

Выводы:

- Плотность автодорог с твердым покрытием на территории Коношского района выше, чем в среднем по Архангельской области.

- Протяженность автодорог с усовершенствованным покрытием на сети автодорог регионального значения составляет 50%. Требуется реконструкция участков региональных дорог с заменой щебеночных покрытий на асфальтобетонные.

- Необходимо повышение технического уровня автодорог местного значения, так как все местные автодороги – грунтовые.

- Требуется обеспечить населенные пункты, не имеющие автотранспортной доступности, подъездами к общей сети автодорог района.

- Для повышения качества обслуживания населения общественным транспортом необходимо обновление автобусного парка и дальнейшее развитие маршрутной сети пригородного автобусного сообщения.

Проектное решение

Проектные мероприятия учитывают основные положения "Схемы территориального планирования Архангельской области" утвержденные постановлением Администрации Архангельской области в 2012 г.

На территории Коношского района намечены следующие мероприятия по развитию сети автомобильных дорог регионального значения:

- повышение категории основных автодорог с заменой гравийных и щебеночных покрытий на асфальтобетонные;

- реконструкция мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии и строительство новых капитальных мостов для замены деревянных;

- На основе существующих участков автодорог регионального значения, в том числе «Коноша – Вельск – Шангалы» и «Сосновка – Климовская» намечено формирование автодороги «Яренск – Котлас – Вельск – Коноша – Кречетово». Эта автодорога свяжет Республику Коми и юг Архангельской области с Карелией и Санкт-Петербургом.

На территории Коношского района предусматривается строительство участка этой автодороги «Климовская – Кречетово», протяженностью в пределах района 35 км.

- Строительство автодорожного обхода п. Коноша протяженностью 23 км со строительством двух путепроводов на пересечении с железными дорогами Коноша – Вельск – Котлас и Вологда – Коноша – Архангельск.

- Строительство автодороги Подюга – п. Новый – автодорога «Коноша – Вельск» протяженностью 18 км.

- Строительство подъезда к ст.Чумга от автодороги Коноша-Климовская протяженностью 13 км.

На муниципальном уровне

Схемой территориального планирования Коношского района предусматривается реконструкция сети местных автодорог.

Предусматривается замена грунтовых покрытий на покрытия переходного типа (щебень, гравий, ПГС, обработанные вяжущими материалами).

К расчетному сроку намечено обеспечение всех населенных пунктов района подъездами с твердым покрытием, кроме населенных пунктов с исчезающе малочисленным населением. К таким населенным пунктам грунтовые подъезды должны быть доведены до уровня грунтовоулучшенных покрытий.

Протяженность реконструкции грунтовых автодорог местного значения по муниципальным образованиям поселений составит:

| 1 | МО "Коношское" | 39 |
| --- | --- | --- |
| 2 | МО "Тавреньгское" | 36 |
| 3 | МО "Ерцевское" | 14 |
| 4 | МО "Климовское" | 14 |
| 5 | МО "Подюжское" | 19 |
| 6 | МО "Вохтомское" | 20 |
| 7 | МО "Мирный" | 25 |
|  | ИТОГО: | 167 км |

Кроме этого, проектом предлагается включить в перечень местных автодорог района новые подъезды к населенным пунктам, не имеющим автодорожной связи с общей сетью автодорог, а именно:

- Подъезд от с. Ерцево к п. Круглица, Мостовица, протяженность 15 км,

- Подъезд к п. Колфонд, протяженность 4 км,

- Строительство автодороги Тончиковская – Аниковская, протяженность 6 км,

- Подъезд к д. Ермаковская, протяженность 3 км,

В результате проектных мероприятий протяженность автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием к расчетному сроку составит 198 км.

Протяженность автодорог общего пользования регионального и местного значения с твердым покрытием к расчетному сроку увеличится на 274 км и составит 713 км, плотность увеличится до 85 км/1 тыс. кв.км.

Для повышения качества пассажирских перевозок на общественном транспорте проектом предусматривается следующее:

- Обновление парка автобусов,

- обустройство линий движения муниципальных автобусов, а именно: организация конечных пунктов с площадками отстоя автобусов, строительство заездных карманов и пассажирских павильонов по трассам всех автобусных маршрутов.

- организация междугородных автобусных маршрутов по реконструируемым и новым автодорогам регионального значения: Коноша – Няндома – Плесецк – Архангельск, Коноша – Вельск, Коноша – Кречетово.

- Развитие сети внутрирайонных автобусных маршрутов:

- Продление маршрута Коноша – Пономаревская до с. Бор с заездами в Гринево,

- Продление маршрута Коноша – Пономаревская – Красивая.

- Продление маршрута Коноша – Климовская до д. Порядинская с заездом в д. Заважерец.

- Возобновление маршрута к д. Вельцы после реконструкции моста через р. Шемчуга.

- Организация новых маршрутов Подюга – п. Новый - Можуга, Подюга – п. Кварзонгский, Коноша – Топоровская – Аладьинская,

Обеспеченность легковыми индивидуальными автомобилями на расчетный срок принято 400 автомобилей на 1 тыс. жителей.

Общее количество легковых автомобилей на расчетный срок составит 8 тыс. автомобилей.

В соответствии с нормативными показателями (1200 автомобилей на 1 топливораздаточную колонку АЗС и 200 легковых автомобилей на 1 пост СТО) для обслуживания легкового индивидуального транспорта Коношского района суммарное количество колонок АЗС на расчетный срок - 7 колонок.

Суммарное количество постов СТО на расчетный срок – 40 постов.

В настоящее время суммарное количество АЗС в районе соответствует нормативным показателям на расчетный срок, как для населения района, так и для транзитного транспорта.

Строительство СТО емкостью 5-10 постов предусматривается в центрах сельских поселений.

Кроме этого, на территории района намечено разместить придорожные автосервисные комплексы на автодорогах регионального значения: в п. Ерцево на а/д Коноша – Вожега, в п. Климовская на новой автодороге Климовская – Кречетово и в п. Норинская на а/д Коноша – Вельск. Автосервисные комплексы  включают в себя АЗС, СТО, автостоянки, мотель, кемпинг, предприятия бытового и торгового обслуживания.

- ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

К вопросам местного значения муниципального района согласно федеральному закону №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» (ст. 15) относится организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, а также создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав  муниципального района, услугами связи.

Уровень обеспеченности жилищного фонда района инженерной инфраструктурой сравнительно невысокий.  Инженерная инфраструктура развита в основном пгт.Коноша, степень благоустройства обеспечивается централизованным теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением. Имеется большой процент неблагоустроенного жилищного фонда.

Во многих населенных пунктах, за исключением электроснабжения, инженерные сети отсутствуют.

  - 9.1. Электроснабжение

Существующее  положение

Электроснабжение поселений, входящих в состав Коношского муниципального района, осуществляется: от энергосистемы Архангельской области через один основной опорный центр питания - 220/110/35/10 кВ «Коноша» и распределительные центры питания - ПС 35/10 кВ «Комплекс», ПС 110/10 кВ «Коноша-тяга», ПС 110/10 кВ «Волошка», ПС  35/10 кВ  «Ерцево», ПС 35/10 кВ «Климовская», ПС 35/10 кВ «Пономаревская», ПС 35/10 кВ «Подюга». От трансформаторных подстанций производится электроснабжение Коношского городского поселения, Волошского, Вохтомского,  Ерцевского, Климовского, Подюжского, Тавреньгского сельских поселений, а так же сельского поселения «Мирный».

Крупные системные и возобновляемые электрогенерационные источники на территории района отсутствуют.

Основная питающая подстанция района – четырех трансформаторная электроподстанция 220/110/35/10 кВ «Коноша». Краткая характеристика электроподстанций напряжением 35 киловольт и выше сведена в таблицы 9.1.1.

Таблица 9.1.1.

| № п/п | Название, расположение | Год ввода в эксплуатацию | Технические характеристики |  |  | Загрузка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Число трансформа-торов, шт/ Мощность, МВА | Максимально допустимая нагрузка, МВА | Максималь-ная фактическая нагрузка, МВА | Загрузка ЦП , % | Свободная мощность, МВА |
| 1 | ПС-141 Комплекс: 35/10 кВ | 1982 | 4 / 10.3 | 10.815 | 3.015 | 32 | 7,399 |
| 2 | ПС-137 Ерцево: 35/10 кВ | 1981 | 1 / 10 | 10 | 2.301 | 25 | 7,474 |
| 3 | ПС-140 Климовская: 35/10 кВ | 1972 | 2 / 2 2 / 3.2 | 2.1 | 0.358 | 21 | 1,657 |
| 4 | ПС-138 Пономаревская: 35/10 кВ | 1971 | 3 / 5.025 3 / 2.025 | 2.12625 | 0.642 | 39 | 1,293 |
| 5 | ПС-139 Подюга: 35/10 кВ | 1972 | 2 / 8 2 / 5 | 5.25 | 1.655 | 42 | 3,051 |
| 6 | ПС 110/10 кВ «Волошка» в пос. Волошка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | ПС 110/10 (6) кВ ПС «Коноша-тяга» | н/д | 2 / 40 | н/д | 80 | н/д | н/д |
| 8 | 220/110/35/10 кВ «Коноша» | н/д | 2 / 63 2 / 25 | н/д | 176 | н/д | н/д |

Коношский муниципальный район связан с энергосистемой Архангельской области высоковольтными линиями ВЛ-220 и ВЛ 110 кВ. Линии проходят в едином инженерном коридоре. Линия 220 кВ: ЭС Центра – Коноша – Плесецк – Савино – Обозёрская – РП Первомайский – Архангельск .

Так же в инженерном коридоре проходит линия ВЛ 110 кВ Коноша – Няндома – Шалакуша – Плесецк – Савино обеспечивает снабжение электроэнергией Коношского, Няндомского и Плесецкого районов. Линии ВЛ-35 служат в качестве внутрирайонных линий электропередач.

На подстанции «Коноша-тяга» установлены два трансформатора по 40 мВА. Питание подстанции «Коноша-тяга» осуществляется от подстанции 220 кВ «Коноша» по 2-х цепной ВЛ-110 кВ.

Характеристика высоковольтного электросетевого комплекса

Высоковольтный электросетевой комплекс на территории Коношский муниципальный район представлен:

- электросетевым комплексом районного и регионального значения:

- ВЛ 220 кВ Няндома – Коноша (АС-300);

- ВЛ 220 кВ Коноша – Явеньга (АС-300)

- ВЛ 220 кВ Коноша – Харовск ;АСО-300);

- ВЛ 220 кВ Коноша - Вельск ;(С-240, АСО-240);

- ПС 220/110/35/10 кВ «Коноша»;

- ВЛ 110 кВ Коноша – Няндома – Шалакуша;

- ПС 110/10 кВ «Волошка»;

- ПС 35/10 кВ «Комплекс»,

- ВЛ 35 кВ «Коноша-Климовская» ;

- ПС  35/10 кВ  «Ерцево»,

- ВЛ 35 кВ «Ерцево» ;

- ПС 35/10 кВ «Климовская»,

- ВЛ 35 кВ «Комплекс» ;

- ПС 35/10 кВ «Пономаревская»,

- ВЛ 35 кВ «Коноша-Пономаревская»;

- ПС 35/10 кВ «Подюга»;

Одиночный транзит 220 кВ протяженностью 603 км на участке Коноша-Микунь имеет срок эксплуатации 28-29 лет.

Данные по линиям местного значения 110-35 кВ приведены в таблице 9.1.2.

Таблица 9.1.2

| № п/п | Наименование линии | Напряжение, кВ | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность по трассе, км | Протяженность по цепям, км | Марка провода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коноша-Климовская | 35 | 1971 | 44,5 | 44,5 | АС35 |
| 2 | Коноша-Подюга | 35 | 1972 | 37,9 | 40,9 | АС95 |
| 3 | Комплекс | 35 | 1982 | 14,66 | 14,66 | АС70 |
| 4 | Ерцево | 35 | 1981 | 26,0 | 26,0 | АС95 |
| 5 | Коноша-Пономаревская с отпайкой от оп. 66 на ПС Комплекс | 35 | 1971 | 54,5 | 59,3 | АС50 |
| 6 | Волошка | 110 | - | 46,3 | 46,3 | АС185 |
| 7 | Тяговая | 110 | 1988 | 1,2 | 1,2 | АС120 |

Потребление электроэнергии

Основным потребителем электрической энергии на территории Коношского муниципального района является промышленные потребители. Количественная характеристика потребляемой электроэнергии приведена ниже в таблице 9.1.3.

Таблица 9.1.3

Электропотребление по муниципальным образованиям области

(данные Госкомстата), тыс. кВт-ч в год

| № п/п | Отрасль | Период 2006 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилищно коммунальный сектор | 69 |
| 2 | Промышленные потребители | 1727 |
| 3 | Итого: | 1796 |

Современное электропотребление по отраслям экономики в Коношском районе (данные Госкомстата) приведены в таблице 9.1.4, тыс. кВт-ч в год.

Таблица 9.1.4

| Потреблено всего | Целлюлозно-бумажное производство | Деревооб-работка | Прочие отрасли | Вся промышлен-ность | ЖКС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1796 | 1207 | 16 | 504 | 1727 | 69 |

Определение перспективных электрических нагрузок*

Предварительная оценка перспективной электрической нагрузки Коношский муниципальный район на рассматриваемый проектный период 2012-2032 гг. произведена на основе численности населения и прогноза развития объектов промышленности и сельского хозяйства на территории района, принятых настоящим проектом.

Прогнозом развития в период до 2032 года предусмотрено:

- развитие объектов лесохозяйственной, деревообрабатывающей, строительных, сельскохозяйственных и рекреационных  отраслей;

- незначительное уменьшение численности населения района в период первой очереди на уровне 22 тыс.чел. и уменьшение численности проживающего на территории района населения с 22 тыс.чел. до 19,5  тыс.чел. в период 2020- 2032 гг.

Оценка расчётной электрической нагрузки производилась по показателям удельных нагрузок, приведённых: в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», «Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети» (утверждены приказом № 213 Минтопэнерго России 29.06.99).

Принятые для расчёта показатели нормы удельного коммунально-бытового электропотребления: на период первой очереди – 1350 кВт.ч на одного жителя и на расчетный срок 2170 кВт.ч на одного жителя, число часов использования максимума электрической нагрузки составит, соответственно, 4400 и 5300. Расчётная нагрузка жилищно-коммунального сектора Коношского района на проектный период в разрезе поселений приведена в таблице 9.1.5.

Таблица 9.1.5.

Расчётная нагрузка жилищно-коммунального сектора МО «Коношский муниципальный район» на проектный период в разрезе муниципальных образований

| № пп | Поселение | Годовое электроснабжение, тыс .кВт.ч |  | Максимальная электрическая нагрузка, МВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-очередь | р/с | 1-очередь | р/с |
| 1 | Коношское ГП | 16,5 | 24,3 | 3,7 | 4,6 |
| 2 | Волошское СП | 1,3 | 1,7 | 0,3 | 0,3 |
| 3 | Вохтомское СП | 1,3 | 2,0 | 0,3 | 0,4 |
| 4 | Ерцевское СП | 3,4 | 4,3 | 0,8 | 0,8 |
| 5 | Климовское СП | 0,6 | 0,9 | 0,1 | 0,2 |
| 6 | Мирное СП | 1,1 | 1,7 | 0,2 | 0,3 |
| 7 | Подюжское СП | 3,8 | 5,2 | 0,9 | 1,0 |
| 8 | Тавреньгское СП | 1,8 | 2,2 | 0,4 | 0,4 |
|  | Итого | 29,7 | 42,3 | 6,8 | 8,0 |

Расчётный баланс электрической нагрузки потребителей, расположенных на территории Коношского района, на проектный период до 2032 года приведён в таблице 9.1.6.

Таблица 9.1.6

Расчётный баланс электрической нагрузки МО «Коношский муниципальный район» на проектный период

| № пп | Потребитель | Максимальная электрическая нагрузка, МВт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-очередь | р/с |
| 1 | жилищно-коммунальный сектор | 6,8 | 8,0 |
| 2 | промышленные, производственные предприятия | 15 | 17 |
| 4 | прочие потребители, неучтённые нагрузки | 3,2 | 3,5 |
| 5 | суммарно с учётом коэффициентов совмещения максимумов нагрузок К=0,89 | 22,25 | 25,36 |

Направления развития объектов электроснабжения на территории Коношского района связаны с модернизацией и реконструкцией существующих объектов электросетевого комплекса.

Электроснабжение поселений, входящих в состав Коношского района, на рассматриваемый проектный период до 2032 года предлагается осуществлять от энергосистемы Архангельской области через существующие  распределительные центры питания ПС 35/10 кВ «Комплекс», ПС 110/10 кВ «Коноша-тяга», ПС 110/10 кВ «Волошка», ПС  35/10 кВ  «Ерцево», ПС 35/10 кВ «Климовская», ПС 35/10 кВ «Пономаревская», ПС 35/10 кВ «Подюга».

Для обеспечения надежного снабжения электроэнергией, как населения района, так и производств, а так же согласно «Программе и схеме перспективного развития электроэнергетики Архангельской области на 2012-2016 годы» потребуются следующие мероприятия.

- Для  повышения надежности сетей 35-110 кВ, зависящих от питающих сетей 220 кВ, которые в настоящее время не обеспечивают надежности питания сетей 110 кВ, необходимо строительство вторых ВЛ 220 кВ на следующих участках: Коноша-Няндома-Плесецк и Коноша-Котлас (ПС Заовражье). Прохождение проектных ВЛ рекомендуется в инженерном коридоре существующих ВЛ.

- Провести реконструкцию ПС «Коноша», с заменой существующих трансформаторов на 220/110/35/6кВ мощность трансформаторов 2х63+2х25МВА.  Ориентировочные сроки работ 2015 год. Эта модернизация позволит обеспечить подключение дополнительных потребителей и повысит надежности электроснабжения потребителей.

- Провести реконструкцию ПС «Ерцево»  с заменой существующих трансформаторов на 35/10кВ мощность трансформаторов 10+4,0МВА Ориентировочные сроки работ 2014 год. Эта модернизация позволит обеспечить подключение дополнительных потребителей и обеспечит замена устаревшего оборудования с установкой второго трансформатора 4,0МВА.

- Провести реконструкцию ПС «Климовская» (№140)   с заменой существующих трансформаторов на 35/10кВ мощность трансформаторов 2х1,0МВА Ориентировочные сроки работ 2014 год. Причины реконсрукции - эксплуатация ПС более 40 лет, а так же строительство ВЛ-35кВ  «Климовская-Ерцево» для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей.

- Для обеспечения резервирования электроснабжения питающей подстанции района ПС «Климовская» в сроки первой очереди планируется строительство новой ВЛ Ерцево — Климовская 35 кВ протяженностью 50 км. Основное назначение: обеспечение резервного питания в ремонтных режимах.

- ввести в эксплуатацию дополнительные трансформаторные пункты и ВЛ/КЛ 10 кВ для обеспечения электроснабжения объектов новой застройки;

- На проектный период провести реконструкцию физически и морально устаревших сетей и оборудования ТП. Намечается широкое внедрение передовых энергосберегающих технологий (новые строительные материалы, фотоэлементы);

- На расчетный срок имеется инвестиционное предложение о строительстве в Мезенской губе приливной электростанции. В связи с этим согласно Схемы территориального планирования Архангельской области на территории Коношского района планируется строительство высоковольтной линии напряжением 500 кВ Мезень – Архангельск – Плесецк – Няндома – Коноша и электроподстанции 500 кВ восточнее пгт.Коноша.

Установленной трансформаторной мощности опорных центров питания Пономаревская и Подюга достаточно для обеспечения перспективной электрической нагрузки поселений на весь проектный период. В период до 2032 года, ввиду превышения нормативного срока эксплуатации, необходимо провести оценку технического состояния оборудования данных подстанций ПС для установления сроков замены или сроков дальнейшей службы элементов оборудования ввиду достижения ими сроков естественного износа.

В период первой очереди  следует провести оценку технического состояния высоковольтных линий 35 кВ: Коноша-Климовская, Коноша-Подюга, Коноша-Пономаревская  для установления сроков замены или сроков дальнейшей службы элементов сети (проводов, изоляторов, опор и т.д.) ввиду достижения ими сроков естественного износа.

  - 9.2. Газоснабжение

Существующее  положение

В настоящее время на территории Коношовского района используется сжиженный углеводородный газ пропан-бутановой фракции (СУГ). Сжиженный газ на территорию района поступает в баллонах с газонаполнительной станции треста «Мирныймежрайгаз» по железной дороге. На 01.01.2009 года в поселке газифицировано 4405 квартир. Обеспечение  сжиженным газом жилищного фонда происходит от ГРУ и ГБУ.

Расход сжиженного газа по поселку на нужды населения составляет 272,6 т в год, на нужды промышленности – 18,5 т.

Таблица 9.2.1.

Газоснабжение территории Коношского муниципального района

| № п/п | Показатель | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Газифицировано | 4405 |
| 2 | Расход газа - всего, т | 291,1 |
| 3 | в т.ч. на нужды населения | 272,6 |
| 4 | на промышленность | 18,5 |

Направления развития

Газоснабжение в поселениях Коношского района в проектный период до 2035 года предлагается выполнять природным сетевым газом и сжиженным углеводородным газом.

В проектные сроки планируется выполнить мероприятия разработанной Программы развития газоснабжения и газификации Архангельской области на период с 2012 по 2015 год, которая предусматривает строительство газопроводов-отводов, распределительных газопроводов, перевод на использование природного газа котельных, квартир и домовладений, газоснабжение сетевым газом потребителей Коношоского района.

Газификация территории района планируется отводом газопровода высокого давления от существующего магистрального газопровода Нюксеница-Архангельск.

Газопровод- отвод  будет выполнен из стальных труб в подземном исполнении. Рабочее давление газопровода составит порядка 5,4 МПа. Конечная точка газопровода автоматическая газораспределительная станция ГРС «Коноша».

Все газопроводы планируется выполнять из стальных труб соответствующего диаметра, в подземном исполнении  на глубине 1,0-0,8 метра. На газопроводе планируется установка перемычек, для возможности своевременной изоляции поврежденных участков.

Газораспределительная станция является конечной точкой газопровода и предназначена для снижения высокого давления природного газа и выдачу газа пониженного до заданного уровня давления газа конечным потребителям. В качестве АГРС на территории района предлагается использовать блочную ГРС «Урожай-10», производительностью соответственно 12,500  нмЗ/час.

Потребителями газа на проектный период будут:

- жилищно-коммунальный сектор;

- сельскохозяйственное и деревообрабатывающее производство;

- прочие потребители.

Расчёт газопотребления природного газа на бытовые нужды в проектные сроки осуществлён по укрупненным показателям потребления (приведённых в СП 42-101-2003) на базе прогноза социально-экономического развития населения Коношского района и приведен в таблице ниже.

Таблица 9.2.2.

| № п/п | Поселение | Общее потребление газа на пищеприготовление, тыс. м³/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь | Р/С |
|  | Коношское ГП | 2684 | 2464 |
|  | Волошское СП | 209 | 176 |
|  | Вохтомское СП | 215,6 | 198 |
|  | Ерцевское СП | 550 | 440 |
|  | Климовское СП | 101,2 | 94,6 |
|  | Мирное СП | 178,2 | 169,4 |
|  | Подюжское СП | 616 | 528 |
|  | Тавреньгское СП | 286 | 220 |
|  | Итого | 4840 | 4290 |

Расчётный объём газопотребления для поселений Коношского района должен быть уточнён на дальнейших стадиях проектирования (генеральные схемы газоснабжения и газификации, проекты генеральных планов поселений) с учётом газопотребления объектов теплоэнергетического комплекса и вариантов развития централизованного теплоснабжения поселений. Потребление сжиженного газа по мере появления природного будет снижаться.

  - 9.3. Связь

Телефонизация

Существующее положение

Телефонная связь- это основной вид связи, организованный по линиям телефонной сети. Потребителями телефонной связи являются абоненты квартирного и общественного секторов.

Основным оператором проводной связи в Коношском районе является Архангельский филиал ОАО «Ростелеком». ОАО «Ростелеком» предоставляет услуги местной внутризоновой телефонной связи, пакетная передача данных, услуги доступа в сеть интернет и многие другие.

Монтируемая емкость автоматической телефонной станции составляет 2900 номеров, используемая — 2870 номеров, которую обслуживает линейный участок № 24 Архангельского филиала ОАО «Ростелеком». Количество заявок на установку телефонов на момент проектирования - 221. Все абоненты имеют выход на междугородную и международную связь. Тип прокладки сетей – в телефонной канализации.

Увеличения монтируемой емкости не планируется, заявки на установку телефонов имеются от населения, проживающего в нетелефонизируемых домах, где нет каналов, отсутствует техническая возможность. Проводят установку  телефонов при наличии технической возможности. Так же в рамках выполнения программы «Установка таксофонов в отделениях почтовой связи сельских населенных пунктов», утвержденной правительством России на территории района проведена установка таксофонов. Все абоненты АТС и пользователи универсальных таксофонов имеют доступ к услугам местной, междугородней и международной связи.

Перспектива

Для определения общего количества телефонных аппаратов на перспективу при условии полного удовлетворения населения и народного хозяйства в телефонной связи общего пользования, в соответствии с нормативными документами были использованы рациональные нормы потребления средств и услуг телефонной связи:

- для населения – 1 телефон на семью;

- для народного хозяйства – 20% от квартирного сектора.

- Четыре ТА (телефона автомата)- на 1000 жителей.

Для квартирного сектора при средней численности семьи 3 человека (коэффициент семейности), телефонная плотность на 100 жителей будет равна 100/3 = 33,3 телефона.

Результаты расчетов, с учетом изменения населения в Коношском районе, приведены в таблице ниже.

Таблица 9.3.1

| № п/п | Название поселения | Первая очередь. |  |  | Расчетный срок. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество номеров для жилого сектора | Количество номеров для общественных зданий | Количество номеров для таксофонов | Количество номеров для жилого сектора | Количество номеров для общественных зданий | Количество номеров для таксофонов |
| 1 | Коношское ГП | 4067 | 813 | 49 | 3733 | 747 | 45 |
| 2 | Волошское СП | 317 | 63 | 4 | 267 | 53 | 3 |
| 3 | Вохтомское СП | 327 | 65 | 4 | 300 | 60 | 4 |
| 4 | Ерцевское СП | 833 | 167 | 10 | 667 | 133 | 8 |
| 5 | Климовское СП | 153 | 31 | 2 | 143 | 29 | 2 |
| 6 | Мирное СП | 270 | 54 | 3 | 257 | 51 | 3 |
| 7 | Подюжское СП | 933 | 187 | 11 | 800 | 160 | 10 |
| 8 | Тавреньгское СП | 433 | 87 | 5 | 333 | 67 | 4 |
| 9 | Итого | 7333 | 1467 | 88 | 6500 | 1300 | 78 |

Всего на первую очередь потребность в создании дополнительной телефонной емкости составит 5 888№№, на расчетный срок увеличения номерной емкости не потребуется.

Основное увеличение номерной емкости на первую очередь, придется на муниципальные образования Коношское, Ерцевское и Подюжское. Для обеспечения необходимого уровня телекоммуникационных услуг потребуется перевод существующих АТС на цифровое оборудование с увеличением их емкости.

На расчетный срок для удовлетворения возрастающих потребностей абонентов в высокой скоростей доступа к сети Интернет, а так же появление новых услуг связи, потребуется модернизация оборудования систем передачи по кабелям ВОЛС. Потребуется модернизация оконечных устройств систем ВОЛС, без замены линий связи.  Для этого планируется использовать аппаратуру передачи данных, использующую технологию DWDM спектрального уплотнения каналов. Данная технология позволяет без замены кабеля значительно увеличить скорость передачи данных по оптоволокну. Технология спектрального уплотнения DWDM позволяет одновременно передавать несколько информационных каналов по одному оптическому волокну на разных несущих частотах и тем самым существенно увеличивать пропускную способность на уже построенных волоконно-оптических линиях до 400 Гбит/с.

В заключение анализа развития фиксированной телефонной связи, необходимо учесть то, что в настоящее время мобильная связь оказывает значительное влияние на данный сектор телекоммуникаций. Постепенное удешевление абонентских терминалов сотовой связи и снижение тарифов на звонки приводит к тому, что многие абоненты отказываются от услуг стационарных телефонов. Поэтому надо учитывать то, что полученные по расчетам значения могут в значительной мере изменяться, под действием развивающейся мобильной связи.

Сотовая связь

Число абонентских терминалов сотовой связи в Архангельской области, по данным статистики, на 1000 человек составляет 1232,2. По уровню проникновения услуг сотовой связи регион является лидером в Сибири.

Услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего пользования (сотовой радиотелефонной связи), на территории района оказывают 4 оператора. Это Федеральные операторы ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «Мегафон», ОАО «Вымпелком» (марка Билайн), а так же местный оператор "Wellcom". Все операторы, за исключением компании "Wellcom", предоставляют услуги в стандарте сотовой связи GSM-900/1800. Компания"Wellcom" представляет услуги и в более современном стандарте NMT-450/NMT-450 IMC. Данный стандарт наряду с обычными услугами (передача коротких сообщений, передача голоса), предлагает услугу скоростной передачи данных. При этом максимальная скорость передачи данных равна 153 Кб/сек — это в 3 раза выше возможностей Dial-up и GPRS. В перспективе планируется внедрение технологии CDMA2000 1х EV-DO, скорость передачи данных — до 2,4 Мбит/с.

В настоящее время сотовая связь стала основной заменой фиксированной телефонии. К сожалению, зона обслуживания сотовых терминалов ограниченна крупными населенными пунктами района.

Основные этапы развития сотовой связи:

- Строительство новых базовых станций и расширение зоны охвата территории района.

- Выравнивание зон покрытия всех сотовых операторов.

- Снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов.

- Создание сетей сотовой связи следующего поколения (LTE), на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов.

  - 9.4. Водоснабжение и водоотведение

Организация в границах поселений водоснабжения населения, водоотведения отнесена федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» к вопросам местного значения поселения (ст. 14).

В проекте Схемы территориального планирования муниципального района вопросы водоснабжения и водоотведения рассматриваются в материалах по обоснованию справочно, для формирования целостной картины состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на территории района.

Водоснабжение

На данной стадии проектирования рассмотрены принципиальные решения по системам водоснабжения населенных пунктов района. Все приведенные расчеты подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования – в генеральных планах поселений.

Исходные данные для составления раздела получены от администраций поселений Коношского муниципального района.

При составлении раздела использованы следующие документы:

- Водный кодекс РФ

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (Актуализированная редакция  СНиП 2.04.02-84*), 2013

- СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения, М., 2002.

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, М., 2002.

- Проект генерального плана муниципального образования «Коношское» (ООО «Кариатида» , 2012).

- Сведения по системе водоснабжения и водоотведения из администраций поселений.

Существующее положение

Хозяйственно – питьевое водоснабжение района в настоящее время осуществляется за счет подземных вод. В качестве водозаборных сооружений используются скважины, колодцы, родники.

На территории Коношского района разведано одно месторождение подземных вод – Коношское (1984 г.), расположенное в 4-4,5 км юго-восточнее пгт. Коноша. Воды содержатся в трещиноватых и кавернозных известняках верхнеказанского возраста. Эксплуатационные запасы подземных вод составляют 12,12 тыс.м3/сут (категория А+В, ТКЗ, 18.02.84г.).  Месторождение не эксплуатируется.

Имеющиеся в населенных пунктах скважины работают на неутвержденных запасах.

Коношское городское поселение

Хозяйственно-питьевое водоснабжение пгт.Коноша осуществляется из 33 артезианских скважин (25 действующих). Отбор, подземных вод и подачу ее на хозяйственно-питьевые нужды поселка осуществляет коммунальное предприятие ООО «Водоканал Коношский». Из действующих скважин  самые мощные скважины находятся на водозаборе «Совхозный», водоотбор составляет 1944 м3/сут).

Зоны санитарной охраны источниках водоснабжения питьевого назначения отсутствуют. В основном территория скважин не благоустроена, захламлена или затоплена, ограждения нет.

Качество воды источников водоснабжения не соответствует требованиям п.п. 3.3; 3.4.1; 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям мутности, цветности, окисляемости, железу, аммиаку.

Для улучшения качества питьевой воды в пгт.Коноша имеется станция обезжелезивания. В 2008 г. Осуществлен ее ремонт и монтаж нового оборудования. Мощность станции составляет 40 м3/час., обслуживается лишь несколько жилых домов и общежитие.

Население, проживающее в индивидуальной застройке, пользуется водоразборными колонками, установленными на водопроводной сети.

Отдельные  предприятия имеют собственные скважины на своих территориях; вода используется на собственные нужды предприятий.

В 2011 г. ООО «Водоканал Коношский» забрано 401,2 тыс.м3 воды (по данным формы 2-ТП (водхоз).

Подюжское сельское поселение

Из имеющихся в поселении 11-ти населенных пунктов водозаборные скважины имеются только в п.Подюга и п.Николаевка. Водоочистки нет. Водопроводом обслуживаются 127 человек.

Среднесуточное водопотребление на 1 жителя составляет 20 л/сут.

В остальных населенных пунктах централизованное водоснабжение отсутствует, используются колодцы.

Ерцевское сельское поселение

Центральным водоснабжением обеспечен п.Ерцево. Общая протяженность водопроводных сетей – 21 км.

Скважины имеются в  д.Глотиха, д.Матвеевская, п.Мостовица.

В остальных населенных пунктах централизованное водоснабжение отсутствует, население использует колодцы.

Тавреньгское сельское поселение

Водозаборные скважины имеются в 11-ти населенных пунктах поселения: Папинская, Туманово, Харитоновская, Фофановская, Шихановская, Пономаревская, Красивое, Гора, Кощеевская, Бор, Афанасовская.

Водоочистки нет.

Среднесуточное водопотребление на 1 жителя составляет 20 л/сут.

В остальных 31 населенном пункте централизованное водоснабжение отсутствует, используются колодцы.

Климовское сельское поселение

Водозаборные скважины и водопровод имеется в 3-х населенных пунктах с населением 280 человек: Верминино, Климовская, Ануфриево. Водопроводом пользуется 36 домов (100 человек).

Водоочистки нет.

Среднесуточное водопотребление на 1 жителя составляет 30 л/сут.

В остальных населенных пунктах централизованное водоснабжение отсутствует, используются колодцы или поверхностные источники (река, озеро).

Вохтомское сельское поселение

Артезианские скважины и водонапорные башни имеются в следующих населенных пунктах: д.Шестовская (2 скв.),  п.Мелентьевский (3 скв.), д.Грехнев Пал (1 скв.), д.Мелентьев Пал (1 скв.), д.Осташевская (1 скв.).

Общественные колодцы оборудованы в  д.Ивакинская (3 колодца), п.Фоминский (1 колодец), д.Осташевская (1 колодец), д.Мелентьев Пал (3 колодца).

В остальных населенных пунктах население использует индивидуальные колодцы.

Сельское поселение «Мирный»

Артезианские скважины и водонапорные башни имеются в 7-ми из 14-ти  населенных пунктах: Аладьинская, Дор, Дальняя Зеленая, Мирный, Сосновка, Топоровская, Фатуново.

Среднесуточное водопотребление на 1 жителя составляет 20 л/сут.

В остальных населенных пунктах население использует индивидуальные колодцы.

Волошское сельское поселение

Централизованное водоснабжением имеется только в п.Волошка. Протяженность водопроводных сетей составляет 3 км.

Среднесуточное водопотребление на 1 жителя составляет 20 л/сут.

Проектные предложения

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

- Расходы воды на хозяйственно-питьевые  нужды населения

Норма водопотребления для сельских населенных пунктов района (табл. 9.4.1) принята в соответствии со СП 31.13330.2012 (Актуализированная редакция  СНиП 2.04.02-84*), а также на основании анализа полученных исходных данных.

| Таблица 9.4.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Усредненные нормы водопотребления |  |  |
| Потребители | Норма водопотребления, л/сут. на человека |  |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |
| Население населенных пунктов | 130 | 160 |

Для пгт.Коноша норма водопотребления принята согласно проекту генерального плана (2012 г.)  от 125 до 250 л/сут. на одного жителя в зависимости от степени благоустройства жилого фонда (в среднем 200 л/сут.).

В расчетные расходы воды на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения (табл. 9.4.2) включены неучтенные расходы воды в размере 10%.

| Таблица 9.4.2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз водопотребления поселений Коношского муниципального района (население) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование поселения | Численность населения, чел. |  | Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, м3/сут. (округленно) |  |
|  |  | 1 очередь (2022 г.) | Расчетный срок (2032г.) | 1 очередь (2022 г.) | Расчетный срок (2032 г.) |
| 1 | МО «Коношское» | 12600 | 12000 | 2296 | 2618 |
|  | в том числе пгт.Коноша | 12000 | 11500 | 2280 | 2530 |
| 2 | МО «Волошское» | 950 | 800 | 135,8 | 140,8 |
| 3 | МО «Вохтомское» | 900 | 800 | 128,7 | 140,8 |
| 4 | МО «Ерцевское» | 2500 | 2000 | 357,5 | 352,0 |
| 5 | МО «Климовское» | 450 | 400 | 64,4 | 70,4 |
| 6 | МО «Мирный» | 700 | 600 | 100,1 | 105,6 |
| 7 | МО «Подюжское» | 2700 | 2400 | 386,1 | 422,4 |
| 8 | МО «Тавреньгское» | 1200 | 1000 | 1716 | 1760,0 |
| ВСЕГО |  | 22000 | 20000 | 5184,6 | 5610 |

- Расходы воды на производственные нужды

Прогнозный потребный расход воды на производственные нужды из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения ориентировочно составит по району  500 м3/сут.

Водоснабжение промышленных предприятий предлагается осуществлять за счет использования собственных источников.

Расходы воды на нужды новых производств должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования на основании технологических данных в соответствии с действующими нормативами.

- Расходы воды на полив территории

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принимается согласно СП 31.13330.2012 и составляет 60 л/сут. на 1 очередь и расчетный срок.

Полив территории в теплый период года предлагается осуществлять преимущественно из поверхностных источников (рек и водоемов).

- Источники водоснабжения

Широко используется для водоснабжения водоносный горизонт верхнеказанских отложений. Приурочен горизонт к известнякам различной степени кавернозности и трещиноватости, развитых повсеместно с глубины 70-100 м. Водообильность горизонта неравномерная, но в целом довольно высокая. Удельные дебиты изменяются от 0,18 до 8,0 л/сек., составляя в среднем 1-2 л/сек.

Воды пресные с минерализацией 0,5-0,6 г/л, гидрокарбонатные кальциево-магниевые, умеренно жесткие, соответствуют ГОСТу 2874-82 «Вода питьевая» по всем показателям, за исключением повышенной мутности (5-10 мг/л) и железа – 2,75 – 3,35 мг/л.

Для централизованного водоснабжения пгт.Коноша предлагается использовать разведенное месторождение подземных вод – Коношское (1984 г.), расположенное в 4-4,5 км юго-восточнее пгт. Коноша. Эксплуатационные запасы подземных вод, которого составляют 12,12 тыс.м3/сут (категория А+В, ТКЗ, 18.02.84г.). Эти запасы полностью покрывают потребности пгт.Коноша и близлежащих населенных пунктов.

Настоящим проектом предлагается произвести переоценку запасов данного месторождения и выполнить проект централизованного водозабора подземных вод с организацией зон санитарной охраны источника водоснабжения и установкой станции водоподготовки.

Существующая схема хозяйственно-питьевого водоснабжения пгт.Коноша подлежит значительной реконструкции с подключением к единому источнику водоснабжения.

К расчетному сроку предлагается полностью перевести водоснабжение пгт.Коноша на обслуживание новым централизованным водозабором.

В целях организации надежного обеспечения централизованным водоснабжением остальных населенных пунктов района (прежде всего, центров поселений) проектом предлагается проведение изысканий с целью строительства водозаборных скважин и организации  централизованных водозаборов  подземных вод. На водозаборах необходимо установить водоочистное оборудование.

- Зоны санитарной охраны

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02., должны быть предусмотрены зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводных сооружений в составе трех поясов.

На территориях поясов ЗСО устанавливаются определенные регламенты хозяйственной деятельности, направленные на сохранение постоянства природного состава воды в источнике путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Конкретные мероприятия по улучшению водоснабжения населения должны быть разработаны на стадии проекта генерального плана каждого сельского поселения. Общими для всех поселений должны быть следующие мероприятия.

  - Поведение изысканий с целью разведки  запасов месторождений подземных вод для надежного обеспечения централизованным водоснабжением крупных населенных пунктов – центров поселений: п.Ерцево, п.Подюга. п.Волошка-Вандыш.

  - Бурение, обустройство и ввод в эксплуатацию новых водозаборных скважин.

  - Техническая реконструкция существующих водозаборных скважин, принадлежащих муниципальным образованиям, в населенных пунктах.

  - Строительство водозаборных сооружений с водоочистным оборудованием в населенных пунктах, в которых проживает постоянное население.

  - Организация централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах.

  - Оборудование на водозаборах современных станций водоподготовки.

  - Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения, обустройство этих зон и соблюдение в границах всех нормативных регламентов.

  - Оформление лицензий на водопользование, упорядочение и контроль при лицензировании водопользователей.

  - Организация сети наблюдательных скважин, обеспечивающих мониторинговые наблюдения за уровенным  режимом и качеством подземных вод.

  - Общее оздоровление обстановки в зоне основного питания подземных вод.

  - Реконструкция существующих водопроводных очистных сооружений.

  - Капитальный ремонт водонапорных башен.

  - Реконструкция  существующих сетей на участках, требующих замены.

  - Организация водозаборов из поверхностных источников для полива территории в летний период года.

Размещение объектов систем водоснабжения показано на Карте планировочной организации территории в масштабе 1:100000 (Материалы по обоснованию).

Водоотведение

На данной стадии рассмотрены принципиальные решения по системам водоотведения населенных пунктов района, все приведенные расчеты подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования – в генеральных планах поселений.

При составлении раздела использованы следующие нормативные документы:

- СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения, М., 1986.

- СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод, М., 2000.

Существующее положение

В Коношском районе централизованная система водоотведения имеется только в пгт.Коноша. Обеспеченность жилищного фонда централизованной системой канализации составляет 40 %. К системе централизованной канализации подключена в основном многоэтажная застройка. Частный сектор не канализован, отвод стоков производится в выгребные ямы.

В систему канализации пгт.Коноша входят самотечные сети, канализационные насосные станции, напорные трубопроводы и канализационные очистные сооружения.

В 2011 г. отведено и очищено до нормативно чистых 247,07 тыс.м3 сточных вод.

Очистка сточных вод производится на очистных сооружениях биологической очистки, находящихся на обслуживании ООО «Водоканал Коношский».

Очистные канализационные сооружения пгт.Коноша находятся  в различных районах.

Очистные сооружения «Совхозные»: проектная мощность – 4200 м3 в сутки, фактическая мощность – 500-600 м3 в сутки, поступают сточные воды от предприятий пгт.Коноша и жилого фонда. Сброс очищенных стоков - в реку Горишница.

Очистные сооружения ККЗ: производительность – 400 м3 в сутки, фактическая мощность – 200 м3 в сутки.  Сбрасываются очищенные стоки в поверхностный водоем р. Кубена.

Очистные сооружения п. Заречный расположены за пределами поселка. Производительность – 100 м3 в сутки. Поступают сточные воды (п. Заречный и комбината «Полярник»). После очистки стоки сбрасываются в ручей Безымянный.

Очистные сооружения СХТ:  проектная производительность 200 м3 в сутки, фактическая мощность – 150 м3 в сутки.  Сброс после очистки – в р.Долгая.

Канализационные сети  построены в 1974-1990 годах, протяженность которых составляет 30,2 км, материал – чугун, сталь, стеклопластик. Износ канализационных сетей составляет 85%.

Сливная станция для приема жидких стоков от не канализованной застройки отсутствует.

Очистные сооружения канализации имеются также в п.Ерцево. Мощность этих сооружений – 100 м3/сут. Обслуживают только несколько административных зданий. Выпуск – в ближайший водоток. Канализационных сетей в поселке, практически, нет.

В других поселениях Коношского района система канализации и очистные сооружения отсутствуют.

Население, проживающее в населенных пунктах с неканализованной жилой застройкой, пользуется выгребными туалетами. Вывоз осуществляется на свалки ТБО по договорам или самовывозом.

Проектные предложения

Расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий рекомендуется принимать в соответствии со СНиП 2.04.03-85 пункт 2.1 равным расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

| Таблица 9.4.3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз объемов водоотведения сточных вод поселений Коношского муниципального района (население) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование поселения | Численность населения, чел. |  | Расходы хозяйственно-бытовых стоков населения, м3/сут. (округленно) |  |
|  |  | 1 очередь (2022 г.) | Расчетный срок (2032г.) | 1 очередь (2022 г.) | Расчетный срок (2032 г.) |
| 1 | МО «Коношское» | 12600 | 12000 | 2296 | 2618 |
|  | в том числе пгт.Коноша | 12000 | 11500 | 2280 | 2530 |
| 2 | МО «Волошское» | 950 | 800 | 135,8 | 140,8 |
| 3 | МО «Вохтомское» | 900 | 800 | 128,7 | 140,8 |
| 4 | МО «Ерцевское» | 2500 | 2000 | 357,5 | 352,0 |
| 5 | МО «Климовское» | 450 | 400 | 64,4 | 70,4 |
| 6 | МО «Мирный» | 700 | 600 | 100,1 | 105,6 |
| 7 | МО «Подюжское» | 2700 | 2400 | 386,1 | 422,4 |
| 8 | МО «Тавреньгское» | 1200 | 1000 | 1716 | 1760,0 |
| ВСЕГО |  | 22000 | 20000 | 5184,6 | 5610 |

Для пгт.Коноша предлагается:

- полный охват жилого фонда системой канализации.

- капитальный ремонт и модернизация КОС «Совхозные» с целью обеспечения обработки расчетного объема сточных вод с доведением степени их очистки до «нормативно чистых».

- оборудование очистных сооружений пунктом  приёма жидких бытовых отходов;

- модернизация очистных сооружений п.Заречный.

Для п.Ерцево

- инвентаризация состояния очистных сооружений канализации на предмет возможности увеличения их мощности до расчетных параметров (350 м3/сут.) и использования их для приема стоков от жилого фонда поселка

- строительство сетей канализации.

Для других населенных пунктов района

Проектом Схемы предлагается строительство очистных сооружений канализации в наиболее крупных населенных пунктах района п.Подюга, п.Волошка, являющихся также центрами поселений.

В прочих населенных пунктах предлагается устройство локальных очистных сооружений канализации для отдельных домов или групп зданий.

Населенные пункты, расположенные вблизи  пгт.Коноша, п.Ерцево, п.Подюга, а также п.Вандыш, могут обслуживаться ассенизационной техникой с вывозом жидких отходов на сливные пункты канализационных очистных сооружений (существующих и проектируемых) или на свалки ТБО (при специальном обустройстве участков приема и размещения ЖБО).

9.5. Теплоснабжение

Современное положение

Теплоснабжение в поселениях Коношского района осуществляется от индивидуальных теплоисточников и централизованно от котельных, использующих в качестве топлива уголь, и мазут. Всего на территории района расположено 8 муниципальныхкотельных и 4 ведомственных. В общем числе отопительных котельных преобладают мелкие котельные мощностью до 3 Гкал/ч. Межпоселковые тепломагистрали отсутствуют. Технические характеристики котельных Коношовского района приведены в таблице 9.5.1.

Таблица 9.5.1

| Наименование котельной, адрес | Вид топлива | Марка котла (топливо- подача ручн./мех.) | Кол-во котлов (шт.) | Год выпуска котла | КПД котла (%) | Установ. мощность (Гкал/ч) | Объекты, население обеспеченные теплом, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные котельные |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная СОВХОЗНАЯ, п.Коноша ул. Октябрьский, д. 122 | уголь | КЕ-10-14С | 6 | 1985 | 55,4 | 34,2 | жил.фонд: отопление - 79480,5м2 ГВС обеспеченно 1515 чел соц. объекты |
| Кот.ВОКЗАЛ, П.Коноша ул. Вокзальная, д. 20, стр. 1 | уголь | КВТС Универсал | 4 1 | 2006 | 65 | 2,24 0,242 | жил.фонд: отопление - 3846,5м2 |
| Кот.АТП, П.Коноша ул. Советская, д. 95, стр. 1 | уголь | КВТС | 2 | 2006 | 65 | 1,12 | жил.фонд: отопление - 3352,3м2 |
| Кот.ШКОЛА, П.Коноша ул. Волошская | уголь | Универсал КВТС | 2 1 |  | 65 | 0,484 0,56 | МДОУ д/с Солнышко, МОУ Лесозаводская СОШ |
| Кот.Больница, П.Коноша ул. Спортивная, д. 10, стр. 1 | уголь | КВТС Универсал | 3 3 |  | 65 | 1,68 0,726 | жил.фонд: отопление - 5614,6м2 |
| Кот.Стройдвор, П.Коноша ул. Рабочая, д. 2а, стр. 1 | уголь | КВТС | 2 |  | 65 | 1,12 | здание ООО КТС,столярный цех МУП ЖКС |
| Кот.СХТ, П.Коноша ул. Западная, д. 2, стр. 8 | уголь | КВТС Минск | 4 1 |  | 65 68 | 2,24 0,334 | жил.фонд: отопление - 3095,7м2 |
| Кот.ПГС П.Коноша ул. Строителей, д. 5 | уголь | КВр | 4 |  | 65 | 2,24 | жил.фонд: отопление - 12554,02 |
| Ведомственные котельные |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная - Полярник п.Заречный | мазут | Е-1,0-0,9М Е-1,0-0,9М ЭЧМ 2/3 КГП ЭЧМ 2/3 ГКП | 1 1 2 1 | 1990 2001 1991 1993 | 85 85 64 64 | 1т пара вчас 1т пара вчас 2,3 2,3 | жил.фонд: отопление - 7748 м2 ГВС обеспеченно 320 чел. |
| Котельная - П.Коноша адрес ул.Советская 5 | уголь | ДКВР 4/13 ручная | 2 | 2006 2006 | 70 70 | 5 |  |
| П.Коноша ул. Энергетиков | эл/энергия | ЭПЗ-100 КЭВ-160/0,4 | 2 2 | 1990 2006 |  |  |  |

Годовой баланс по выработанной и потраченной тепловой энергией приведены в таблице 9.5.2.

Таблица 9.5.2

| Наименование котельной, | Годовой баланса тепловой энергии (Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вырабо- тано всего | Отпущено |  |  |  |  | Собств нужды | Потери |
|  |  | Населению |  | Объектам соц. сферы | ЖКХ | Прочие |  |  |
|  |  | Отопл | ГВС |  |  |  |  |  |
| Котельная СОВХОЗНАЯ, п.Коноша | 33501,93 | 14525,13 | 1717,9 | 5671,5 |  | 1686,79 | 1139,38 | 8761,23 |
|  | 8231,87 | 4363,57 | 528,76 | 805,55 |  | 1025,9 | 162,72 | 1345,37 |
| Кот.ВОКЗАЛ, П.Коноша | 3740,72 | 1419,84 |  |  |  | 1466,98 | 69,86 | 784,04 |
| Кот.АТП, П.Коноша | 863,13 | 801,98 |  |  |  |  | 16,51 | 44,64 |
| Кот.ШКОЛА, П.Коноша | 814,34 |  |  | 641,76 |  |  | 13,22 | 159,36 |
| Кот.Больница, П.Коноша | 2890,09 | 2082,96 |  | 22,06 |  | 222,97 | 47,95 | 514,15 |
| Кот.Стройдвор, П.Коноша | 321,3 |  |  |  |  | 284,33 | 14,36 | 22,61 |
| Кот.СХТ, П.Коноша | 2664,64 | 917,1 |  | 128,13 |  | 546,33 | 32,78 | 1040,3 |
| Кот.ПГС П.Коноша | 5127,48 | 3269,93 |  | 625,42 |  | 129,39 | 97,41 | 1005,33 |
| Итого по муниципальным котельным: | 58155,5 | 27380,51 | 2246,7 | 7894,42 | 0 | 5362,69 | 1594,19 | 13677 |
| адрес п.Коноша | 1407 | 310,5 | 109,6 |  |  | 220,3 | 638,6 | 128 |
| адрес п.Заречный | 9071 | 2655 | 321 | 165,8 |  |  | 5929 |  |
| адрес ул.Советская 5 | 14511,9 | 1117,9 | 172 |  | 1117,9 |  | 12226,7 | 880 |
| Итого по ведомственным | 24989,9 | 4083,4 | 602,6 | 165,8 | 1117,9 | 220,3 | 18794,3 | 1008 |

Технические показатели тепловых сетей муниципальных котельных, передающих тепловую энергию приведены в таблице 9.5.3.

Таблица 9.5.3

| № п/п | Диаметр трубопровода | Котельная Совхозная |  | Котельная ПГС |  | Котельная АТП |  | Котельная вокзала |  | Котельная больница |  | Котельная школы |  | Котельная СХТ |  | Котельная Стройдвор |  | Котельная Центральная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность,м В двух трубном исполнении | Удельный объем трубопровода, м3/м | Протяженность,м В двух трубном исполнении | Удельный объем трубопровода, м3/м | Протяженность,м В двух трубном исполнении | Удельный объем трубопровода, м3/м | Протяженность,м В двух трубном исполнении | Удельный объем трубопровода, м3/м | Протяженность,м В двух трубном исполнении | Удельный объем трубопровода, м3/м | Протяженность,м В двух трубном исполнении | Удельный объем трубопровода, м3/м | Протяженность,м В двух трубном исполнении | Удельный объем трубопровода, м3/м | Протяженность,м В двух трубном исполнении | Удельный объем трубопровода, м3/м | Протяженность,м В двух трубном исполнении | Удельный объем трубопровода, м3/м |
| 1 | 250 | 110 | 5,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 200 | 5410 | 183,94 | 95 | 3,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 | 11,88 |  |  | 20,0 | 0,66 |
| 3 | 150 | 1095 | 19,71 | 366 | 6,588 |  |  |  |  |  |  |  |  | 530 | 9,381 |  |  | 2222 | 39,3294 |
| 4 | 125 | 930 | 11,439 |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 | 1,3061 | 34 | 0,4182 |  |  | 150,0 | 1,845 |
| 5 | 100 | 2809 | 22,1911 | 1076,66 | 8,613 | 464,4 | 3,66876 | 663 | 5,2377 |  |  |  |  | 480,6 | 3,79674 |  |  | 1467 | 11,5893 |
| 6 | 80 | 1432 | 7,58 | 360 | 1,908 |  |  |  |  | 228,4 | 1,21052 | 283,4 | 1,50202 | 76 | 0,4028 |  |  | 80,0 | 0,424 |
| 7 | 70 | 652 | 2,54 | 391,6 | 1,527 |  |  | 352,8 | 1,37592 | 389,8 | 1,52022 |  |  | 90 | 0,351 |  |  | 438,0 | 1,7082 |
| 8 | 65 | 1721 | 6,7119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 50 | 3114 | 4,36 | 651,4 | 0,911 |  |  | 844 | 1,688 | 1021,8 | 2,0436 |  |  | 694 | 1,388 | 191 | 0,382 | 1094 | 2,188 |
| 10 | 40 | 210 | 0,273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,4 | 0,67652 |
| 11 | 32 | 40 | 0,034 | 40 | 0,034 | 39 | 0,03315 | 4,8 | 0,00408 | 58,8 | 0,04998 |  |  |  |  |  |  | 146,4 | 0,12444 |
| 12 | 25 | 53,6 | 0,030552 |  |  |  |  | 61,6 | 0,035112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 17576,6 | 264,6396 | 2980,66 | 22,811 | 503,4 | 3,70191 | 1926,2 | 8,340812 | 1698,8 | 4,82432 | 390,4 | 2,80812 | 2264,6 | 27,61774 | 191,0 | 0,382 | 6137,8 | 58,54486 |

Направления развития

Для Коношского городского поселения  и Волошского сельского поселений которые в проектные сроки планируется газифицировать сетевым природным газов, планируется перевод существующих котельный на работу от газа.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов на территории района предлагается осуществлять при помощи газовых котлов типа OLB – 700 GD и OLB – 500 GD. Это напольные газовые отопительные котлы с двумя независящими друг от друга системами: отопления и горячего водоснабжения.

При отставании сроков технического перевооружения котельных и необходимости ввода новых теплопотребляющих объектов в капитальной застройке целесообразно применение индивидуальных (автономных и крышных) котельных.

Для остальных котельных, в сроки первой очереди потребуется реконструкция или замена изношенного котельного оборудования особенно это мероприятия важно для социально важных объектов (Кот. Школы и Больницы).

В рамках программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010–2020 годы» на территории Коношского муниципального района планируется проведение следующих мероприятий.

Таблица 9.5.4

| № п/п | Котельная | Мероприятия | Экономия тепловой энергии, Гкал/год | Объем замещенного привозного топлива, тип топлива, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Полярник» п.Заречный МО "Коношское" | Перевод на сжигание биотоплива | 1990 | мазут, 4700 |
| 2 | Котельная "Управление"п. Ерцево МО «Ерцевское» | Перевод на сжигание биотоплива | - | уголь,5000 |
| 3 | Котельная 37-й ПИКЕТ п. 37-й Пикет МО «Ерцевское» | Перевод на сжигание биотоплива | - | уголь,500 |
| 4 | Котельная Совхозная п. Коноша, пр. Октябрьский, двух котлов | Перевод на сжигание биотоплива | - | уголь, 8670 |
| 5 | Котельная АТП п. Коноша, ул. Советская | Перевод на сжигание биотоплива | - | уголь, 725 |
| 6 | Котельная ПГС п. Коноша-2 | Перевод на сжигание биотоплива | - | уголь, 1601 |
| 7 | Котельная СХТ п. Коноша, ул. Западная | Перевод на сжигание биотоплива | - | уголь, 793 |

Строительство новой котельной по улице Рабочая, пгт.Коноша, работающей на биотопливе ( с последующим переходом на работу от природного газа), с объединением и закрытием следующих муниципальных котельных, работающих на каменном угле:

- котельная "Стройдвор"п. Коноша, ул. Рабочая;

- котельная "ж/д школа"по ул.Волошская;

- котельная "ж/д больница"по ул.Спортивная;

- котельная "ж/д вокзал"по ул. Вокзальная.

Более подробно данные мероприятия необходимо рассмотреть на последующих этапах проектирования (генеральный план населенного пункта).

В соответствии со ст.19 Градостроительного Кодекса РФ (№190-ФЗ от 29.12.2004 (в редакции от 06.12.2011)) и ст.15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 6.10.2003 (в редакции от 07.12.2011)) разработка проектных решений по теплоснабжению поселений Коношского района должна быть осуществлена на дальнейших стадиях проектирования (в генеральных планах поселений, энергетических стратегиях и концепциях технического перевооружения, генеральных схемах теплоснабжения).

Основными направлениями развития теплоснабжения, которые должны быть учтены в проектных схемах теплоснабжения поселений Коношского района, являются:

- определение перспективного  топливно-энрегетического баланса поселений с выделением оптимального баланса котельно-печного топлива за счет использования возможных видов топлива (уголь, дрова, топливные брикеты, мазут, природный газ, торф, геотермальная энергия, солнечная энергия и др.);

- определение приоритетных направлений технического перевооружения и развития систем теплоснабжения, а также комплексное решение вопросов технического перевооружения существующих систем теплоснабжения для повышения КПД действующих теплоэнергетических установок и снижения удельных расходов топливно-энергетических ресурсов;

- определение оптимальной степени централизации теплоснабжения, снижение потерь теплоэнергии в тепловых сетях за счёт замены изношенных тепловых сетей на современные энергоэффективные теплопроводы;

- использование теплосберегающих конструкций и материалов при строительстве нового жилья, а также проведение дополнительных мероприятий при реконструкции существующего жилого и общественного фондов по утеплению «теплового контура» зданий и внедрению современных теплооэффективных технологий и материалов;

- внедрение максимальной автоматизации процесса производства и распределения теплоэнергии, развитие автоматизированной информационной системы диспетчеризации.

- сокращение вредных выбросов в окружающую среду;

- внедрение механизмов стимулирования экономного потребления тепловой энергии (установка современных приборов учета теплопотребления с переходом к оплате по количественным и качественным параметрам теплоносителя).

- ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ

Цель настоящего раздела  – на основании анализа природно-техногенных условий территории предусмотреть комплекс мероприятий по инженерной подготовке и защите населенных пунктов с целью обеспечения безопасных условий их функционирования, повышения уровня общего благоустройства территории.

По результатам комплексной оценки территории выявлены природных факторов, неблагоприятно воздействующих на территорию населенных пунктов, в том числе:

- затопление паводковыми водами,

- подтопление грунтовыми водами,

- процессы овражной и береговой эрозии,

- заболачивание и заторфовывание отдельных участков.

Затопление паводковыми водами

На территории района имеется водный пост наблюдений в п. Волошка на р.Волошка. В период весеннего (осеннего) паводка при подъеме уровня паводковых вод до критической отметки 770 см затоплению подвержены следующие объекты:

- участки индивидуальной жилой застройки в населенных пунктах п. Волошка и п. Вандыш (площадь зоны затопления может составить 2 км2, куда попадают 20 жилых домов),

- дороги (протяженность подтопляемых дорог может составить 3 км).

Для уточнения зоны затопления расчетными паводками различной обеспеченности по р.Волошка и ее притокам требуется проведение моделирования и гидрологических расчетов, выполняемых  специализированной организацией.

Подтопление грунтовыми водами

Данный процесс может быть обусловлен как природными, так и антропогенными причинами. К числу техногенных причин подтопления относятся: затрудненный  поверхностный сток из-за строительства дорог, свайных фундаментов, засорения и заиливания дренажных систем, русел ручьев и ручьев.

Процессы овражной и береговой эрозии

На территории района боковая эрозия активно проявляется на крутых излучинах водотоков, а также в местах впадения крупных притоков. Особенно опасных участков, подверженных эрозионным процессам,  в Коношском районе не выявлено.

Заболачивание и заторфовывание

Данные процессы наиболее активно развиваются в пределах пойменных территорий, а также на выровненных поверхностях равнин. Мощность торфа может составлять от 2 м и более.

Проектные предложения по инженерной подготовке и инженерной защите территории населенных пунктов Коношского района предусматриваются в составе следующих основных мероприятий:

- инженерная защита от затопления;

- инженерная подготовка площадок освоения (организация водоотведения поверхностного стока, вертикальная планировка территории, обустройство рекреационных зон, расчистка и благоустройство мелких водотоков).

Защита от затопления

Гидрографическая сеть территории развита достаточно широко и представлена реками Волошка, Вель, Кубена, Ковжа и их многочисленными притоками.

В соответствии с данными, предоставленными МЧС Архангельской области в период весеннего (осеннего) паводка критической высотой (по Государственному водомерному посту в п. Волошка), выше которой начинается затопление территории, определен слой затопления 770 см. Частично подвержены затоплению населенные пункты п. Волошка и п. Вандыш МО «Волошское» (площадь зоны затопления может составить 2 км2, 20 жилых домов) и дороги (протяженность подтопляемых дорог может составить 3 км).

Проектное решение

В настоящее время Правительством Архангельской области утверждена Долгосрочная целевая программа (ДЦП) Архангельской области «Развитие водохозяйственного комплекса  Архангельской области на 2012-2020 годы» (Постановление от 11 октября 2011 года N 361-пп).

В данную программу не включены мероприятия по защите от затопления населенных пунктов Коношского района (согласно Перечню
мероприятий ДЦП, п. III).

Для определения мероприятий по инженерной защите затапливаемой территории необходимо выполнить гидрологические расчеты зоны затопления с вынесением ее на более крупный масштаб.  На данной стадии проектирования масштаба 1:100 000 не представляется возможным отразить зону затопления и, соответственно, жилой фонд населенных пунктов в зоне затопления.

В связи с этим предлагаемый перечень защитных мероприятий может состоять из следующих:

- превентивные мероприятия по линии МЧС (оповещение, временное отселение населения, мероприятия по ликвидации заторов и пр.),

- рекомендательно – строительство защитных дамб (после подтверждения расчетами).

Для принятия решений по строительству защитных дамб и включения их в ДЦП необходимо:

- уточнение зоны затопления (выполнение гидрологических расчетов),

- разработка специализированного проекта и ПСД.

Противоэрозионные мероприятия

Эрозионные процессы оказывают негативное влияние на хозяйственные объекты, находящиеся в прибрежной полосе. Особенно активно боковая эрозия проявляется на крутых излучинах водотоков, а также в местах впадения крупных притоков.

В качестве мероприятий по снижению негативного влияния данного природного процесса на территории района рекомендуется укрепление склонов, организация системы дренажей и подобных сооружений для защиты от речной эрозии.

На территории района особенно опасных участков, подверженных эрозионным процессам, не выявлено.

Проектное решение

Для населенных пунктов района при выявлении подверженности эрозионным процессам (при обосновании и целесообразности проведения) предлагается проведения следующих мероприятий: организация поверхностного стока, обустройство выпусков сточных вод, засыпка отвершков оврагов (при необходимости и градостроительной целесообразности), а также проведение превентивных противопаводковых мероприятий, предусматриваемых по линии МЧС РФ.

Инженерная подготовка площадок освоения

В соответствии с решениями по градостроительному развитию населенных пунктов проектом предусматривается проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке их территории (таблица 10.1), в том числе:

- организация водоотведения поверхностного стока и его очистка,

- вертикальная планировка площадок освоения, организация рельефа,

- обустройство рекреационных зон,

- расчистка и благоустройство мелких водотоков.

Таблица 10.1

Комплекс мероприятий по инженерной подготовке

населенных пунктов Коношского района

| №№ пп |  | Населенный пункт | Перечень мероприятий |  | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инженерно-технические мероприятия местного уровня Для служебного пользования 1. Защита от затопления 2. Организация водоотведения поверхностного стока и его очистка (дождевая канализация) 3. Вертикальная планировка, подсыпка 4. Обустройство рекреационных зон 5. Расчистка и благоустройство мелких водотоков |  |  |  |  |  |
| 1 | Коношское городское поселение |  | Дождевая канализация Водостоки, очистные сооружения (модульные) Коноша, Вересово, Заречный Вертикальная планировка Подсыпка территории Локально под объекты строительства Обустройство рекреационных зон Коноша Расчистка, благоустройство мелких водотоков Коноша | 2013 – 2032 гг. |  |
| 2 | Волошское сельское поселение |  | Защита от затопления превентивные мероприятия рекомендательно - строительство дамб обвалования Волошка, Вандыш Дождевая канализация Водостоки, очистные сооружения (модульные) Волошка, Вандыш Вертикальная планировка Подсыпка территории Локально под объекты строительства | 2013 – 2032 гг. |  |
| 3 | Вохтомское сельское поселение |  | Дождевая канализация Водостоки, очистные сооружения (модульные) Мелентьевский Вертикальная планировка Подсыпка территории Локально под объекты строительства | 2013 – 2032 гг. |  |
| 4 | Ерцевское сельское поселение |  | Дождевая канализация Водостоки, очистные сооружения (модульные) Ерцево Вертикальная планировка Подсыпка территории Локально под объекты строительства | 2013 – 2032 гг. |  |
| 5 | Климовское сельское поселение |  | Дождевая канализация Водостоки, очистные сооружения (модульные) Климовская Вертикальная планировка Подсыпка территории Локально под объекты строительства | 2013 – 2032 гг. |  |
| 6 | Сельское поселение Мирный |  | Дождевая канализация Водостоки, очистные сооружения (модульные) Мирный, Сосновка Вертикальная планировка Подсыпка территории Локально под объекты строительства | 2013 – 2032 гг. |  |
| 7 | Подюжское сельское поселение |  | Дождевая канализация Водостоки, очистные сооружения (модульные) Подюга, Николаевка Вертикальная планировка Подсыпка территории Локально под объекты строительства | 2013 – 2032 гг. |  |
| 8 | Тавреньгское сельское поселение |  | Дождевая канализация Водостоки, очистные сооружения (модульные) Пономаревская Вертикальная планировка Подсыпка территории Локально под объекты строительства | 2013 – 2032 гг. |  |

- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Основной целью проектирования и строительства  населенных мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды.

На органы местного самоуправления законодательством возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, обеспечению экологической безопасности населения. Они определены следующими законами Российской Федерации:

- ФЗ N 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 6 октября 2003 года;

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года;

- ФЗ N 5487-1  «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 года;

- ФЗ N 7 «Об охране окружающей природной среды» от 10 января 2002 г.

К вопросам местного значения муниципального района согласно федеральному закону №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» (ст. 15) относятся

  - организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды,

  - организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Законом «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» к ведению органов местного самоуправления добавляется следующее:

- выявление факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье граждан, информирование о них население и проведение мероприятий по их устранению;

- осуществление профилактических, санитарно-гигиенических и природоохранных мер.

Закон «Об охране окружающей природной среды», принятый 10 января 2002 г., обязывает при планировании застройки соблюдать «требования в области охраны окружающей среды, … принимать меры по восстановлению природной среды… в соответствии с законодательством» (ст.44, п.2).

Анализ состояния окружающей среды в Коношском муниципальном районе производился на основании данных:

- Доклад «Состояние и охрана окружающей среды в Архангельской области за 2011 год», Агентство природных ресурсов и экологии Архангельской области. Государственное казенное учреждение Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды», Архангельск, 2012.

- Информация официального сайта Центра охраны окружающей среды Архангельской области www.eco29.ru.

- Схема территориального планирования Архангельской области. ФГУП «РосНИПИУрбанистики», СПб, 2012.

- Информация администраций поселений Коношского муниципального района.

Наибольшее негативное  влияние  на окружающую среду оказывают объекты пгт.Коноша, а также  крупных населенных пунктов района – п.Ерцево, п.Подюга.

- 11.1. Охрана атмосферного воздуха

Уровень загрязнения атмосферы определяется рядом факторов: природно-климатическими особенностями территории, масштабом и структурой техногенного воздействия на атмосферу, характером распределения выбросов по территории.

По потенциалу загрязнения воздушного бассейна территория района попадает в зону умеренного потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА).

В связи с особенностями климата в зоне умеренного ПЗА в разные периоды года создаются примерно одинаковые условия, как для рассеивания, так и для накопления примесей в приземном слое воздуха. Повышенный уровень загрязнения воздуха в этой зоне может отмечаться летом и зимой. Однако летом он больше вследствие уменьшения количества осадков, а также увеличения повторяемости приземных инверсий и туманов.

Лабораторные исследования атмосферного воздуха на территории района не проводятся. Отсутствуют, как стационарные посты контроля за атмосферным воздухом, так и периодические исследования качества атмосферного воздуха.

В Коношском муниципальном районе основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются объекты транспорта (железнодорожного и автомобильного), теплоэнергетики (котельные), производственные предприятия.

Промышленные объекты, расположенные в районе, представлены в основном, деревообрабатывающими и лесопильными предприятиями, ремонтными, строительными  и транспортными предприятиями, пищевой отраслью, коммунальными объектами.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах являются промышленные предприятия, объекты жилищно-коммунального хозяйства и автомобильный транспорт.

Наибольшее количество выбросов в атмосферу района производят объекты пгт.Коноша: Исакогорский производственно-эксплуатационный участок Дирекции по теплоснабжению ООО «Коношские тепловые сети», ОАО «Коношское дорожное управление», ОАО ЛХК «Коношалес», Няндомская дистанция пути Архангельского отделения СЖД-филиала ОАО «РЖД», Путевая машинная станция №65 СП СДРП-СП ЦДРП-филиал ОАО «РЖД», ООО «Севдорстрой сервис».

Около  70 % валовых выбросов загрязняющих веществ приходится на Исакогорский производственно-эксплуатационный участок Дирекции по теплоснабжению и  ООО «Коношские тепловые сети».

Очистке подвергается лишь небольшая часть выбросов. ООО «Коношские тепловые сети», эксплуатирующие угольные котельные,  пропускают через очистные сооружения около 10% всех выбросов, Исакогорский производственно-эксплуатационный участок – около 5%.

Проектные предложения

- существующим и планируемым предприятиям и коммунальным объектам, имеющим организованный выброс загрязняющих веществ в атмосферу, требуется разработать ПДВ, оформить разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, согласовать и утвердить их в органах санитарно-эпидемиологического и экологического контроля;

- контроль технического состояния автотранспорта, как личного, так и ведомственного;

- улучшение качества дорожного покрытия и устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- обустройство объектов теплоэнергетики (котельных) и предприятий высокоэффективными пыле-, газоочистными установками;

- перевод на газовое топливо объектов теплоэнергетики после осуществления мероприятий по планируемой газификацией населенных пунктов района (Программы развития газоснабжения и газификации Архангельской области на период с 2012 по 2015 год);

- контроль технического состояния подвижного состава железнодорожного транспорта на соответствие экологическим требованиям.

- 11.2. Воздействие физических факторов

Радиационная обстановка

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности

Необходим систематический контроль радиационной обстановки на территории  района с измерением мощности дозы гамма-излучения, отбором и анализом проб объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, выпадающих осадков, поверхностных и подземных вод, почвы), сырья и пищевых продуктов.

В соответствии с требованиями Закона «О радиационной безопасности», санитарного и строительного законодательства при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства необходимо проведение обязательного контроля радоноопасности территории.

Шумовое воздействие

Шумовое загрязнение является одним из основных факторов загрязнения среды, оказывающих неблагоприятное воздействия на здоровье населения.

Основными источниками шума и вибрации в Коношском районе являются железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, электроподстанции, лесопильное деревообрабатывающее производство.

Проектные решения

В проекте предусмотрены мероприятия по снижению уровня шумового воздействия:

- для элекроподстанций необходимо разработать проект организации санитарно-защитной зоны, при необходимости провести мероприятия, направленные на снижение шумового воздействия;

- предприятиям, оказывающим шумовое воздействие, необходимо разработать проект санитарно-защитной зоны с обоснование необходимого размера этой зоны, обеспечение необходимого расстояния от источника шума до жилой застройки;

- в непосредственной близости от железной дороги жилая застройка проектом не предлагается.

- 11.3. Санитарно-защитные зоны

Вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона, СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами,

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого промышленного объекта и производства, являющимися источниками воздействия на среду обитания.

Размер СЗЗ и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры СЗЗ и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В настоящее время на территории Коношского района объекты I класса опасности представлены свалками, которые располагаются, в основном, вне населенных пунктов.

Производственные предприятия  на территории района относятся  к объектам III-V классов опасности. Это – строительные организации, трубопроводный транспорт, мелкие лесоперерабатывающие предприятия, производства пищевой отрасли, сельскохозяйственные малые предприятия (фермы КРС). Практически все предприятия  района (за исключением карьеров ПГС) располагаются в населенных пунктах.

Таблица 11.1

Нормативный размер санитарно-защитных зон предприятий и  объектов, расположенных на территории Коношского района

| Наименование предприятия (объектов) | Размер СЗЗ, м (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| --- | --- |
| Полигон, свалки ТБО | 1000 |
| Карьеры по добыче ПГС | 100 |
| Лесопильное производство | 100 |
| ООО «Коношский РМЗ» | 100 |
| Вагоно-ремонтное депо Коноша | 100 |
| Автотранспортные предприятия | 100 |
| Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) - до 100 голов - до 50 голов | 100 50 |
| Автозаправочные станции - для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом. - не более 3 ТРК только для заправки легкового автотранспорта жидким топливом | 100 50 |
| Склад ГСМ | 100 |
| Станции техобслуживания легкового транспорта | 50 |
| Очистные сооружения канализации |  |
| - мощностью до 5 тыс.м3/сут. (пгт.Коноша) | 200 |
| - мощностью до 0,2 тыс.м3/сут. | 150 |
| Цеха по производству хлебобулочных изделий, молочной продукции | 50 |
| Кладбище пгт.Коноша | 100 |
| Кладбища сельские | 50 |
| Железнодорожные пути (Согласно п.8.20 СН 42. 13330.2011) | 100 |

Необходимо разработать «Проект обоснования размера санитарно-защитной зоны» объектам теплоснабжения (котельным) и электроподстанциям, где размер СЗЗ будет определен и подтвержден результатами натурных исследований.

В границах населенных пунктов, где нормативные размеры СЗЗ не обеспечиваются (жилая застройка попадает в границы СЗЗ), предприятиям необходимо разработать «Проект обоснования размера санитарно-защитной зоны»,  предусмотреть мероприятия по уменьшению негативного воздействия, с учетом которых возможно сокращение СЗЗ до жилой застройки. Эти вопросы должны быть подробно рассмотрены в генеральных планах поселений и отдельных населенных пунктов.

Для групп промышленных объектов и производств устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону  (п.2.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

При организации скотомогильников в поселениях с развитым сельским хозяйством следует размещать их с обязательным соблюдением размера СЗЗ 1000 м до - жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов).

- 11.4. Охрана поверхностных и подземных вод

Поверхностные воды

В Коношском районе поверхностные источники для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения не используются. В некоторых населенных пунктах жители используют для хозяйственно-питьевых целей воду  из рек и озер.

Сведения о качестве этих вод (в гидрохимическом, биохимическом, бактериологическом отношении)  отсутствуют.

Санитарное состояние водных объектов формируется под влиянием природных и антропогенных факторов. Влияние природных факторов, прежде всего, связано с поступлением органических и биогенных веществ с заболоченных территорий.

Антропогенное воздействие связано с хозяйственной деятельностью человека. Поверхностные воды загрязняются неочищенными и недостаточно очищенными хозяйственно-бытовыми сточными водами и производственными стоками, поверхностным стоком с водосборных площадей, на которых расположены урбанизированные территории. Также качество воды в водных объектах  зависит от соблюдения режима использования водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежно-защитных полос (ПЗП). Источником загрязнения водных объектов являются несанкционированные и санкционированные свалки ТБО, маломерные суда.

Централизованной системой водоотведения охвачена лишь небольшая часть жилого фонда района, предприятия и учреждений бюджетной сферы  (в пгт.Коноша, п.Ерцево).

В остальных населенных пунктах района водоотведение сточных вод от коммунальных объектов и жилого фонда осуществляется на выгреб с последующим вывозом стоков на местные свалки. Имеющиеся очистные сооружения канализации не обеспечивают нормативного качества очистки, не способны обработать  требуемые объемы стоков.

Ведущую роль в формировании содержаний нефтепродуктов, пестицидов, соединений азота и ряда других веществ играет поверхностный смыв с территории населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, промышленных площадок, дорог.

Ливневой канализации с очисткой поверхностного стока в населенных пунктах района практически нет.

Водоохранные зоны

В целях охраны водных объектов от загрязнения, засорения и истощения, в соответствии с Федеральным Законом «Водный кодекс РФ», утвержденным правительством РФ 03.06.06 г., для водных объектов устанавливаются водоохранные зоны (ВОЗ), в границах ВОЗ  устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП). В соответствии с Водным кодексом  ширина ВОЗ рек устанавливается в зависимости от протяженности, ширина ПЗП в зависимости от уклона местности.

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ (от 03.-6.2006 г., № 74 ФЗ) ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: до 10 км - в размере 50 м;  от 10 км до 50 км - в размере 100 м; от 50 км и более - в размере 200 м. Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере 50 м. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов) устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для ВОЗ ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Цель установления водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы: предотвращение загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Таблица 11.2

ВОЗ и ПЗП для водных объектов в границах Коношского  района

| № п/п | Название водотока | Размер ВОЗ, м | Размер ПЗП, м | Длина водотока, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Волошка | 200 | 50 | 213 |
| 2 | Вохтомица | 200 | 50 | 91 |
| 3 | Вандыш | 200 | 50 | 66 |
| 4 | Вель | 200 | 50 | 223 |
| 5 | Подюга | 200 | 50 | 102 |
| 6 | Вотчица | 200 | 50 | 60 |
| 7 | Кубена | 200 | 50 | 368 |
| 8 | Ковжа | 200 | 50 | 108 |

На территорию Коношского района распространяется водоохранная зона  оз.Воже (вдоль его восточного берега), расположенного в Вологодской области. Согласного ст.65 Водного кодекса РФ, она составляет 50 м.

Проектные предложения

В целях снижения загрязнения водных объектов проектом предлагается ряд мероприятий:

- ликвидация выпусков неочищенных сточных вод в водные объекты;

- реконструкция, модернизация с увеличением проектной производительности существующих канализационных очистных сооружений;

- строительство канализационных очистных сооружений в крупных населенных пунктах6;

- в остальных населенных пунктах предлагается организация автономных (локальных) систем водоотведения и очистки сточных вод;

- предприятия должны быть оборудованы собственными очистными сооружениями промышленно-дождевых стоков;

- предприятиям и коммунальным объектам необходимо разработать проекты нормативно допустимых сбросов, обеспечить соблюдение нормативов качества очищенных сточных вод;

- организация водоотведения поверхностного стока в населенных пунктах с последующей очисткой на секционных и кассетных очистных сооружениях (см. раздел «Инженерная подготовка территории»);

- разработка и совершенствование систем экологического ограничения хозяйственной деятельности в водоохранных зонах  водных объектов, соблюдение режима использования ПЗП и ВОЗ водных объектов.

Проектом предлагается перейти на использование только подземных источников для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения во всех населенных пунктах района.

- 11.5. Обращение с отходами

Одной из серьезных экологических проблем области остается проблема хранения, переработки, утилизации и обезвреживания твердых производственных и бытовых отходов. Большинство полигонов и свалок, куда вывозятся твердые отходы, не отвечают современным экологическим требованиям. Нерешенность вопросов размещения, переработки и утилизации твердых бытовых отходов приводит к увеличению их объемов, размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Также остро стоит проблема размещения и утилизации вторичного сырья и опасных отходов — отходов автомобильного транспорта, ртутьсодержащих и резинотехнических отходов, отходов оргтехники, отработанных нефтепродуктов. Отсутствие эффективной системы управления отходами, в частности системы сбора, транспортирования, утилизации, обезвреживания, хранения и захоронения, ведет к их накоплению, как на территориях организаций, так и на несанкционированных свалках.

Одним из направлений региональной политики в сфере экологии и рационального природопользования является осуществление мероприятий  по ликвидации и предотвращению загрязнения окружающей среды, в том числе разработка комплекса мероприятий по ликвидации  несанкционированных мест захоронения отходов.

В настоящее время согласно Реестру объектов размещения отходов на территории Архангельской области в Коношском муниципальном районе находится 14 объектов размещения отходов (ОРО). Характеристика и местоположение этих объектов приведены в  табл. 11.3.

Всего по реестру 14 объектов размещения, из - них 1 муниципальный полигон, 12 муниципальных свалок бытовых отходов и 1 свалка древесных отходов.

- свалка бытовых отходов в МО «Климовское» д. Поздеевская;

- свалка бытовых отходов МО «Мирный» в п. Сосновка;

- свалка бытовых отходов в МО «Волошское» п. Волошка;

- полигон бытовых отходов в МО «Коношское» в п. Коноша;

- 4 свалки бытовых отходов в МО «Вохтомское» в поселках Фоминский, Мелентьевский, Балуевская, Иванкинская;

- 2 свалки бытовых отходов в МО «Подюжское» в п. Подюга;

-2 свалки бытовых отходов и 1 свалка древесных отходов в МО «Тавреньгская в деревнях Красивое, Пономаревская и д. Пономаревская;

- свалка бытовых отходов в МО «Ерцевское» в п. Ерцево.

Общая площадь земель под свалками составляет 27,83 га.

В Волошском, Подюжском и Ерцевском сельских поселениях свалки находятся на землях лесного фонда, что не соответствует действующим нормам и правилам размещения данных объектов.

На землях промышленности располагаются только свалки возле п.Подюга (промышленные отходы) и пгт.Коноша.

Единственная свалка, которая эксплуатируется при наличии лицензии (ООО "Полигон"), находится возле пгт.Коноша. Она имеет площадь 10 га. На свалке размещаются твердые и жидкие бытовые отходы, промышленные отходы.

Основные нарушения при размещении и эксплуатации ОРО:

- На землях несоответствующей категории расположены 12 свалок, это:

- на землях сельхозназначения – 8 свалок: МО «Климовское» в д. Поздеевская, МО «Мирный» в п. Сосновка, МО «Вохтомское» - 4 свалки в п. Фоминский, п. Мелентьевский, д. Балуевская, д. Иванкинская, МО «Тавреньгское» - 2 свалки в п. Красивое и д. Пономаревская;

- на землях лесного фонда – 3 свалки: МО «Волошское» п. Волошка, МО «Подюжское» п. Подюга, МО «Ерцевская п. Ерцево;

- на землях поселений – свалка древесных отходов в МО «Тавреньгское» д. Пономаревская;

- Лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов не оформлены на 13 свалок, разрешительные документы получены на муниципальный полигон в МО «Коношское», п. Коноша, ООО «Полигон»;

- Бесхозных свалок – 3: МО «Подюжское» 2 свалки в п. Подюга, МО «Ерцево» в п. Ерцево.

В течение 2011 года мероприятий по совершенствованию системы сбора, вывоза, учета и складирования отходов на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район» не проводилось.

За 2011 г. на ОРО  района размещено – 30,756 тыс.т. отходов. Всего с начала эксплуатации свалок накоплено – 391,844 т.т. отходов.

На территории МО «Коношский район» 2 предприятия занимаются сбором металлолома. Всего за 2011г. собрано – 16,1 тыс.т. металлолома.

Промышленные, ртутьсодержащие отходы хранятся на временных площадках на предприятиях, для дальнейшего вывоза на специализированные предприятия для обезвреживания и утилизации.

Жидкие бытовые отходы от неканализованных зданий вывозятся на свалки ТБО  коммунальными службами (спецтранспортом, грузовым и гужевым транспортом), предприятиями и частными лицами.

На территории района имеется большое число несанкционированных свалок с различным объемом отходов.

По данным администраций сельских поселений:

В Тавреньгском сельском поселении насчитывается 42 несанкционированные свалки с общим объемом накопленных отходов около 100 м3.

В Вохтомском сельском поселении, по сведениям администрации, указанные в Реестре (табл. 11.3) свалки в поселении являются временно отведенными местами складирования ТБО, которые используются с 2007 года. По данным МУП ЖКС «Вохтома» за 2010 год на данных объектах размещено ТБО: п.Мелентьевский – 264 м3, д.Балуевская – 96 м3, д.Ивакинская  (п.Валдеево) -  60,0 м3. Несанкционированная свалка ТБО находится у д.Шестовская – площадь 600 м2 с объемом отходов 540 м3. Отходы представлены в основном строительным мусором и отходами деревообработки.

По остальным поселениям сведения об отходах предоставлены не были.

Таблица 11.3

Реестр объектов размещения отходов на территории Архангельской области (Коношский район)

| Муниципальное образование | Населенный пункт | Организация | Тип свалки | Тип отходов | Госреестр | Лицензия | Площадь, га | Вместимость, т | Мощность, т | Фактическое, т | Накопление, т | Мониторинг | Категория земель | Учет отходов | Уборка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Климовское | д.Поздеевская | МУП "Жилкомслужба" | Свалка | ТБО | Нет | Нет | 2 |  | 26 | 26 | 201,8 | Нет | Сельскохозяйственного назначения | Отсутствует | Да |
| Мирный | п. Сосновка | МУП "Жилфонд" | Свалка | ТБО | Нет | Нет | 4 | 4000 | 57,75 | 57,75 | 57,75 | Нет | Сельскохозяйственного назначения | По договорам | Да |
| Волошское | п. Волошка | МУП ЖКХ Волошка | Свалка | ТБО | Нет | Нет | 2 | 2000 | 74,55 | 74,55 | 4127,75 | Нет | Лесного фонда | Отсутствует | Да |
| Коношское | п. Коноша | ООО "Полигон" | Полигон | ТБО ЖБО ПО | Да | Да | 10 | 300000 | 28222,48 | 28222,48 | 381813,56 | Да | Промышленности | КПП | Да |
| Вохтомское | п. Фоминский | МУП "Благоустройство" | Свалка | ТБО | Нет | Нет | 0,75 |  | 56 | 56 | 60,52 | Нет | Сельскохозяйственного назначения | Отсутствует | Да |
| Вохтомское | п.Мелентьевский | МУП "Благоустройство" | Свалка | ТБО | Нет | Нет | 0,5 |  | 77 | 77 | 240 | Нет | Сельскохозяйственного назначения | Отсутствует | Да |
| Вохтомское | д. Балуевская | МУП "Благоустройство" | Свалка | ТБО | Нет | Нет | 0,5 |  | 22,8 | 22,8 | 90 | Нет | Сельскохозяйственного назначения | Отсутствует | Да |
| Вохтомское | д. Ивакинская | МУП "Благоустройство" | Свалка | ТБО | Нет | Нет | 0,6 |  | 22,8 | 22,8 | 314,14 | Нет | Сельскохозяйственного назначения | Отсутствует | Да |
| Подюжское | п. Подюга | Нет | Свалка | ТБО | Нет | Нет | 1 |  | 814 | 814 | 2055 | Нет | Лесного фонда | Отсутствует | Да |
| Подюжское | п. Подюга | Нет | Свалка | ПО | Нет | Нет | 0,48 |  | 0 | 0 | 1000 | Нет | Промышленности | По договорам | Да |
| Тавреньгское | п. Красивое | МУП Тавреньгская ЖКС | Свалка | ТБО | Нет | Нет | 0,5 | 50 | 24,8 | 24,8 | 80 | Нет | Сельскохозяйственного назначения | По договорам | Да |
| Тавреньгское | д.Пономаревская | Администрация МО | Свалка | древесные отходы | Нет | Нет | 0,5 | 100 | 62 | 62 | 62 | Нет | Населенных пунктов | Отсутствует | Нет |
| Тавреньгское | д.Пономаревская | МУП "Тавреньгская ЖКС" | Свалка | ТБО | Нет | Нет | 1 |  | 151,2 | 151,2 | 367,2 | Нет | Сельскохозяйственного назначения | По договорам | Нет |
| Ерцевское | п. Ерцево | Нет | Свалка | ТБО | Нет | Нет | 4 |  | 1144,8 | 1144,8 | 1374 | Нет | Лесного фонда | По договорам | Нет |

На территории района переработка отходов производства и потребления не осуществляется.

Таблица 11.4

Прогнозное количество ТБО от населения Коношского  района

| Наименование поселения | Первая очередь 2022 г. |  | Расчетный срок 2032 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, человек | Количество отходов, тонн/год | Численность населения, человек | Количество отходов, тонн/год |
| Коношское городское поселение, с том числе | 12600 | 3780 | 12000 | 3600 |
| пгт.Коноша | 12000 | 3600 | 11500 | 3450 |
| Сельские поселения |  |  |  |  |
| Волошское | 950 | 285 | 800 | 240 |
| Вохтомское | 900 | 270 | 800 | 240 |
| Ерцевское | 2500 | 750 | 2000 | 600 |
| Климовское | 450 | 135 | 400 | 120 |
| Мирный | 700 | 210 | 600 | 180 |
| Подюжское | 2700 | 810 | 2400 | 720 |
| Тавреньгское | 1200 | 360 | 1000 | 300 |
| ИТОГО | 22000 | 6600 | 20000 | 6000 |

Проектные предложения

К вопросам местного значения муниципального района согласно федеральному закону №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» (ст. 15) относится организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

В целях решения указанных вопросов обращения с отходами в районе предлагаются следующие мероприятия.

В целях решения указанных вопросов обращения с отходами в районе предлагаются следующие мероприятия.

На первую очередь

Разработать Схему обращения с отходами для Коношского муниципального района с расчетами требуемой площади мест захоронения ТБО, транспортной доступности ОРО для  населенных пунктов, обоснованием размещения и предложениями выбора площадок, отвечающих нормативным требованиям, предъявляемым к организации мест захоронения отходов.

Закрыть и рекультивировать несанкционированные свалки, не обозначенные в Реестре ОРО Архангельской области.

Привести в соответствие с действующими санитарными и экологическими нормами и правилами существующие свалки вблизи населенных пунктов Ерцево, Мелентьевский, Пономаревская, Подюга, Волошка, Поздеевская, Сосновка, Ивакинская, Фоминский. Оформить земельные участки согласно требованиям законодательства.

Закрыть и рекультивировать  свалки возле п.Подюга (промышленных отходов), Пономаревская (древесные отходы), Красивое, Балуевская.

Для утилизации биологических отходов проектом предлагается строительство скотомогильников (ям Беккери) в сельских поселениях «Климовское» и «Тавреньгское», где наиболее развито сельскохозяйственное производство (разведение и содержание скота и птицы). Скотомогильники следует разместить вблизи усовершенствованных свалок (в пределах их санитарно-защитных зон).

В остальных поселениях района для этой цели следует приобрести инсинераторные установки.

К расчетному сроку

Произвести расширение полигона ТБО в пгт.Коноша, согласно потребностям, определенным Генеральным планом Коношского городского поселения до расчетного срока.

Полигон ТБО должен отвечать всем санитарным и экологическим нормам и правилам. На полигонах ТБО необходима организация систем мониторинга за состоянием окружающей среды.

На полигон ТБО предлагается вывозить отходы от населенных пунктов Коношского поселения.

Провести мероприятия по санации и необходимому обустройству усовершенствованных свалок ТБО в каждом сельском поселении.

На территории отдаленных от мест захоронения ТБО населенных пунктов возможна организация площадок временного накопления отходов. Площадки должны быть забетонированы и оборудованы контейнерами. Потребности и места размещения площадок должны уточняться в генеральных планах поселений.

Жидкие бытовые отходы

Населенные пункты, расположенные вблизи  пгт.Коноша, п.Ерцево, п.Подюга, а также п.Вандыш, должны обслуживаться ассенизационной техникой с вывозом жидких отходов на сливные пункты канализационных очистных сооружений (существующих и проектируемых)

Для вывоза жидких бытовых отходов из населенных пунктов, расположенных на значительном удалении от сливных пунктов очистных сооружений канализации, должны обслуживаться ассенизационной техникой с вывозом жидких отходов на свалки ТБО (при специальном обустройстве участков приема и размещения ЖБО).

Для организации рационального обращения с отходами районной администрации необходимо оказывать содействие поселениям в решении  следующих  вопросов:

- приобретение для утилизации медицинских и биологических отходов инсинераторных установок, разместить которые можно на полигонах ТБО;

- организация селективного сбора отходов на местах сбора путем установки специализированных контейнеров для сбора отдельных фракций (стекла, макулатуры, пластмассы и др.);

- организация сбора и вывоза на переработку токсичных отходов, в первую очередь ламп люминесцентных ртутьсодержащих, гальванических шламов, масляных и воздушных отработанных фильтров, пластмассовых упаковок и емкостей с остатками вредного содержимого, растворителей и хладагентов, пропелентов и их смесей, свинецсодержащих отходов, нефтепродуктов и других.

Предприятиям и организациям необходимо:

- выполнить проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов;

- хранение опасных (I и II класса опасности) отходов предприятий должно осуществляться в специально отведенных местах в герметичных контейнерах;

- предприятиям обеспечить вывоз отходов на дальнейшую переработку и утилизацию на договорной основе.

- сельскохозяйственные предприятия должны обеспечить утилизацию биологических отходов (инсенераторы, биотермические ямы).

- 11.6. Охрана объектов животного мира

В соответствии со статьёй 19 ФЗ от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ «О животном мире», организация охраны животного мира осуществляется органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов. Полномочия по государственному контролю и надзору за соблюдением законодательства в области охраны и использования объектов животного мира специально уполномоченных государственных органов Российской Федерации определяются Правительством Российской Федерации, а специально уполномоченных государственных органов субъекта Российской Федерации – высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии со статьями 5 и 6 ФЗ от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ «О животном мире».

В настоящее время уполномоченным органом в этой сфере в регионе является Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.

В 2008 году в Архангельской области издана и ведется Красная книга Архангельской области.

На сегодняшний день к основным видам деятельности, оказывающим негативное воздействие на объекты животного мира на проектируемой территории, относятся:

- Уничтожение и нарушение среды обитания объектов животного мира (уничтожение «кормового ландшафта» за счёт развития лесозаготовительной деятельности, нарушение среды обитания животных инженерными коммуникациями).

- Браконьерство,  превышение лимитов добычи охотничьих ресурсов.

Предлагается ряд мероприятий по решению проблем, оказывающих негативное воздействие на объекты животного мира:

Основным планировочным мероприятием по сохранению среды обитания объектов животного мира является сохранение и поддержание природно-экологического каркаса территории, важной составной частью которого являются особо охраняемые природные территории (ООПТ), в частности, государственный природный биологический заказник регионального значения «Коношский».  Территория заказника проектными решениями не затрагивается, препятствий для соблюдения охранного режима ООПТ не возникнет.

Проектом также учитывается организация на территории района двух региональных природных заказников «Волошский» и «Ковжинский».  Территория для их размещения отображена на схемах проекта в соответствии со Схемой территориального планирования Архангельской области (2012 г.).

Проектом не предлагается организация на территории района новых промышленных зон, прокладка новых дорог местного значения, инженерных коммуникаций, способных нарушить пути миграции и кормовую базу представителей животного мира.

Проектом учитываются все имеющиеся на территории зоны с особыми условиями использования. В границах природоохранных зон (водоохранных зоны, зоны защитных лесов) вся хозяйственная деятельность должна быть регламентирована в соответствии с нормативно-правовыми документами, регулирующими отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных комплексов и объектов.

К организационно-планировочным мероприятиям по охране объектов животного мира на территории района, способствующим сохранению среды обитания относятся:

    - –  рекультивация несанкционированных свалок,

    - - обустройство в соответствии с санитарными и экологическими нормами санкционированных объектов размещения отходов,

    - – для новых, проектируемых объектов необходима разработка проектов ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду).

К проектируемым сооружениям транспортно-инженерной инфраструктуры, которые могут повлиять на состояние животного мира, в Коношском районе относится участок межрегиональной автомобильной дороги Климовская – Кречетово, которая пройдет через территорию проектируемого государственного природного биологического заказника «Ковжинский». Природоохранные мероприятия  в связи с реализацией этого проекта должны быть определены на стадии проектирования данной дороги и согласованы с региональными природоохранными органами.

Важными элементами охраны объектов животного мира является борьба с браконьерством, что может быть достигнуто за счёт ужесточения контроля за соблюдением правил охоты в Архангельской области, охраны краснокнижных видов области и мест их обитания.

# 11.7. Развитие сети особо охраняемых природных территорий

В целях сохранения и рационального использования уникальных природных объектов проектом СТП предлагается организация на территории особо охраняемых природных территорий местного значения муниципального района:

- в МО «Вохтомское»- Ключи у д.Раменье

- в МО «Ерцевское» - Родники у д.Ивакинская.

В настоящее время эти источники посещаются населением, имеют некоторое символическое значение.

Проектом предлагается организовать и благоустроить эти зоны, придав им статус ООПТ.

Проектом учитывается организация на территории района двух региональных природных заказников «Волошский» и «Ковжинский».

# 12. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ ст.19.6. в данном разделе определен перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера района.

Намечаемые в разделе мероприятия по чрезвычайным ситуациям должны разрабатываться и осуществляться заблаговременно, с выделением территорий, которые могут испытывать избыточное давление от ЧС, как природного, так и техногенного характера.

При разработке раздела использованы материалы предоставленные Администрацией  Коношского района, а так же данные предоставленные Главным управлением МЧС России по Архангельской области (Вх. № 3-2-10 от 21 января 2013 года), а так же следующая проектная и нормативная документация:

Нормативно-технические документы

Федеральные законы:

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ;

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 1116-ФЗ;

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 28.07.2008 № 123-ФЗ;

Постановления Правительства РФ:

« О создании локальных систем оповещения» от 01.03.1998 № 178;

«О мерах по противодействию терроризму» от 15.09.1999 № 1040;

«О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» от 29.11.1999 № 1309;

«Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований» от 24.03.2007г. № 178.

Строительные нормы и правила:

СНиП  21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

СНиП II-11-77 «Защитные сооружения гражданской обороны»;

СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

СНиП II-7-81 "Строительство в сейсмических районах";

СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»;

СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «2.2.1/2.1.1.Проектировани, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест»  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Государственные стандарты РФ:

ГОСТ Р 22.0.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения.

ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий.

ГОСТ Р 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.

ГОСТ Р 22.0.07-95. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров.

ГОСТ Р 22.0.11-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения.

ГОСТ Р 22.1.06-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования.

ГОСТ Р 22.1.07-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных метеорологических явлений и процессов. Общие требования.

ГОСТ Р 22.1.08-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных гидрологических явлений и процессов. Общие требования.

Анализ территории Коношского района с точки зрения вероятности возникновения техногенных и природных чрезвычайных ситуаций показал, что основными опасностями будут:

Природные опасности:

- Геологические (землятресения);

- Гидрологические (весеннее половодье, паводок, подтопления);

- Метеорологические (экстремально низкие температуры, сильные метели, интенсивные осадки);

- Природные пожары.

Природно-техногенные опасности

- Аварии на взрывопожароопасных объектах;

- Аварии на системах жизнеобеспечения;

- Аварии на транспорте;

Биолого-социальные опасности.

Зоны возможного воздействия поражающих факторов чрезвычайных ситуаций  метеорологического характера распространяются на всю территорию района.

- 12.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под воздействием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.

В пределах района к опасным явлениям погоды относятся: Сильный ветер, шквал, ураганы.

К числу опасных и неблагоприятных явлений погоды относят ветер со  скоростью, включая порывы, равно или превышает 25 м/с. На территории района ветра, скорость которых превышает 30 м/с,  отмечались крайне редко. Как правило, сильный ветер сопровождается обильными осадками.

Сильный ветер характерен для Коношского района, а так же шквалы в весенний осенний и зимний периоды. Наибольшие средние месячные скорости ветра наблюдаются в зимнее время года большей части остальной территории (4-6 м/сек). В отдельных случаях скорость ветра при порывах превышает 40 м/сек.

Сильные ветры угрожают:

- нарушением коммуникаций (линий электропередачи и других);

- срывом крыш зданий и выкорчёвыванием деревьев.

Наблюдается средний риск возникновения сильных ветров, среднее многолетнее число дней с сильным ветром 0,01 – 0,1 (средний риск). Сильные ветра могут приводить к возникновению чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального уровня.

В результате ураганного ветра могут получить повреждения различной степени более 10 жилых домов, объектов связи, энергоснабжения,    объектов    коммунального    хозяйства,    учреждений образования и здравоохранения.

Так же на территории района существует риск появления гололедно-изморозевых явлений. Слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана, приводит к различным видам чрезвычайных ситуаций. Гололед приводит к :

- ухудшению сцепления шин автотранспорта с дорожным покрытием вызывает затруднение в работе транспорта;

- приводит к возрастанию гололедной нагрузки на провода, что в свою очередь вызывает обрыв проводов.

В результате воздействия негативных явлений возможно обесточивание некоторых населенных пунктов Коношского муниципального района, а так же увеличение дорожных аварий.

Территория Архангельской области находится в зоне избыточного увлажнения. В отдельные годы месячные суммы осадков могут отклоняться от нормы на величину до 200 %. Интенсивные осадки и интенсивные снегопады могут оказать существенное влияние на функционирование хозяйства населенных пунктов района. К сильным снегопадам относят снегопады с интенсивностью 20 мм и более за промежуток времени 24 часа и менее. Наиболее вероятно возникновение сильного снегопада с декабря по февраль.

Возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций:

- Налипание снега на линии электропередач с последующим обрывом;

- Парализующее воздействие как на внутригородской, так и на междугородний транспорт;

- Создание аварийной остановки на дорогах;

- Затруднение обеспечения населения основными видами услуг;

Среднее многолетние число дней за год со снегопадами интенсивностью 20 мм и более в сутки для территории района составляет средний риск более 0,01-0,1 (повторяемость)  в год.  При несвоевременной уборке снега  затрудняется снабжение населенных пунктов продовольствием и почтовой связью. Для ликвидации последствий возможной ЧС потребуется значительное время от 18 до 24 часов и более, а также привлечение специальной снегоуборочной техники.

Сильные морозы

Самый холодный месяц – январь. Наиболее низкие температуры воздуха наблюдаются до -45°С. Отрицательное воздействие сильных морозов усугубляется непрерывным их сохранением в течение  длительного времени. В наиболее суровые зимы в районе 40°-градусные морозы могут сохраняться в течение 6 – 10 дней. Сильные морозы  могут вызвать многочисленные аварии на объектах теплоснабжения. Для территории района существует высокий риск  более 0,1-1 (повторяемость)  в год понижения температуры воздуха ниже средней январской (на 20ºС).

Резкие перепады температур при снегопаде приводят к появлению наледи и налипание мокрого снега, что особенно опасно для ЛЭП. Кроме того при резкой смене (перепаде) давления воздуха – замедляется скорость реакции человека (оператора), снижается его способность к сосредоточению, что может привести к увеличению числа аварий как на транспорте. Также происходит обострение сердечно- сосудистых, гипертонических и иных заболеваний.

В зимний период сильный мороз (минимальная температура воздуха не менее минус 25 градусов °С и ниже в течение не менее 5 суток) может вызывать возникновение техногенных аварий на линиях энергоснабжения. Кроме того, в условиях низких температур серьезно затрудняется тушение пожаров.

Для снижения последствий чрезвычайных ситуаций природного характера рекомендуется комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий по защите территории от опасных процессов:

- Подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях природных стихийных бедствий, создание достаточных запасов материально- технических ресурсов на случай ЧС;

- Проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле- и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок;

- Подсыпка на проезжие части песка, дорожного гравия для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда;

- Улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- Введение средств оповещения водителей и транспортных организаций о неблагоприятных метеоусловиях;

- Периодический мониторинг и анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим  уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий

- Подготовка системы управления для решения задач в условиях чрезвычайных ситуаций.

Опасные геологические процессы

Опасное геологические явление: событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

В соответствии со СНиП 22-01-95 в таблицах № 1 и № 2, приводится оценка сложности природных условий и оценка категории опасности по видам опасных природных процессов.

Таблица 12.1

Оценка сложности природных условий

| Природные условия | Оценка сложности в соответствии с классификацией п.5.2 СНиП 22-01-95 |
| --- | --- |
| Рельеф и геоморфологические характеристики | Простые |
| Геологические и тектонические условия | Простые |
| Гидрогеологические условия | Средней сложности |
| Степень развития опасных природных процессов | Простые |

Таблица 12.2

| Вид опасного природного процесса | Категория опасности в соответствии с прил. Б СНиП 22-01-95 |
| --- | --- |
| Оползневой | Умеренно опасная |
| Плоскостная эрозия | Умеренно опасная |
| Овражная эрозия | Умеренно опасная |
| Речная эрозия | Умеренно опасная |
| Землетрясения | Умеренно опасная |

Район относится к сейсмической интенсивностью сотрясений до 5 баллов макросейсмической шкалы МSК-64 по карте ОСР-97-А.

Исходя из статистических данных, риск возникновения землетрясений силой свыше 5 баллов не прогнозируется. При возникновении землетрясения силой 3-5 балла разрушений зданий и сооружений не прогнозируется.

Опасные гидрологические явления

Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

В период весеннего половодья в следствии больших снегозапасов и резкого потепления существует незначительная вероятность подтопление части территории района.  Территория находится в зоне возможного подтопления в результате достижения опасных отметок.

Таблица 12.3

Населенные пункты, попадающие в зону подтопления

| № | Наименование населенного пункта | Количество домов попадающих в зону ЧС | Количество населения, попадающих в зону ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Волошка МО «Волошское» | 20 домов | до 30 проживающих человек |
| 2 | п. Вандыш МО «Волошское» | 20 домов | до 30 проживающих человек |

В период весеннего (осеннего) паводка критической отметкой (по Государственному водомерному посту в п. Волошка) будет подъем уровня паводковых вод до отметки 770 см. Площадь зоны подтопления может составить до 2 км2. Протяженность подтопляемых дорог может составить 3 км.

В качестве мероприятий по снижению негативного влияния весенних паводков на территорию района планируется организация мониторинга уровня воды в период паводка, а так же своевременная эвакуация населения из мест подверженных подтоплению. В качестве планировочных мероприятий по снижению последствий подтопления территории, следует запланировать переселение жителей из домов попадающих в зону бедствия, в дома находящиеся на безопасных территориях.

Для предотвращения затопления паводковыми водами жилого сектора в качестве мероприятий предлагается:

- устройство новых защитных дамб;

- устройство дренажных канав;

- расчистка русел рек;

- строительство обводных каналов;

- подсыпка территории на затапливаемых участках;

- устройство ливневой канализации с очистными сооружениями;

- вынос из опасной зоны малоценной застройки с высокой степенью износа.

Природные пожары

Природные пожары, неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий в распространяющийся в природной среде. Природные пожары, кроме прямого ущерба лесному хозяйству, угрожают и населенным пунктам.

Лесами занята значительная часть территории района. Лесные пожары возникают по ряду причин. Основной из них является антропогенный фактор – пребывание и производственная деятельность людей на лесной площади (до 90% случаев возникновения пожаров).

Основными источниками (местами возникновения) пожаров являются стоянки рыбаков, места посещения охотниками и туристами, места традиционного отдыха населения, обочины дорог общего пользования. Часто виновниками возникновения пожара бывают предприятия, организации (лесозаготовителей, работающих в  лесу) при нарушении противопожарных правил работы в  лесу.

Исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур, в период с мая по июль прогнозируется 2-3 класс пожарной опасности. Период возникновения природных пожаров  с мая по сентябрь. Возможен переход лесных пожаров из соседних муниципальных образований. Наиболее вероятно возникновение данной обстановки на востоке муниципального образования на границе в Вельским районом.

Территории подверженные риску возникновения природных пожаров, а так же места расположения противопожарных формирований приведены на «Схеме территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В случае приближения лесного пожара к границам населенных пунктов возможно перекидывания огня на промышленные и жилые постройки. Кроме того, в случае крупных по площади пожаров возможно значительное задымление территории населенных пунктов. Пожары могут привести к возникновению пожаров в жилом секторе в населенных пунктах с проживающим  в них населением.

Профилактические противопожарные мероприятия лесных пожаров и контролю за соблюдением правил безопасности в лесах; мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров и контролю за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах; мероприятия, направленные на предупреждение распространения лесных пожаров.

Основными производственными единицами ГАУ АО «Единый лесопожарный центр» являются подразделения на территории района является Коношское подразделение.

К 1-ой группе относятся следующие административные мероприятия:

1) “Правила пожарной безопасности в лесах” (утверждены Постановление Правительства от 30 июня 2007 г. N 417)

2) разъяснение правил пожарной безопасности (лекции, плакаты, публикации, выступления по радио и телевидению)

3) правильная организация использования лесов.

“Правила пожарной безопасности в лесах” включают запрет на: разведение костров в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев; бросание горящих спичек, окурков и горячей золы из курительных трубок, стекла (стеклянные бутылки, банки и др.);

Для предотвращения возникновения лесных пожаров и для минимизации последствий пожаров, в случае их возникновения, проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- Разработка специальных планов по вопросам противопожарной профилактики, в которые включаются следующие данные:

- Оценка динамики погодных условий региона;

- Оценка лесных участков по степени опасности возникновения пожаров;

- Оценка периодов пожароопасного сезона на территории муниципального образования;

- Проведение патрулирования лесов, и обеспечение патрульных подразделений транспортными средствами, противопожарным инвентарем, средствами радиосвязи.

- Заблаговременное проведение мероприятия по созданию минерализованных полос, прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5-10 м в сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах.

- Проведение вблизи населенных пунктов расчистки грунтовых полос между застройкой и примыкающими лесными массивами.

- Резервирование средств индивидуальной защиты органов дыхания.

- Повышение пожароустойчивости лесов путем регулирования их состава, санитарных вырубок и очистки от захламленности, а также путем создания на территории лесного фонда сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее локализовать пожар.

- Установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов больших размеров, с правилами пожарной безопасности при нахождении в лесах.

- Ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

- Установление  порядка привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечение привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

- Создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон;

- Осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров

- 12.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие в результате которого на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Химически и радиационноопасных объектов на территории района  - нет.

Аварии на взрывопожароопасных объектах

Пожаро- и взрывоопасные объекты - это предприятия, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или продукты, приобретающие при определённых условиях способность к возгоранию или взрыву. К ним относятся производства, где используются взрывчатые и имеющие высокую степень возгораемости вещества, а также ж/д и трубопроводный транспорт.

Взрывопожароопасная обстановка на территории Коношского района обуславливается наличием - Автозаправочных станций и газовых объектов ОАО «Архангельскоблгаз».

Данные по взрывопожароопасным объектам Коношского района приведены в таблице 12.4.

Таблица 12.4

| № п/п | Наименование ПОО с указанием производств и установок, аварии на которых могут привести к чрезвычайным ситуациям | Эксплуатирующая организация, ведомственная принадлежность, адрес | Опасные вещества, их количество, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АЗС (топливо-раздаточные колонки) | ОАО «Коношское ДУ» | бензин, дизельное топливо (ДТ) , 100 |
|  | АЗС (топливо-раздаточные колонки) | Подюжское МУПТП | бензин, ДТ, 16 |
|  | АЗС № 22(топливо-раздаточные колонки) | ОАО «НК Роснефть Архангельскнефтепродукт» | бензин, ДТ, 40 |
|  | АЗС № 5(топливо-раздаточные колонки) | ООО «Няндома-нефть» | бензин, ДТ, 40 |
|  | АГЗС (емкости с пропанобутановой смесью) | ООО «Петройл» | пропанобутановая смесь, 10 |
|  | газовое хозяйство (емкости с пропанобутановой смесью) | Коношский филиал ОАО «Архангельскоблгаз» п. Коноша, ул. Набережная, д. 1 | пропанобутановая смесь, 9,5 т |
|  | склад топлива (емкости с нефтепродуктами) | Локомотивное депо станции Няндома | ДТ, 46 |
|  | котельная (емкости с нефтепродуктами) | ФГУ комбинат «Полярник» | топливный мазут, 400 |
|  | котельная (давление более 0,07МПа) | ООО «Коношские теплосети» | н/д |

Так как объем хранилищ для опасных веществ на территории АЗС не определены рассмотрим наиболее распространенные варианты заправочных станций. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на взрывопожароопасном объекте (АЗС) наиболее вероятно развитие трех сценариев: возникновение огненного шара, взрыв топливно-воздушная смесь (ТВС) и пожар пролива. Зоны поражения при каждом из описанных сценариев приведены в таблицах 12.5-12.7.

Таблица 12.5

Зоны поражения при образовании огненного шара

| Масса (т) | Время сущ. огн. шара (с) | Эффективный диаметр (м) | (Доза теплового изучения, кДж/м²) Степень поражения (м) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 120 Ожоги I ст. | 220 Ожоги II ст. | 320 Ожоги III ст. |
| 20 | 15,1 | 17 | 200 | 162 | 135 |
| 60 | 25,8 | 45 | 476 | 383 | 331 |
| 65 (66) | 26,43 | 47 | 492 | 396 | 342 |
| 120(124) | 31,83 | 64 | 626 | 508 | 442 |

Таблица 12.6

Зоны поражения при взрыве ТВС

| № п/п | Наименование ГСМ | Масса (т) | Избыточное давление, кПа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 60 | 40 | 20 | 5 |
| 1 | Бензин | 20 | 45 | 60 | 75 | 130 | 330 |
| 2 |  | 60 | 104 | 142 | 198 | 353 | 758 |
| 3 |  | 65 (66) | 107 | 144 | 210 | 378 | 779 |
| 4 |  | 120(124) | 131 | 175 | 254 | 450 | 955 |

Таблица 12.7

Зоны поражения при образовании пожара пролива

| № п/п | Наименование ГСМ | Масса (т) | Интенсивность теплового излучения, кВт/м2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,4 | 4,2 | 7,0 | 10,5 | 12,9 | 17,0 |
| 1 | Бензин | 20 | 35 | 21 | 17 | 14 | 12 | 11 |
| 2 |  | 60 | 80 | 51 | 41 | 34 | 31 | 27 |
| 3 |  | 65(66) | 83 | 53 | 42 | 35 | 32 | 28 |
| 4 |  | 100 | 100 | 64 | 51 | 43 | 39 | 34 |
| 5 | ДТ | 300 | 136 | 90 | 74 | 63 | 58 | 52 |
| 6 |  | 500 | 170 | 114 | 93 | 79 | 73 | 67 |

Расчёт проведён согласно сертифицированной программе «Оценка риска» НПО «Диагностика и анализ риска». Как видно из полученных расчетов в зону сильного поражения попадает в основном только территории АЗС и  ближайшее к ней дорожное полотно. В случае возникновения ЧС возможно поражение обслуживающего персонала и людей, находящихся в момент аварии на территории АЗС.

Для предотвращения ЧС проектом определены общие организационные мероприятия:

- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ.

- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

Расположение взрывопожароопасных объектов показаны на «Схеме территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Аварии на системах жизнеобеспечения

Основные аварии на системах жизнеобеспечения, которые могут возникать на территории района, это аварии элементов электроснабжения, что приводит к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и вызывают наибольшую социальную напряжённость.

При авариях на энергетических сетях чрезвычайная ситуация для населения определяется нарушением условий жизнедеятельности. Кроме того, элементы энергосистемы представляют потенциальную опасность поражения электрическим током населения, оказавшегося в зоне поражения электрическим током (например, обрыв ЛЭП и создание зоны поражения шаговым напряжением).

Общий уровень износа трансформаторных подстанций составляет в среднем – 30%. Кроме того, в случае обрыва данной линии на территории муниципального образования отсутствуют резервные источники энергоснабжения.

Степень опасности чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства населенных пунктов Коношского района  характеризуется как незначительная.

Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения связанно в основном с:

- аномальными метеорологическими явлениями;

- общей изношенностью и выработкой проектного ресурса значительной части технологического оборудования;

- недостаточной защищённостью значительной части технологического оборудования;

- невыполнением в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования из-за недофинансирования;

- общим снижением уровня технологической дисциплины.

В системах теплоснабжения

Как показывают результаты исследований, наиболее часты аварии на теплотрассах и разводящих сетях. Они, так же как и водопроводные, подвергаются коррозии и засорению. С учетом того, что оборудование котельных и тепловых магистралей района, имеют большой износ, а более половины работающих котлов имеют износ 100 %.

Таким образом, чрезвычайные ситуации на вышеуказанных объектах в зимний период могут привести к размораживанию теплосетей и ухудшению жизнедеятельности учреждений. Наиболее опасным сценарием в системе теплоснабжения является полное нарушение теплоснабжения социально значимых объектов из-за прекращения функционирования котельной. Частота реализации ЧС составляет 2,3*10-4 год-1.

В системах электроснабжения

Воздушные линии электропередачи повреждаются при бурях, усилениях ветра, налипания снега и др. гололёдно- изморозевых явлениях. К чрезвычайной ситуации следует отнести обрыв высоковольтных ЛЭП. Сценарии развития чрезвычайной ситуации могут быть следующими:

1. в результате гололёдно- изморозевых явлений на проводах, а также при большой ветровой нагрузке происходит обрыв воздушных линий электропередачи.

2. при несвоевременном принятии мер по первому варианту ЧС происходит возгорание элементов энергоснабжения.

3. При выпадении осадков в виде снега происходит нарушение видимых габаритов элемента энергоснабжения, что приведёт к повышению риска попадания в зону поражения электрическим током населения.

Вероятность порывов ЛЭП (учитывая степень износа) оценивается в 4*10-1 год-1.

Проектом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения населения, для этого планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий:

- замена изношенных коммунально-энергетических сетей;

- реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередач, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

При разработке проектов на вновь строящиеся и подлежащие коренной реконструкции или расширению коммуникации и объекты хозяйства по всей территории муниципального образования необходимо для повышения устойчивости сетей (на проектный период):

водоснабжения и канализации

- заглубление в грунт всех линий водопровода;

- размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территориях, которые не могут быть завалены при разрушении зданий;

- обустройство перемычек, позволяющих отключать повреждённые сети и сооружения.

Также рекомендуется разработка положений о взаимодействии оперативных служб предприятий при ликвидации возможных аварийных ситуаций, контроль за готовностью дежурно-диспетчерских служб (особенно в выходные и праздничные дни) и проведение противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ с целью выработки твердых навыков в практических действиях по предупреждению и ликвидации последствий возможных ЧС.

Аварии на транспорте.

На территории Коношского района  могут произойти следующие транспортные ЧС:

- Аварии (катастрофы) на автодорогах;

- Трубопроводный транспорт (проект);

Аварии на автомобильном транспорте в большинстве случаев обусловлены человеческим фактором или природно-техногенными причинами.

Наибольшее количество чрезвычайных ситуаций на транспорте происходит летом.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- техническая неисправность транспортных средств,

- человеческий фактор,

- качество покрытий (низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы),

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на участках, требующих особой бдительности водителя;

- недостаточное освещение дорог.

Аварии (катастрофы) на автодорогах.

На автомобильном транспорте вследствие узкой ширины дорожного полотна, а также близости деревьев, возможны аварии и столкновения автотранспорта, могут погибнуть до 5 чел.

Также можно прогнозировать увеличение количества ДТП ввиду следующих предпосылок:

- увеличение средней скорости движения за счет роста парка иномарок;

- низкой квалификация водителей (более 80% дорожно-транспортных происшествий);

- роста объёмов перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

- несвоевременный ремонт дорожных покрытий и дорожной инфраструктуры.

Перевозка опасных грузов

По территории района проходят маршруты транспортировки опасных грузов. Это связанно с доставкой топлива до автозаправочных станций, перевозкой баллонов со сжиженным газом по автомобильным  дорогам, а так же перевозка различных типов опасных веществ по железной дороге. Проектные железнодорожные линии, по которым будет осуществляться транспортировка пожаро-взрывоопасных веществ (железнодорожная магистраль Коноша – Медгора).

По статистическим данным ж/д транспортом перевозится 40% , а автотранспортом - 60% опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км., а для грузовиков с химическими веществами - 420 км.

Емкость автомобильных цистерн для перевозки опасных грузов колеблется от 4 до 43 м3. Границы зон действия поражающих факторов взрыва, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с бензином вместимостью 43 м3 приведены в таблице 12.8.

Таблица 12.8*

| Показатели | Избыточное давление взрыва облака ТВС | Тепловое излучение огненного шара | Тепловое излучение пожара пролива |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в аварии с учетом 90% заполнения цистерны, т | 28,25 | 28,25 | 28,25 |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в создании поражающих факторов, т | 6,168 | 16,95 | 28,25 |
| Граница зоны (м), с избыточным давлением: |  |  |  |
| ΔР=320 кПа | 27,8 | – | – |
| ΔР=160 кПа | 38,1 | – | – |
| ΔР=128 кПа | 42,4 | – | – |
| ΔР=96 кПа | 49,0 | – | – |
| ΔР=80 кПа | 53,8 | – | – |
| ΔР=64 кПа | 60,6 | – | – |
| ΔР=48 кПа | 71,0 | – | – |
| ΔР=32 кПа | 90,2 | – | – |
| ΔР=16 кПа | 141,9 | – | – |
| ΔР=5 кПа (зона растекания) | 348,2 | – | – |
| Эффективный диаметр "огненного шара", м | – | 128,7 | – |
| Высота центра "огненного шара", м | – | 64,4 | – |
| Время существования "огненного шара", с | – | 17,6 | – |
| Максимальная площадь пожара разлива, м2 | – | – | 774 |
| Радиус разлива, м | – | – | 15,7 |
| Возгорание древесины через 10 мин (q=14 кВт/м2): | – | 209 | 20,3 |
| Появление ожогов 1-й степени через 15-20 с, 2-й степени через 30-40 с (q=7 кВт/м2): | – | 280,2 | 28,7 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде (q=4,2 кВт/м2): | – | 337,2 | 36,5 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени (q=1,4 кВт/м2): | – | 486,2 | 57,5 |

*Оценка опасного воздействия поражающих факторов взрыва топливовоздушной смеси и "огненного шара" при авариях с емкостями, содержащими бензин, выполнена в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-98 "Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля" и "Методикой оценки последствий аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах" применительно к наиболее опасным по своим последствиям сценариям развития ЧС.

Основным поражающим фактором в случае аварии при перевозке сжиженного газа является воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений топливо- воздушной смеси (ТВС) при разливе топлива в открытом пространстве. При авариях с утечкой СУГ на транспорте его количество, участвующего в аварии составит от 5 до 20 тонн. Результаты глубины зоны возможного поражения приведены в таблице 16.2.7.

Таблица 12.9

| № п/п | Характеристика зоны поражения | Радиус зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Результаты расчета степени поражения (для человека) |  |  |
| 1 | Смертельные | 49,6 |
| 2 | Тяжелые травмы | 58,5 |
| 3 | Средние травмы | 80,0 |
| 4 | Легкие травмы | 121,8 |
| 5 | Порог поражения | 347,9 |
| Результаты расчета зон повреждения зданий |  |  |
| 6 | Полное разрушение | 49,6 |
| 7 | 50 % разрушение | 70,0 |
| 8 | Среднее разрушение | 100,0 |
| 9 | Умеренное разрушение | 176,4 |
| 10 | Малые повреждения (Разбита часть остекления) | 538,8 |

Максимальное количество выброшенного (разлившегося) СДЯВ при аварии на автодороге  принимается как 10 т аммиака, перевозимого в автоцистерне для перевозки жидкого аммиака типа ППЦТА-12, емкостью 12 м3. и  0,96 т хлора, перевозимого в баллонах для перевозки жидкого хлора.

Расчет производился при условии: метеорологические условия – инверсия, скорость ветра 1 м/с, температура воздуха – 20 оС, для аммиака агрегатное состояние – хранение под давлением.

Таблица 12.10

| Варианты аварии на дороге | Время испарения, час | Глубина зоны заражения первичным облаком, км. | Глубина зоны заражения вторичным облаком, км. | Полная глубина зоны заражения, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Авария с автоцистерной для перевозки жидкого аммиака | 1,36 | 1,0 | 2,0 | 2,5 |
| Авария с разгерметизацией баллона с жидким хлором | 0,43 | 1,3 | 2,05 | 2,7 |

Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на автотранспорте необходимо улучшить регулирование движения  на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных ограждений. Необходимо запретить (сократить)  проезд крупногабаритных автопоездов через жилые кварталы, особенно различных  автоцистерн и топливозаправщиков, определив для них оптимально безопасный маршрут.

Результаты глубины зоны возможного заражения в случае разрушения цистерны с АХОВ рассмотрены для самого худшего сценария (максимальный объем цистерны) в таблице 12.11.

Расчет производился при условии: метеорологические условия – инверсия, скорость ветра 1 м/с, температура воздуха – 20 оС, для аммиака агрегатное состояние – сжиженный газ, время прошедшее после начала аварии  1 ч.

Таблица 12.11*

| Варианты аварии на железной дороге | Количество АХОВ (тонн) | Глубина распространения АХОВ (км) | Площадь зоны ВХЗ (км²) | Время самоиспарения АХОВ (час) | Время подхода облака, (час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Авария с железнодорожной цистерной для перевозки жидкого аммиака | 92 | 5,000 | 39,270 | 1,36 | 0,28 |
| Авария с железнодорожной цистерной для перевозки жидкого хлора | 58 | 5,000 | 39.270 | 1.49 | 0.28 |

*Определение глубины зоны заражения выполнено в соответствии с РД 52.04.253-90

В случае наихудшего сценария развития чрезвычайной ситуации с АХОВ в зоне поражения оказывается вся территория прилегающая к авто и железной дороге.

Результаты глубины зоны возможного заражения в случае разрушения ж/д цистерны бензина рассмотрены для самого худшего сценария (максимальный объем цистерны) в таблице 12.12. Расчет производился при условии: Объем резервуара 120 тонн (15-871), содержание – бензин А-76(А-80), степень заполнения 100%, Время испарения 3600сек, Площадь испарения 20580 м² .

Таблица 12.12

| № п/п | Характеристика зоны поражения | Глубина зоны, м. |
| --- | --- | --- |
| Результаты расчета зон поражения (для человека) |  |  |
| 1 | Зона безопасности | >360 |
| 2 | Зона возможного слабого поражения | 360 |
| 3 | Зона возможного среднего поражения | 184 |
| 4 | Зона возможного сильного поражения | 159 |
| 5 | Зона безусловного поражения | 74 |
| Результаты расчета зон повреждения зданий |  |  |
| 6 | Зона полных разрушений промышленных зданий | 44 |
| 7 | Зона отсутствия полных разрушений промышленных зданий | 74 |
| 8 | Зона получения промышленными зданиями трудно реставрируемых повреждений | 250 |
| 9 | Зона отсутствия у промышленных зданий трудно реставрируемых повреждений | 360 |

В случае наихудшего сценария развития чрезвычайной ситуации с цистерной бензина в зоне поражения оказывается зона, прилагающая к железной дороге.

Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной 6*10-7 аварий на 1 км пути.

Основными мерами защиты населения при авариях на химически-опасных объектах (ХОО) являются:

- использование индивидуальных средств защиты и убежищ с режимом изоляции (при наличии);

- применение антидотов и средств обработки кожных покровов;

- эвакуация людей из зоны заражения;

- санитарная обработка людей, дегазация одежды, территории, сооружений, техники и имущества.

Маршруты доставки опасных грузов показаны на «Схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Трубопроводный транспорт

В перспективе по территории района предполагается прохождение распределительных газопроводов различного давления. Центром системы газоснабжения будет ГРС Коноша.

При разгерметизации распределительного газопровода чаще всего происходит истечение природного газа в атмосферу с последующим рассеянием. При разгерметизации наземных участков газопроводов так же возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа).

Причем факельное горение также наблюдается при истечении из подземного газопровода в искусственно созданном котловане (при ведении земляных работ). Кроме того, при утечке газа из подземного участка газопровода возможно проникновение вещества через грунт над трубой с последующим воспламенением и образованием колышущегося пламени (слабого источника теплового излучения, возникающего при воспламенении и фильтрации газа через грунт над телом трубы, и способного служить источником зажигания). При аварии на территории населенного пункта может произойти проникновение природного газа в помещения зданий, в результате чего возможно образование взрыво- и пожароопасной газовоздушной смеси, которая при наличии источника зажигания способна к взрыву (повышению давления в помещении за счет сгорания горючей смеси), приводящему к разрушению зданий и травмированию людей.  Зоны поражения при аварии на газопроводах приведены в таблице 12.13.

Максимальная масса природного газа, который может поступить в окружающую среду рассчитывается по объему газа, находящегося в подводящем газопроводе (по участку газопровода максимальной длины между задвижками). Расчеты приведены для следующих параметров газопровода:

- Газопровод высокого давления (ГВД)- Диаметр 400 мм, Рабочее максимальное давление 1,2 МПа;

- Газопровод среднего давления (ГСД)- Диаметр 400, 350, 300, 219 мм, Рабочее максимальное давление 0,6 МПа;

- Газопровод низкого давления (ГНД)- Диаметр (max) 159 мм, Рабочее максимальное давление 0,3 МПа;

Таблица 12.13

| Степень поражения | Избыточное давление, (ДР кПа) | Радиус зоны, м для газопроводов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГВД | ГСД |  |  |  | ГНД |
|  |  |  | 0,4 м | 0,35 м | 0,3 м | 0,219 м |  |
| Радиус зоны детонации Го | 1700 | 184 | 130 | 114 | 97 | 71 | 36,5 |
| Разрушение зданий: |  |  |  |  |  |  |  |
| Полное разрушение зданий | 100 | 497 | 351 | 308 | 262 | 192 | 99 |
| 50 %-ное разрушение зданий | 53 | 736 | 520 | 456 | 388 | 284 | 146 |
| Средние повреждения зданий | 28 | 1104 | 780 | 684 | 582 | 426 | 219 |
| Умеренные повреждения зданий | 12 | 1840 | 1300 | 1140 | 970 | 710 | 365 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления | 3 | 4000 | 3000 | 2500 | 2000 | 152000 | 1000 |
| Поражения людей: |  |  |  |  |  |  |  |
| Крайне тяжелые | 100 | 497 | 351 | 308 | 262 | 192 | 99 |
| Тяжелые травмы | 60 | 662 | 468 | 410 | 350 | 256 | 131 |
| Средние травмы | 40 | 920 | 650 | 570 | 485 | 355 | 183 |
| Легкие травмы | 20 | 1472 | 1040 | 912 | 776 | 568 | 292 |
| Пороговые поражения | 5 | 3680 | 2600 | 2280 | 1940 | 1420 | 730 |

На открытых участках распределительных газопроводов наибольшую опасность представляет факельное горение газа, исходящего через аварийное отверстие газопровода высокого давления.

Наиболее опасные участки газопровода это:

- Переходы газопровода через   автомобильные дороги.

- Пересечение с водной преградой.

Основными причинами аварии на трубопроводном транспорте являются нарушения технологического режима, правил монтажа и ремонта оборудования, несовершенство конструкций и узлов и отсутствие технологической и производственной дисциплины.

Наиболее вероятным сценарием развития чрезвычайной ситуации на объектах газопроводов будет разрыв газопровода с вырыванием концов разрушенного газопровода из грунта на поверхность и истечение газа из газопровода с последующим воспламенение газа; возможное количество пострадавших среди населения составит – 5- 10 человек. Факельное горение может привести к воздействию теплового излучения факела на людей, сооружения и строения, расположенные в непосредственной близости от места аварии.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах необходим комплекс организационных строительных и планировочных  мероприятий требующих, помимо капиталовложений, длительного периода времени. Вынос основных транспортных потоков периферийно по отношению жилой застройки, совершенствование и развитие сети городских улиц и дорог, предлагаемое проектом, способствуют безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами  в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- установка стендов информирующих водителей о состоянии дорог и возможных опасных метеоусловиях.

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения;

- регламентирование и спецсопровождение при провозке опасных грузов;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость;

Биолого-социальные опасности

Эпидемии.

Эпидемиологическая обстановка на территории Коношского района стабильная. За последние 5 лет не наблюдается вспышек болезней.

Инфекционные и паразитарные заболевания

На территории Коношского района существует угроза эпидемического неблагополучия по кишечным инфекциям, которые возникают в основном из-за неудовлетворительного состояния, содержания и эксплуатации скважин, подающих питьевую воду населению. В случае затопления населенных пунктов района возможно ухудшение эпидемической обстановки.

Важной проблемой является заболевание населения клещевым энцефалитом в весенне-летний период. В лесах области энцефалит распространен повсеместно, особенно он активен в южных районах. Архангельская область по показателю заболеваемости энцефалитом по России (1999 г.) находится в градации «ниже среднего уровня» (средняя заболеваемость клещевым энцефалитом по РФ составляет 6,75 чел. на 100 000 жителей).

Эпидемический  период на территории муниципального образования (в зависимости от погодных условий)  продолжится с апреля по октябрь - около 170 дней. Пик  заболеваемости также зависит  от погодных условий и может приходиться на  май, июнь или (и) июль. В перспективе можно прогнозировать  уменьшения уровня заболеваемости клещевым энцефалитом. Наиболее эффективным методом профилактики являются профилактические осмотры, прививки против клещевого энцефалита, применение репеллентов, соответствующей одежды.  В очагах клещевого энцефалита применяют комплекс мероприятий по защите населения от нападения клещей (противоклещевые комбинезоны, репелленты: диметил– и дибутилфталаты), проводят взаимоосмотры с удалением и уничтожением обнаруженных клещей. После удаления присосавшихся клещей применяют специфический донорский иммуноглобулин (взрослым по 3 мл внутримышечно).

Эпизоотическая обстановка

За последние годы  массовых заболеваний животных, в том числе и инфекционных, на территории Коношского района не зарегистрировано. На территории Коношского района нет скотомогильников.

- 13. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Пожароопасные объекты

Пожароопасная обстановка на территории Коношского района обусловлена: наличием деревянного жилого фонда, взрывопожароопасными объектами, а так же возможным негативным воздействием лесного пожара на постройки. Плотность застройки сельских населенных пунктов, отсутствие средств пожаротушения и наличие ветров создает угрозу возникновения крупных пожаров с непредсказуемыми последствиями. Риск возникновения техногенных пожаров – в среднем 60 пожаров в год. . Так же на территории района сильно распространены лесо- и деревообрабатывающие предприятия которые являются пожароопасными объектами. Всего на территории района расположено 29 предприятий по деревообработке, в разрезе населенных пунктов: п. Коноша-7 шт, д. Понаморевка – 5 шт, д. Климовская – 2 шт, п. Подюга – 2 шт, д. Осташевская – 2 шт и по одному объекту в н.п Заречный, Ануфриево, Фатуново, Меленьтевский, Вельцы, Папинская, Погринская, Сосновка, Мирный и Ерцово.

Статистика по пожарной обстановке на территории Коношского района приведена в таблице 13.1.

Таблица 13.1

| Сведения | 2010 год | 2011 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. |
| пожары, шт | 28 | 15 | 34 | 48 | 59 |
| погибло, чел. | 7 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| пострадало, чел. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| спасено, чел. | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |

Пожарные части

На данный момент на территории Коношского района базируются 7 пожарных подразделения и 5 добровольных пожарных дружины.  Расположение подразделения указано на «Схеме территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Данные по пожарным частям обслуживающих территорию муниципального образования, их техническому оснащению переведены в табл. 13.2.

Таблица 13.2

| № п.п. | Полное наименование ПЧ, Адрес | Вид пожарной охраны | Хар-ка пож. депо (кол-во выездных ворот), износ зданий % | Личный состав (по штату) | Автотехника по штату (кол-во) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПЧ-31 ГКУ ОГПС-10 п.Коноша, ул.Советская, д.7 | пожарно- спасательная служба (далее ПСС) | ТИП 5, 100 % | 28 | 3 Автоцистерна (АЦ) |
|  | ОП ПЧ-31 ГКУ ОГПС-10 п.Коноша, ул.Западная, д.2 | ПСС | ТИП 5, 19,06 % | 10 | 1 АЦ |
|  | ОП ПЧ №31 ГКУ ОГПС-10 д. Климовская ул. Энергетиков д.1 | ПСС | ТИП 5, 5 % | 6 | 1 АЦ |
|  | ПЧ-74 ГКУ ОГПС-10 п.Подюга, ул.Попова, д.9 "Б" | ПСС | ТИП 5, 69,15 % | 10 | 2 АЦ |
|  | ОП ПЧ-74 ГКУ ОГПС-10 п.Волошка, ул.Пионерская, д.1 | ПСС | ТИП 5, 100 % | 6 | 2 АЦ |
|  | ПЧ-97 ГКУ ОГПС-10 д. Пономаревская | ПСС | ТИП 5, 61,09 % | 5 | 1 АЦ |
|  | ПЧ-100 ГКУ ОГПС-10 п. Ерцево | ПСС | ТИП 5, 74,93 % | 11 | 2 АЦ |
|  | ДПД «Коношский сельский лесхоз» п. Коноша, ул. Совхозная, д.17 | Добровольная пожарная охрана (далее ДПО)* | - | 2 | 1 АЦ |
|  | ДПО МО «Вохтомское» д. Осташовская ул. Центральная, д.2 «А» | ДПО | - | 6 | 1 АЦ |
|  | ДПО МО «Климовское» д. Вершинино, земельный участок № 6, строение 1 | ДПО | - | 10 | 1 АЦ |
|  | ДПО МО «п. Мирный» п. Мирный,ул. Береговая, д.3 | ДПО | - | 3 | 1 АЦ |
|  | ДПО МО «Тавреньгское» д. Пономаревская ул. Советская, д. 33 «Б» | ДПО | - | 4 | 3 АЦ |
|  | ВПК УГ-42/28 УФСИН РФ п. Ерцево, ул. Лесозаводская | Ведомственная пожарная охрана | ТИП 4 | 10 | 3 АЦ |
|  | Пожарная часть федерального государственного учреждения комбинат «Полярник» п. Заречный, ул. Заречная, д.18. | Ведомственная пожарная охрана | ТИП 4 | 25 | 2 АЦ |

*зона действия ДПО ограниченна населенным пунктом где она расположена.

Работу по защите объектов и полосы отвода компании ОАО "РЖД" от пожаров осуществляет Вологодский отряд ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ РФ.

Пожарные поезда предназначены для проведения аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров в зоне чрезвычайной ситуации, ликвидации чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте, локализации и тушения лесных пожаров в пределах своих тактико-технических возможностей.

Территория МО «Тавреньгское»: д. Аниковская, д. Гора Челпанова, д. Осташевская, д. Папинская, д. Плесовская, д. Синцовская, д. Спасская, д. Тончиковская, ж/д ст. Хмельники , д. Прилук. Находится в зоне действия пожарной части села Солгинское соседнего района.

Оценка радиусов выезда пожарных машин

Согласно 20-ти минутному критерию прибытия пожарных подразделений (в соответствии с ФЗ №123 «Технический регламент по обеспечению пожарной безопасности» (учитывая, что скорость по дорогам района принимается равной 45 км/ч или 15 км пути) и критерию 3-х километрового радиуса обслуживания (в соответствии со СНиП 2.07.01-89*) в зону действия существующих подразделений пожарной охраны не попадают  населенные пункты:

- МО «Коношское»: д. Даниловская , д. Лычное, д. Мотылёво, д. Норинская , д. Паунинская, д. Толстая, д. Харламовская,  ж/д ст. Ширихановский, п. Мелентьевский, п. Овражное, д. Аладьинская,  д. Борисовская, д. Головинская, д. Дальняя Зеленая, д. Дор, д. Дуроевская, д. Ершовская, д. Куракинская, д. Павловская, д. Топоровская.

- МО «Климовское»: д. Гора .

- МО «Подюжское»: д. Хмелевое (0 жителей).

- МО «Вохтомское», МО «Мирный»: п. Фоминский, д. Балуевская, д. Грехнев Пал, д. Кузнецовская, д. Куфтыревская, д. Мелентьев Пал, д. Осташевская ,  Фоминская .

Мероприятия по повышению пожарной безопасности

В соответствии с планами развития Коношского района, а так же в соответствии с НПБ-101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» на первую очередь потребуется:

- Для обеспечения своевременного времени прибытия пожарного подразделения потребуется строительство пожарной части в населенном пункте д. Осташовская  на 4 пожарных автомобиля. В этом случае населенные пункты: п. Фоминский, д. Балуевская, д. Грехнев Пал, д. Кузнецовская, д. Куфтыревская, , д. Осташевская, д. Мелентьев Па,  Фоминская оказываются в зоне действия пожарного подразделения.

- Для удаленных населенных пунктов не попадающих в зоны доступности существующих и проектных пожарных частей, на проектный период, потребуется создание добровольных пожарных дружин в населенных пунктах д. Топоровская, д. Дальняя Зеленая,  д. Даниловская , д. Лычное, д. Мотылёво, д. Норинская , д. Паунинская, д. Толстая, д. Харламовская,  ж/д ст. Ширихановский, п. Мелентьевский,   С укомплектованием их современной  пожарной техникой.

Для обеспечения надежного забора воды пожарной техникой из естественных водоемов необходимо устройство подъездных дорог и площадок для установки автомашин.  Специальные пожарные подъезды предлагается устроить на берегу рек, озер и искусственных водоемов, обеспечив площадку для подъезда пожарной машины. Площадка подъезда  должна располагается не выше 5 м от уровня низких вод и выше уровня высоких вод не менее чем на 0,7 м. (согласно «Рекомендациям по организации пожаротушения в сельской местности» Москва 2001г.) Размеры площадок с учетом необходимости разворота пожарного автомобиля должен составлять 12х12 м. (согласно Пункту 8 Статьи 98 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

На проектный срок для населенных пунктов Коношского района система противопожарного водопровода приятна объединённой с хозяйственно-питьевым водопроводом. Расход воды на нужды пожаротушения (пожарный запас воды) составит 54 м³ (в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.01-85*, ФЗ №123 «Технический регламент по обеспечению пожарной безопасности»). Пополнение пожарного запаса осуществляется за счет сокращения расхода воды на другие нужды. Максимальный срок восстановления пожарного объема воды - не более 24 ч.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий следует принимать по СНиП 2.07.01-89*, а между производственными зданиями промышленных и сельскохозяйственных предприятий – по СНиП II-89-80 и СНиП II-97-76.

Минимальные расстояния от жилых, общественных и вспомогательных зданий I и II степеней огнестойкости до производственных зданий и гаражей I и II степеней огнестойкости следует принимать не менее 9 м, а до производственных зданий, имеющих покрытие с применением утеплителя из полимерных или горючих материалов, - 15 м.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе с устроено-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами.

Расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от застройки сельских поселений и участков садоводческих товариществ не менее 15 м.

В городских поселениях для районов одно-, двухэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов допускается уменьшать, но принимать не менее 15 м.

Радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3 км. Число пожарных депо в поселении, площадь их застройки, а также число пожарных автомобилей принимаются по нормам проектирования объектов пожарной охраны (ВСН-1-91 СПАСР), утвержденных МВД Российской Федерации.

Для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации необходимо заблаговременно провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на период первой очереди и расчётного срока. Данными мероприятиями будут:

1.Мероприятия, направленные на развитие сил ликвидации пожаров:

- укомплектование пожарных подразделения современной техникой борьбы с пожарами;

- пополнение личного состава;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

2.Мероприятия, направленные на повышение пожаробезопасности территории:

- своевременная очистка территория в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники;

- ликвидации незаконных парковок автотранспорта в противопожарных разрывах зданий, сооружений, в местах расположения водоисточников;

- незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

- расположение временных строений на расстоянии не менее 15 м от других зданий и сооружений (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен;

- обустройство пожарных резервуаров местного значения, искусственных водоёмов для целей пожаротушения (с обустройством подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность забора воды в любое время года) и поддержание их в постоянной готовности;

- организаций проверки территории и объектов жилищной сферы, в том числе ведомственного и частного жилищного фонда;

Система оповещения населения

Основным требованием системы оповещения является обеспечение своевременного доведения сигналов (распоряжений) и информации от органа, осуществляющего управление ГО, потенциально-опасных и других объектов экономики, а также население при введении военных действий или вследствие этих действий.

В мирное время система оповещения ГО используется в целях реализации задач защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Совокупность технических средств, предназначенных для оповещения и информирования людей об угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайной ситуации. Немаловажным является обеспечение жителей своевременной информацией о чрезвычайных ситуациях с использованием современных технических средств массовой информации, устанавливаемых в местах массового пребывания людей, а также определения порядка размещения этих средств и распространения соответствующей информации.

В настоящее время аппаратура оповещения территории района включает в себя приемопередатчики 5Ф88 и аппаратуру П-160, П-164.

Отработано взаимодействие оперативных дежурных служб территориальных органов МЧС Архангельской области и обслуживающего персонала станционного участка № 10 Архангельского филиала ОАО «Ростелеком», разработаны и согласованы инструкции о порядке их взаимодействия.  Порядок оповещения населения, в районном центре электросирены – 50%, в сельской местности – 25%. Эфирное вещание УКВ в районном центре – 100%, в сельской местности – нет, ВГТРК – 100%  населения района. Радиотрансляционных  узлов и громкоговорителей – 16.

Порядок оповещения органов управления и должностных лиц района осуществляется аппаратурой СЦО, включено 30 абонентов. Согласно утвержденному графику на аппаратуре СЦО проводится: один раз в месяц (последний вторник месяца), ТО – 1,  ТО – 2 (годовой).

Проблема оповещения приобретает очень большое значение и новые технические средства и возможности для ее осуществления. Согласно СниП 2.01.51-91 все инженерно-технические мероприятия должны проводиться заблаговременно. Система оповещения должна иметь автономные источники питания.

На всей территории района должна функционировать ТАСЦО и ввод ее в эксплуатацию является важной проблемой оповещения населения. Особенно важно создать систему оповещения в населенных пунктах подверженных подтоплению, а так же в населенных пунктах где велика вероятность техногенной аварии.

Для разработки системы защиты территории от ЧС техногенного и природного характера необходим комплексный подход, а также учет прогноза изменения окружающей среды. Проектные решения должны охватывать всю территорию и включать все необходимые виды защитных мероприятий, независимо от формы собственности и принадлежности защищаемых территорий и объектов.

Район должен иметь энергетическую базу, полностью обеспечивающую все потребности в электроэнергии, для повышения надежности электроснабжения необходима установка автономных источников электроснабжения, и обеспечение минимальной потери в электросетях. Очень важно поддержание технического состояния и модернизация трубопроводов и инженерных сетей для обеспечения устойчивости к ЧС.

Для устойчивого функционирования территории при возникновении ЧС техногенного и природного необходимо на территории района предусмотреть  использование в качестве резервных источников электроэнергии мелких стационарных и передвижных электростанции. В случае выхода из строя систем, водоснабжения с централизованной подачей необходимо обеспечить хранение резервно-аварийного запаса воды в подземных резервуарах. Подверженность ЭГП должна учитываться при выборе строительных площадок или разработке инженерных мероприятий с оценкой возможной активизации процессов при техногенной нагрузке.

Проблема оповещения должна быть решена с учетом новых технических средств. Все инженерно-технические мероприятия должны проводиться заблаговременно. Одна из главных проблем предупреждения природных ЧС – правильное прогнозирование возникновения и развития стихийных бедствий, заблаговременное предупреждение органов власти и населения о приближающейся опасности. Заблаговременная информация дает возможность провести предупредительные работы, привести в готовность силы и средства, разъяснить людям правила поведения.

Для последовательного снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и важных объектов от угроз природного и техногенного характера, необходимо:

Создание центра управления в кризисных ситуациях и экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях; Поддерживать в готовности пожарно-спасательные формирования, аварийные бригады, коммунальные и дорожные службы к немедленному реагированию в случае возникновения аварийных и кризисных ситуаций.

При получении информации о сложных погодных условиях:

- немедленно информировать население по телевидению и радио;

- проинформировать дежурные службы объектов электроснабжения, потенциально опасных объектов экономики, объектов с массовым пребыванием людей, в том числе лечебных учреждений;

- привести в готовность аварийно-спасательные формирования;

- проверить готовность резервов материальных средств для ликвидации ЧС на объектах электроснабжения;

Особое внимание обратить на готовность резервных источников питания в лечебных учреждениях, системах жизнеобеспечения.

Создание условий для укрепления пожарной безопасности в районе; В период высокой пожарной опасности принимать дополнительные меры по охране лесов, включая ограничения на их посещение населением и въезд в них транспортных средств, а также приостанавливать работы в лесах на определенных участках. С наступлением четвертого класса пожарной опасности, осуществлять передачу по областному радио, телевидению объявлений по предупреждению населения об осторожном обращении с огнем в лесу, запрещению входа и въезда в леса в период высокой пожарной опасности.

# 14. основные технико-экономические показатели

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | I очередь |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения | тыс. чел. | 24484 | 22000 |  | 20000 |
| 2 | Объекты социального и культурно- бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Детские дошкольные учреждения проектной емкостью. | мест | 1142 | 1620 |  | 1620 |
| 2.2 | Общеобразовательные школы проектной емкостью | мест | 3500 | 4630 |  | 4630 |
| 2.3 | Больницы | коек | 135 | 135 |  | 135 |
| 2.4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 715 | 720 |  | 720 |
| 2.5 | Учреждения клубного типа | мест | 3327 | 3327 |  | 3327 |
| 2.6 | Спортивные залы | м2 пл.пола | 2450 | 6000 |  | 7000 |
| 2.7 | Спортивные игровые площадки | м2 пл.пола |  |  |  |  |
| 2.8 | Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | - | 480 |  | 480 |
| 3 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Протяженность железных дорог общего пользования | км | 163 | 180 |  | 210 |
| 3.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, в том числе: - регионального значения, - местного значения муниципального района | км км | 601 429 172 | 660 475 185 |  | 713 515 198 |
| 3.3 | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, в том числе: - регионального значения - местного значения муниципального района | км км | 426 426 - | 580 470 110 |  | 713 515 198 |
| 3.4 | Доля автодорог с твердым покрытием от общей протяжённости дорог общего пользования | % | 70 | 88 |  | 100 |
| 3.5 | Плотность автодорожной сети общего пользования с твердым покрытием | км/1000 км2 | 51 |  | 69 | 85 |
| 3.5 | Обеспеченность населения легковыми индивидуальными автомобилями | автомобилей / тыс.чел. | 300 |  | 350 | 400 |
| 4 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | н/д | 5,2 |  | 5,6 |
| 4.2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Расход хозяйственно-бытовых сточных вод | тыс. м3/сут. | н/д | 5,2 |  | 5,6 |
| 4.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Потребность в электроэнергии жилищно-коммунального сектора | тыс.кВт.ч/ год | 69 | 42,3 |  | 42,3 |
| 4.3.2 | Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора | МВт | н/д | 8,0 |  | 8,0 |
| 4.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Потребление сжиженного газа на коммунально-бытовые нужды населения | тонн | 272,6 | 200 |  | 100 |
| 4.4.2 | Потребление природного (сетевого) газа на коммунально-бытовые нужды населения | млн.куб.м/год | 0 | 2,0- |  | 4,29 |
| 4.5 | Связь |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Охват населения телевизионным вещанием - всего | % от всего населения | н/д | 100 |  | 100 |
| 4.5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования - всего | номеров на 100 человек | 10,4 | 40,3 |  | 40,3 |
| 5 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество ТБО от населения | т/год | - | 6600 |  | 6000 |
| 5.2 | Объекты размещения отходов |  |  |  |  |  |
|  | - полигоны ТБО | шт. | 1 | 1 |  | 1 |
|  | - усовершенствованные свалки ТБО | шт. | - | 5 |  | 9 |

- П Р И Л О Ж Е Н И Я

К зонам с особыми условиями использования территорий, в соответствии с п. 4 ст. 1 ГК РФ, относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

Закон РФ от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»

Приказ Минюста РФ от 03 сентября 2007 года № 178 «Об утверждении Положения о режимных требованиях на территории, прилегающей к учреждению, подведомственному территориальному органу уголовно-исполнительной системы»

СП 42. 13330.2011 (СНиП 2.07.01-89** Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений)

СП 115.13330. 2012 (СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»)

СП 116.13330. 2012 (СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования)

СП 104.13330. 2012 (СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления),

СП 21. 13330.202 (СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых и просадочных грунтах и др.)

Без спецконтингента ГУП ОИК № 4 Учреждение ОУ-250 (с зоной – 26,1 тыс. чел.)

данные Госкомстата

 Определение потребности в нормируемых видах обслуживания выполнено согласно СНиП 2.07.01 – СП 42 13330. 2011 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Отсутствие в Архангельской области утвержденных региональных нормативов градостроительной деятельности, не позволяет применить региональные нормативы по строительству типовых объектов.

 в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» № 323-ФЗ от 23.11.2011г., ст.16 передана в полномочия субъекта РФ.

*

См. раздел «Водоснабжение и водоотведение»

Расчет количества образующихся  в год ТБО произведен по норме 300 кг на человека (население) в год (СП 42.13330.2011.Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов. Москва, 1996 г. Министерство строительства РФ, Академия коммунального хозяйства им.К.Д.Памфилова

Места размещение площадок временного хранения и перегруза ТБО должны в дальнейшем уточняться при разработке генеральных планов сельских поселений.